IEC 62443-3-3

®

نسخه 1.0 2013-08

# استاندارد بین المللی

رنگ داخل

# شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - بخش 3-3: الزامات امنیت سیستم و سطوح امنیتی

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2013 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

IEC Central Office 3, rue de Varembé CH-1211 Geneva 20 Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

info@iec.ch www.iec.ch

#### درباره IEC

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی (IEC) سازمان جهانی پیشرو است که استانداردهای بین المللی را برای کلیه فناوری های الکتریکی، الکترونیکی و مرتبط تهیه و منتشر می کند.

#### درباره انتشارات IEC

محتوای فنی نشریات IEC توسط IEC به طور مداوم مورد بررسی قرار می گیرد. لطفاً مطمئن شوید که آخرین ویرایش را دارید، اصلاحیه یا اصلاحیه ممکن است منتشر شده باشد.

لینک های مفید:

Provided by : www.spic.ir

جستجوی انتشارات IEC - www.iec.ch/searchpub

جستجوی پیشرفته شما را قادر می سازد تا انتشارات IEC را بر اساس معیارهای مختلف (شماره مرجع، متن، کمیته فنی، ...) پیدا کنید.

همچنین اطلاعاتی در مورد پروژه ها، انتشارات جایگزین و حذف شده ارائه می دهد.

IEC فقط منتشر شد - webstore.iec.ch/justpublished

در مورد تمام انتشارات جدید IEC به روز باشید. فقط منتشر شده جزئیات همه انتشارات جدید منتشر شده است. به صورت آنلاین و همچنین یک بار در ماه از طریق ایمیل در دسترس است.

الکتروپدیا - www.electropedia.org

فرهنگ لغت آنلاین پیشرو در جهان از اصطلاحات الکترونیکی و الکتریکی حاوی بیش از 30000 اصطلاح و تعاریف به زبان های انگلیسی و فرانسوی، با اصطلاحات معادل در زبان های دیگر. همچنین به عنوان واژگان بین المللی الکتروتکنیکال (IEV) به صورت آنلاین شناخته می شود.

مرکز خدمات مشتری - webstore.iec.ch/csc

اگر می‌خواهید بازخورد خود را درباره این نشریه به ما بدهید یا به کمک بیشتری نیاز دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتری تماس بگیرید: csc@iec.ch.

رنگ داخل

# شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - بخش 3-3: الزامات امنیت سیستم و سطوح امنیتی

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی

ICS 25.040.40; 35.110

کد قیمت XC

شابک 978-2-8322-1036-9

Provided by : www.spic.ir

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

® علامت تجاری ثبت شده کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی

Provided by : www.spic.ir

مطالب

پیشگفتار 9

- مقدمه 11

  - بررسی اجمالی 11

  - هدف و مخاطبان مورد نظر 12

  - استفاده در سایر قسمت های IEC 62443 سری 12

- محدوده 14

- مراجع هنجاری 14

- اصطلاحات، تعاریف، اصطلاحات اختصاری، کلمات اختصاری و قراردادها 14

  - اصطلاحات و تعاریف 14

  - اصطلاحات و کلمات اختصاری 20

  - کنوانسیون 22

- محدودیت های امنیتی سیستم کنترل مشترک 22

  - بررسی اجمالی 22

  - پشتیبانی از توابع ضروری 23

  - اقدامات متقابل جبرانی 23

  - حداقل امتیاز 24

- FR 1 - کنترل شناسایی و احراز هویت 24

  - هدف و توضیحات SL-C(IAC) 24

  - دلیل 24

  - SR 1.1 - شناسایی و احراز هویت کاربر انسانی 24

    - پیش نیاز 24

    - راهنمایی منطقی و تکمیلی 24

    - پیشرفت های مورد نیاز 25

    - سطوح امنیتی 25

  - SR 1.2 - فرآیند نرم افزار و شناسایی و احراز هویت دستگاه 26

    - پیش نیاز 26

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 26

    - پیشرفت های مورد نیاز 26

    - سطوح امنیتی 27

  - SR 1.3 – مدیریت حساب 27

    - پیش نیاز 27

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 27

    - پیشرفت های مورد نیاز 27

    - سطوح امنیتی 27

  - SR 1.4 - مدیریت شناسه 28

    - پیش نیاز 28

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 28

    - پیشرفت های مورد نیاز 28

    - سطوح امنیتی 28

  - SR 1.5 – مدیریت احراز هویت 28

    - پیش نیاز 28

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 28

    - پیشرفت های مورد نیاز 29

    - سطوح امنیتی 29

  - SR 1.6 – مدیریت دسترسی بی سیم 30

    - پیش نیاز 30

Provided by : www.spic.ir

Rationale and supplemental guidance	30

    - Requirement enhancements	30

    - Security levels	30

  - SR 1.7 – Strength of password-based authentication	30

    - Requirement	30

    - Rationale and supplemental guidance	30

    - Requirement enhancements	31

    - Security levels	31

  - SR 1.8 – Public key infrastructure (PKI) certificates	31

    - Requirement	31

    - Rationale and supplemental guidance	31

    - Requirement enhancements	32

    - Security levels	32

  - SR 1.9 – Strength of public key authentication	32

    - Requirement	32

    - Rationale and supplemental guidance	32

    - Requirement enhancements	33

    - Security levels	33

  - SR 1.10 – Authenticator feedback	33

    - Requirement	33

    - Rationale and supplemental guidance	33

    - Requirement enhancements	33

    - Security levels	33

  - SR 1.11 – Unsuccessful login attempts	34

    - Requirement	34

    - Rationale and supplemental guidance	34

    - Requirement enhancements	34

    - Security levels	34

  - SR 1.12 – System use notification	34

    - Requirement	34

    - Rationale and supplemental guidance	34

    - Requirement enhancements	35

    - Security levels	35

  - SR 1.13 – Access via untrusted networks	35

    - Requirement	35

    - Rationale and supplemental guidance	35

    - Requirement enhancements	35

    - Security levels	35

- FR 2 – Use control	36

  - Purpose and SL-C(UC) descriptions	36

  - Rationale	36

  - SR 2.1 – Authorization enforcement	36

    - Requirement	36

    - Rationale and supplemental guidance	36

    - Requirement enhancements	37

    - Security levels	37

  - SR 2.2 – Wireless use control	37

    - Requirement	37

    - Rationale and supplemental guidance	38

    - پیشرفت های مورد نیاز 38

    - سطوح امنیتی 38

  - SR 2.3 – استفاده از کنترل برای دستگاه های قابل حمل و موبایل 38

    - پیش نیاز 38

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 38

    - پیشرفت های مورد نیاز 39

    - سطوح امنیتی 39

  - SR 2.4 – کد موبایل 39

    - پیش نیاز 39

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 39

    - پیشرفت های مورد نیاز 39

    - سطوح امنیتی 39

  - SR 2.5 - قفل جلسه 40

    - پیش نیاز 40

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 40

    - پیشرفت های مورد نیاز 40

    - سطوح امنیتی 40

  - SR 2.6 - ختم جلسه از راه دور 40

    - پیش نیاز 40

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 40

    - پیشرفت های مورد نیاز 40

    - سطوح امنیتی 41

  - SR 2.7 - کنترل جلسه همزمان 41

    - پیش نیاز 41

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 41

    - پیشرفت های مورد نیاز 41

    - سطوح امنیتی 41

  - SR 2.8 - رویدادهای قابل حسابرسی 41

    - پیش نیاز 41

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 41

    - پیشرفت های مورد نیاز 42

    - سطوح امنیتی 42

  - SR 2.9 - ظرفیت ذخیره سازی حسابرسی 42

    - پیش نیاز 42

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 42

    - پیشرفت های مورد نیاز 42

    - سطوح امنیتی 43

  - SR 2.10 - پاسخ به شکست های پردازش حسابرسی 43

    - پیش نیاز 43

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 43

    - پیشرفت های مورد نیاز 43

    - سطوح امنیتی 43

  - SR 2.11 - مهر زمانی 43

    - پیش نیاز 43

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 43

    - بهبودهای مورد نیاز 44

    - سطوح امنیتی 44

  - SR 2.12 - عدم انکار 44

    - پیش نیاز 44

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 44

    - بهبودهای مورد نیاز 44

    - سطوح امنیتی 44

- FR 3 - یکپارچگی سیستم 45

  - هدف و توضیحات SL-C(SI) 45

  - دلیل 45

  - SR 3.1 - یکپارچگی ارتباط 45

    - پیش نیاز 45

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 45

    - پیشرفت های مورد نیاز 46

    - سطوح امنیتی 46

  - SR 3.2 - حفاظت از کدهای مخرب 46

    - پیش نیاز 46

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 46

    - پیشرفت های مورد نیاز 47

    - سطوح امنیتی 47

  - SR 3.3 - تأیید عملکرد امنیتی 47

    - پیش نیاز 47

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 47

    - پیشرفت های مورد نیاز 48

    - سطوح امنیتی 48

  - SR 3.4 - نرم افزار و یکپارچگی اطلاعات 48

    - پیش نیاز 48

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 48

    - بهبودهای مورد نیاز 49

    - سطوح امنیتی 49

  - SR 3.5 - اعتبار سنجی ورودی 49

    - پیش نیاز 49

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 49

    - بهبودهای مورد نیاز 49

    - سطوح امنیتی 49

  - SR 3.6 - خروجی قطعی 50

    - پیش نیاز 50

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 50

    - پیشرفت های مورد نیاز 50

    - سطوح امنیتی 50

  - SR 3.7 - رسیدگی به خطا 50

    - پیش نیاز 50

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 50

    - پیشرفت های مورد نیاز 50

    - سطوح امنیتی 51

  - SR 3.8 - یکپارچگی جلسه 51

    - پیش نیاز 51

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 51

    - پیشرفت های مورد نیاز 51

    - سطوح امنیتی 51

  - SR 3.9 - حفاظت از اطلاعات حسابرسی 52

    - پیش نیاز 52

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 52

    - پیشرفت های مورد نیاز 52

    - سطوح امنیتی 52

- FR 4 - محرمانه بودن داده ها 52

  - هدف و توضیحات SL-C(DC) 52

  - دلیل 52

  - SR 4.1 - محرمانه بودن اطلاعات 53

    - پیش نیاز 53

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 53

    - پیشرفت های مورد نیاز 53

    - سطوح امنیتی 53

  - SR 4.2 - ماندگاری اطلاعات 54

    - پیش نیاز 54

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 54

    - پیشرفت های مورد نیاز 54

    - سطوح امنیتی 54

  - SR 4.3 - استفاده از رمزنگاری 54

    - پیش نیاز 54

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 55

    - پیشرفت های مورد نیاز 55

    - سطوح امنیتی 55

- FR 5 - جریان داده محدود 55

  - هدف و توضیحات SL-C(RDF) 55

  - دلیل 55

  - SR 5.1 - تقسیم بندی شبکه 56

    - پیش نیاز 56

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 56

    - پیشرفت های مورد نیاز 56

    - سطوح امنیتی 57

  - SR 5.2 - حفاظت از مرز منطقه 57

    - پیش نیاز 57

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 57

    - پیشرفت های مورد نیاز 57

    - سطوح امنیتی 58

  - SR 5.3 - محدودیت های ارتباط فرد به فرد با هدف عمومی 58

    - پیش نیاز 58

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 58

    - پیشرفت های مورد نیاز 58

    - سطوح امنیتی 59

  - SR 5.4 - پارتیشن بندی برنامه 59

    - پیش نیاز 59

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 59

    - پیشرفت های مورد نیاز 59

    - سطوح امنیتی 59

- FR 6 - پاسخ به موقع به رویدادها 59

  - هدف و توضیحات SL-C(TRE) 59

  - دلیل 60

  - SR 6.1 - دسترسی به گزارش حسابرسی 60

    - پیش نیاز 60

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 60

    - پیشرفت های مورد نیاز 60

    - سطوح امنیتی 60

  - SR 6.2 - نظارت مستمر 60

    - پیش نیاز 60

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 60

    - پیشرفت های مورد نیاز 61

    - سطوح امنیتی 61

- FR 7 - در دسترس بودن منابع 61

  - هدف و توضیحات SL-C(RA) 61

  - دلیل 61

  - SR 7.1 - حفاظت از انکار خدمات 62

    - پیش نیاز 62

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 62

    - پیشرفت های مورد نیاز 62

    - سطوح امنیتی 62

  - SR 7.2 – مدیریت منابع 62

    - پیش نیاز 62

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 62

    - پیشرفت های مورد نیاز 62

    - سطوح امنیتی 63

  - SR 7.3 – پشتیبان گیری سیستم کنترل 63

    - پیش نیاز 63

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 63

    - پیشرفت های مورد نیاز 63

    - سطوح امنیتی 63

  - SR 7.4 - کنترل بازیابی و بازسازی سیستم 63

    - پیش نیاز 63

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 63

    - پیشرفت های مورد نیاز 64

    - سطوح امنیتی 64

  - SR 7.5 - برق اضطراری 64

    - پیش نیاز 64

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 64

    - پیشرفت های مورد نیاز 64

    - سطوح امنیتی 64

  - SR 7.6 – تنظیمات پیکربندی شبکه و امنیت 64

    - پیش نیاز 64

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 64

    - پیشرفت های مورد نیاز 65

    - سطوح امنیتی 65

  - SR 7.7 - کمترین قابلیت 65

    - پیش نیاز 65

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 65

    - پیشرفت های مورد نیاز 65

    - سطوح امنیتی 65

  - SR 7.8 - کنترل موجودی اجزای سیستم 66

    - پیش نیاز 66

    - راهنمای منطقی و تکمیلی 66

    - پیشرفت های مورد نیاز 66

    - سطوح امنیتی 66

ضمیمه A (آموزنده) بحث بردار SL 67

ضمیمه B (آموزنده) نگاشت SR و RE به سطوح FR SL 1-4 75

کتابشناسی 79

شکل 1 - ساختار IEC 62443 سری 13

شکل A.1 - نمونه صنعت فرآیند سطح بالا که مناطق و مجراها را نشان می دهد 69

شکل A.2 - نمونه تولید سطح بالا که مناطق و مجراها را نشان می دهد 70

شکل A.3 – شماتیک همبستگی استفاده از انواع مختلف SL 71

جدول B.1 - نگاشت SRها و REها به سطوح FR SL 1-4 (1 از 4) 75

Provided by : www.spic.ir

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی

# شبکه های ارتباطی صنعتی – امنیت شبکه و سیستم –

بخش 3-3: الزامات امنیتی سیستم و سطوح امنیتی

## پیشگفتار

- کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی (IEC) یک سازمان جهانی برای استانداردسازی است که شامل تمام کمیته های ملی الکتروتکنیکی (IEC National Committees) می شود. هدف IEC ارتقای همکاری بین المللی در مورد تمام مسائل مربوط به استانداردسازی در زمینه های الکتریکی و الکترونیکی است. برای این منظور و علاوه بر فعالیت‌های دیگر، IEC استانداردهای بین‌المللی، مشخصات فنی، گزارش‌های فنی، مشخصات عمومی در دسترس (PAS) و راهنماها را منتشر می‌کند (از این پس «انتشار(های) IEC» نامیده می‌شود). آماده سازی آنها به کمیته های فنی سپرده شده است. هر کمیته ملی IEC علاقه مند به موضوع مورد بررسی می تواند در این کار مقدماتی شرکت کند. سازمان های بین المللی، دولتی و غیر دولتی که با کمیسیون مستقل انتخابات در ارتباط هستند نیز در این آماده سازی شرکت می کنند. IEC با سازمان بین المللی استاندارد (ISO) مطابق با شرایط تعیین شده توسط توافق بین دو سازمان همکاری نزدیک دارد.

- تصمیمات یا موافقت‌نامه‌های رسمی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد مسائل فنی، تا حد امکان بیانگر یک اجماع بین‌المللی در مورد موضوعات مربوطه است، زیرا هر کمیته فنی دارای نمایندگی از تمام کمیته‌های ملی ذی‌نفع کمیسیون مستقل انتخابات است.

- انتشارات IEC شکل توصیه هایی برای استفاده بین المللی دارد و از این نظر توسط کمیته های ملی IEC پذیرفته می شود. در حالی که تمام تلاش‌های منطقی برای اطمینان از صحت محتوای فنی انتشارات IEC انجام می‌شود، IEC نمی‌تواند در قبال نحوه استفاده از آنها یا هرگونه تفسیر نادرست توسط هر کاربر نهایی مسئولیت پذیر باشد.

- به منظور ارتقای یکنواختی بین‌المللی، کمیته‌های ملی کمیسیون مستقل انتخابات متعهد می‌شوند که انتشارات IEC را تا حد امکان در نشریات ملی و منطقه‌ای خود به‌طور شفاف اعمال کنند. هر گونه اختلاف بین هر نشریه IEC و نشریه ملی یا منطقه ای مربوطه باید به وضوح در مورد دوم نشان داده شود.

- IEC خود هیچ گونه گواهی انطباق ارائه نمی کند. نهادهای مستقل صدور گواهینامه خدمات ارزیابی انطباق و در برخی مناطق دسترسی به علائم انطباق IEC را ارائه می دهند. IEC در قبال خدماتی که توسط نهادهای صدور گواهی مستقل انجام می شود، مسئولیتی ندارد.

- همه کاربران باید مطمئن شوند که آخرین نسخه این نشریه را دارند.

- هیچ گونه مسئولیتی برای IEC یا مدیران، کارمندان، خادمان یا کارگزاران آن از جمله کارشناسان فردی و اعضای کمیته های فنی آن و کمیته های ملی IEC در قبال صدمات شخصی، آسیب مالی یا سایر آسیب ها از هر ماهیت، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، یا در قبال هزینه ها (از جمله هزینه های قانونی) و هزینه های ناشی از انتشار، استفاده، یا اتکا به هر نشریه IEC یا هر نشریه دیگر IEC.

- توجه به مراجع هنجاری ذکر شده در این نشریه جلب شده است. استفاده از انتشارات ارجاع شده برای استفاده صحیح از این نشریه ضروری است.

- توجه به این امکان جلب می شود که برخی از عناصر این انتشارات IEC ممکن است موضوع حقوق ثبت اختراع باشد. IEC مسئولیتی در قبال شناسایی هیچ یک یا همه این حقوق ثبت اختراع نخواهد داشت.

استاندارد بین المللی IEC 62443-3-3 توسط کمیته فنی 65 IEC تهیه شده است: اندازه گیری، کنترل و اتوماسیون فرآیندهای صنعتی.

متن این استاندارد بر اساس اسناد زیر است:

| FDIS | گزارش رای گیری |
| --- | --- |
| 65/531/FDIS | 65/540/RVD |

اطلاعات کامل در مورد رای گیری برای تصویب این استاندارد را می توان در گزارش مربوط به رای گیری در جدول بالا یافت.

این نشریه مطابق با بخش 2 دستورالعمل ISO/IEC تهیه شده است.

Provided by : www.spic.ir

لیستی از تمام قطعات در سری IEC 62443 که تحت عنوان کلی شبکه های ارتباطی صنعتی – امنیت شبکه و سیستم منتشر شده است را می توانید در وب سایت IEC بیابید.

کمیته تصمیم گرفته است که محتویات این نشریه تا تاریخ پایداری که در وب سایت IEC در زیر "http://webstore.iec.ch" در داده های مربوط به نشریه خاص مشخص شده است، بدون تغییر باقی بماند. در این تاریخ، انتشار خواهد بود

- تایید مجدد،

- پس گرفته شده،

- با یک نسخه اصلاح شده جایگزین شده است، یا

- اصلاح شد.

نسخه دو زبانه این نشریه ممکن است در تاریخ بعدی منتشر شود.

مطالب تصحیح آوریل 2014 در این نسخه آمده است.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

Provided by : www.spic.ir

### مقدمه

#### نمای کلی

یادداشت 1 این استاندارد بخشی از مجموعه استانداردهایی است که به موضوع امنیت سیستم های اتوماسیون و کنترل صنعتی (IACS) می پردازد. این توسط گروه کاری 4، گروه وظیفه 2 کمیته IEC99 با همکاری IEC TC65/WG10 توسعه یافته است. این سند الزامات امنیتی برای سیستم های کنترل مربوط به هفت الزام اساسی تعریف شده در IEC 62443-1-1 را تجویز می کند و سطوح امنیتی سیستم (SL) را به سیستم مورد بررسی (SuC) اختصاص می دهد.

یادداشت 2 فرمت این استاندارد از الزامات ISO/IEC که در بخش 2 دستورالعمل ISO/IEC بحث شده است پیروی می کند [11]. 1 این دستورالعمل ها قالب استاندارد و همچنین استفاده از عباراتی مانند "باید"، "باید" و "ممکن است" را مشخص می کند. الزامات مشخص شده در بندهای هنجاری از کنوانسیون های مورد بحث در ضمیمه H دستورالعمل های ISO/IEC استفاده می کند.

سازمان های اتوماسیون صنعتی و سیستم های کنترل (IACS) به طور فزاینده ای از دستگاه های شبکه ای تجاری (COTS) که ارزان، کارآمد و بسیار خودکار هستند استفاده می کنند. سیستم های کنترل نیز به دلایل تجاری معتبر به طور فزاینده ای با شبکه های غیر IACS در ارتباط هستند. این دستگاه ها، فناوری های شبکه باز و افزایش اتصال، فرصت بیشتری برای حمله سایبری علیه سخت افزار و نرم افزار سیستم کنترل فراهم می کند. این ضعف ممکن است به سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE)، پیامدهای مالی و/یا شهرت در سیستم های کنترل مستقر منجر شود.

سازمان‌هایی که راه‌حل‌های امنیت سایبری فناوری اطلاعات تجاری (IT) را برای رسیدگی به امنیت IACS به کار می‌گیرند، ممکن است نتایج این تصمیم را به طور کامل درک نکنند. در حالی که بسیاری از برنامه‌های کاربردی فناوری اطلاعات تجاری و راه‌حل‌های امنیتی را می‌توان برای IACS اعمال کرد، اما باید به روشی مناسب برای حذف پیامدهای غیرعمدی استفاده شود. به همین دلیل، رویکرد مورد استفاده برای تعریف نیازمندی‌های سیستم باید مبتنی بر ترکیبی از الزامات عملکردی و ارزیابی ریسک باشد، که اغلب شامل آگاهی از مسائل عملیاتی نیز می‌شود.

اقدامات امنیتی IACS نباید این پتانسیل را داشته باشد که باعث از بین رفتن خدمات و عملکردهای ضروری، از جمله رویه های اضطراری شود. (تدابیر امنیتی IT، همانطور که اغلب مستقر می شود، این پتانسیل را دارد.) اهداف امنیتی IACS بر در دسترس بودن سیستم کنترل، حفاظت از کارخانه، عملیات کارخانه (حتی در حالت تخریب) و پاسخ سیستم حساس به زمان تمرکز دارند. اهداف امنیت فناوری اطلاعات اغلب بر این عوامل تاکید یکسانی ندارند. آنها ممکن است بیشتر نگران حفاظت از اطلاعات باشند تا دارایی های فیزیکی. این اهداف مختلف باید به وضوح به عنوان اهداف امنیتی بدون توجه به درجه ادغام کارخانه به دست آمده بیان شوند. یک مرحله کلیدی در ارزیابی ریسک، همانطور که توسط IEC 62443-2-12 لازم است، باید شناسایی خدمات و عملکردهایی باشد که واقعاً برای عملیات ضروری هستند. (به عنوان مثال، در برخی از تأسیسات، پشتیبانی مهندسی ممکن است به عنوان یک سرویس یا عملکرد غیر ضروری تشخیص داده شود.) در برخی موارد، ممکن است قابل قبول باشد که یک اقدام امنیتی باعث از بین رفتن موقت یک سرویس یا عملکرد غیر ضروری شود، برخلاف یک سرویس یا عملکرد ضروری که نباید تحت تأثیر نامطلوب قرار گیرد.

این استاندارد فرض می‌کند که یک برنامه امنیتی مطابق با IEC 62443-2-1 ایجاد شده و در حال اجرا است. علاوه بر این، فرض بر این است که مدیریت وصله مطابق با توصیه‌های مشروح در IEC/TR 62443-2-3 [5] با استفاده از الزامات سیستم کنترل مناسب و بهبودهای مورد نیاز همانطور که در این استاندارد توضیح داده شده است، اجرا می‌شود. علاوه بر این، IEC 62443-3-2 [8] توضیح می دهد که چگونه یک پروژه سطوح امنیتی مبتنی بر ریسک (SLs) را تعریف می کند که سپس برای انتخاب محصولات با قابلیت های امنیتی فنی مناسب که در این استاندارد توضیح داده شده است، استفاده می شود. ورودی کلیدی این استاندارد شامل ISO/IEC 27002 [15] و NIST SP800-53، rev 3 [24] بود (برای فهرست کامل‌تر مواد منبع به بند 2 و کتاب‌شناسی مراجعه کنید).

- اعداد داخل کروشه به کتابشناسی مراجعه می کنند.

- بسیاری از اسناد در سری IEC 62443 در حال حاضر در دست بررسی یا در حال توسعه هستند.

Provided by : www.spic.ir

هدف اولیه سری IEC 62443 ارائه چارچوبی انعطاف‌پذیر است که رسیدگی به آسیب‌پذیری‌های فعلی و آینده در IACS و اعمال کاهش‌های لازم را به شیوه‌ای سیستماتیک و قابل دفاع تسهیل می‌کند. درک این نکته مهم است که هدف از سری IEC 62443 ایجاد برنامه‌های افزودنی برای امنیت سازمانی است که الزامات سیستم‌های فناوری اطلاعات تجاری را تطبیق می‌دهد و آنها را با الزامات منحصربه‌فرد برای دسترسی قوی مورد نیاز IACS ترکیب می‌کند.

#### هدف و مخاطب مورد نظر

مخاطبان جامعه IACS برای این استاندارد، صاحبان دارایی، یکپارچه‌کننده‌های سیستم، تامین‌کنندگان محصول، ارائه‌دهندگان خدمات و در صورت لزوم، مقامات تطبیق در نظر گرفته شده‌اند. مقامات انطباق شامل سازمان‌های دولتی و تنظیم‌کننده‌هایی هستند که دارای اختیار قانونی برای انجام ممیزی برای تأیید انطباق با قوانین و مقررات حاکم هستند.

یکپارچه‌کننده‌های سیستم، تامین‌کنندگان محصول و ارائه‌دهندگان خدمات از این استاندارد برای ارزیابی اینکه آیا محصولات و خدمات آنها می‌توانند قابلیت امنیتی عملکردی را برای برآورده کردن الزامات سطح امنیتی هدف مالک دارایی (SL-T) فراهم کنند، استفاده خواهند کرد. همانند انتساب SL-Tها، کاربرد الزامات سیستم کنترل فردی (SR) و بهبود نیازمندی ها (REs) باید بر اساس سیاست های امنیتی، رویه ها و ارزیابی ریسک مالک دارایی در زمینه سایت خاص آنها باشد. توجه داشته باشید که برخی از SRها دارای شرایط خاصی برای استثناهای مجاز هستند، مانند مواردی که رعایت SR الزامات عملیاتی اساسی یک سیستم کنترل را نقض می کند (که ممکن است نیاز به اقدامات متقابل جبرانی را ایجاد کند).

هنگام طراحی یک سیستم کنترلی برای برآوردن مجموعه SR های مرتبط با SL-T های خاص، لازم نیست که هر جزء از سیستم کنترل پیشنهادی از هر سیستم مورد نیاز تا سطح مقرر در این استاندارد پشتیبانی کند. اقدامات متقابل جبرانی را می توان برای ارائه عملکرد مورد نیاز به سایر زیرسیستم ها به کار برد، به گونه ای که الزامات کلی SL-T در سطح سیستم کنترل برآورده شود. گنجاندن اقدامات متقابل جبرانی در مرحله طراحی باید با مستندات جامع همراه باشد تا سیستم کنترلی به دست آمده SL, SL-A (سیستم کنترلی) به طور کامل قابلیت های امنیتی مورد نظر ذاتی در طراحی را منعکس کند. به طور مشابه، در طول آزمایش صدور گواهینامه و/یا ممیزی های پس از نصب، اقدامات متقابل جبرانی را می توان به منظور برآورده کردن سیستم کنترل کلی SL مورد استفاده و مستندسازی قرار داد.

جزئیات کافی در این استاندارد برای طراحی و ساخت یک معماری امنیتی یکپارچه وجود ندارد. که مستلزم تجزیه و تحلیل اضافی در سطح سیستم و توسعه الزامات مشتق شده است که موضوع استانداردهای دیگر در سری IEC 62443 هستند (0 را ببینید). توجه داشته باشید که ارائه مشخصات با جزئیات کافی برای ساخت یک معماری امنیتی هدف این استاندارد نیست. هدف، تعریف یک مجموعه حداقلی از الزامات مشترک برای رسیدن به سطوح امنیتی سختگیرانه تر است. طراحی واقعی یک معماری که این الزامات را برآورده می کند، وظیفه یکپارچه سازان سیستم و تامین کنندگان محصول است. در این وظیفه، آنها آزادی انتخاب های فردی را حفظ می کنند، بنابراین از رقابت و نوآوری حمایت می کنند. بنابراین این استاندارد به شدت به الزامات عملکردی مشخص می‌پیوندد و به چگونگی برآورده شدن این الزامات عملکردی نمی‌پردازد.

#### استفاده در سایر قسمت های سری IEC 62443

شکل 1 یک تصویر گرافیکی از سری IEC 62443 را در زمان نگارش این استاندارد نشان می دهد.

IEC 62443-3-2 از SR ها و RE ها به عنوان چک لیست استفاده می کند. پس از اینکه سیستم مورد بررسی (SuC) بر حسب مناطق و مجراها توصیف شد و SLهای هدف منفرد به این مناطق و مجراها اختصاص یافتند، SRها و REهای موجود در این استاندارد و همچنین نگاشت آنها به SLهای قابلیت (SL-Cs) برای تهیه فهرستی از الزامات مورد نیاز که طراحی سیستم کنترل باید برآورده شود، استفاده می شود. سپس یک طراحی سیستم کنترل داده شده را می توان از نظر کامل بودن بررسی کرد و در نتیجه SL-As را ارائه کرد.

#### شکل 1 - ساختار سری IEC 62443

IEC 2031/13

Provided by : www.spic.ir

IEC/TS 62443-1-3 [2] از الزامات اساسی (FRs)، SRs، REs و نگاشت به SL-Cs به عنوان یک چک لیست برای آزمایش کامل بودن مشخصات معیارهای کمی استفاده می کند. معیارهای کمی انطباق امنیتی به زمینه خاص بستگی دارد.  همراه با IEC 62443-3-2، تخصیص SL-T مالک دارایی به معیارهای کمی تبدیل می شود که می تواند برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل سیستم و مطالعات مبادله طراحی، برای توسعه یک معماری امنیتی استفاده شود.

IEC 62443-4-1 [9] به الزامات کلی در طول توسعه محصولات می پردازد. به این ترتیب، IEC 62443-4-1 مبتنی بر تامین کننده محصول است. الزامات امنیتی محصول از لیست الزامات پایه و REهای مشخص شده در این استاندارد مشتق شده است. هنگام توسعه این قابلیت‌های محصول، از مشخصات کیفیت استاندارد در IEC 62443-4-1 استفاده می‌شود.

IEC 62443-4-2 [10] شامل مجموعه ای از الزامات مشتق شده است که نگاشت دقیق SR های مشخص شده در این استاندارد را برای زیرسیستم ها و اجزای SuC ارائه می دهد. در زمان نگارش این استاندارد، دسته‌بندی‌های مؤلفه‌هایی که در IEC 62443-4-2 مورد بررسی قرار می‌گرفت عبارت بودند از: دستگاه‌های تعبیه‌شده، دستگاه‌های میزبان، دستگاه‌های شبکه و برنامه‌ها. به این ترتیب، IEC 62443-4-2 مبتنی بر فروشنده (تامین کننده محصول و ارائه دهنده خدمات) است. الزامات امنیتی محصول ابتدا از لیست الزامات پایه و REهای مشخص شده در این استاندارد مشتق شده است. الزامات امنیتی و معیارهای IEC 62443-3-2 و IEC/TS 62443-1-3 برای اصلاح این الزامات هنجاری مشتق شده استفاده می شود.

Provided by : www.spic.ir

# شبکه های ارتباطی صنعتی – امنیت شبکه و سیستم –

بخش 3-3: الزامات امنیتی سیستم و سطوح امنیتی

### دامنه

این بخش از سری IEC 62443 الزامات سیستم کنترل فنی دقیق (SRs) مرتبط با هفت الزامات بنیادی (FR) شرح داده شده در IEC 62443-1-1 از جمله تعریف الزامات برای سطوح امنیتی قابلیت سیستم کنترل، SL-C (سیستم کنترل) را ارائه می دهد. این الزامات توسط اعضای مختلف جامعه اتوماسیون صنعتی و سیستم کنترل (IACS) همراه با مناطق و مجراهای تعریف شده برای سیستم در نظر گرفته شده (SuC) در حین توسعه سیستم کنترل مناسب هدف SL، SL-T (سیستم کنترل)، برای یک دارایی خاص مورد استفاده قرار می گیرد.

همانطور که در IEC 62443-1-1 تعریف شده است، در مجموع هفت FR وجود دارد:

- کنترل شناسایی و احراز هویت (IAC)

- استفاده از کنترل (UC)،

- یکپارچگی سیستم (SI)

- محرمانه بودن داده ها (DC)

- جریان داده محدود (RDF)،

- پاسخ به موقع به رویدادها (TRE) و

- در دسترس بودن منابع (RA).

این هفت مورد نیاز پایه و اساس توانایی سیستم کنترل SL ها، SL-C (سیستم کنترل) هستند. تعریف قابلیت امنیتی در سطح سیستم کنترل هدف و هدف این استاندارد است در مقابل SLهای هدف، SL-T یا SLهای به دست آمده، SL-A که خارج از محدوده هستند.

IEC 62443-2-1 را برای مجموعه ای معادل از SR های غیرفنی، مرتبط با برنامه، با قابلیت لازم برای دستیابی کامل به یک هدف SL سیستم کنترل، ببینید.

### مراجع هنجاری

اسناد زیر، به طور کلی یا جزئی، به طور هنجاری در این سند ارجاع شده و برای کاربرد آن ضروری هستند. برای مراجع تاریخ‌دار، فقط نسخه ذکر شده اعمال می‌شود. برای مراجع بدون تاریخ، آخرین ویرایش سند ارجاع شده (شامل هر گونه اصلاحیه) اعمال می شود.

IEC 62443-1-1:2009، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - قسمت 1-1: اصطلاحات، مفاهیم و مدل ها

IEC 62443-2-1، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - قسمت 2-1: ایجاد یک برنامه امنیتی سیستم اتوماسیون صنعتی و کنترل

### اصطلاحات، تعاریف، اصطلاحات اختصاری، کلمات اختصاری و قراردادها

#### اصطلاحات و تعاریف

برای اهداف این سند، اصطلاحات و تعاریف ارائه شده در IEC 62443-1-1 و IEC 62443-2-1 و همچنین موارد زیر اعمال می شود.

Provided by : www.spic.ir

توجه بسیاری از اصطلاحات و تعاریف زیر در اصل بر اساس منابع سازمان بین‌المللی استانداردسازی (ISO)، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیکی (IEC) یا مؤسسه ملی استانداردها و فناوری ایالات متحده (NIST) است، که گاهی اوقات با تغییرات جزئی برای افزایش مناسبت هنگام تعریف الزامات امنیتی سیستم کنترل انجام می‌شود.

#### 3.1.1

دارایی

شیء فیزیکی یا منطقی دارای ارزش درک شده یا واقعی برای IACS

نکته 1 ورودی: در این استاندارد، دارایی هر موردی است که باید به عنوان بخشی از سیستم مدیریت امنیت IACS محافظت شود.

#### 3.1.2

صاحب دارایی

فرد یا شرکتی که مسئول یک یا چند IACS است

تبصره 1 ورودی: برای ایجاد تمایز از عبارت "مالک دارایی" به جای عبارت عمومی "کاربر نهایی" استفاده می شود. تبصره 2 ورودی: این تعریف شامل اجزایی است که بخشی از IACS هستند.

تبصره 3 ورودی: در چارچوب این استاندارد، صاحب دارایی شامل اپراتور IACS نیز می شود.

#### 3.1.3

حمله کنند

حمله به سیستمی که از یک تهدید هوشمند ناشی می شود

تبصره 1 ورودی: به عنوان مثال، اقدام هوشمندانه ای که تلاشی عمدی (به ویژه به معنای روش یا تکنیک) برای فرار از سرویس های امنیتی و نقض خط مشی امنیتی یک سیستم است.

نکته 2 ورودی: کلاس های مختلفی از حمله وجود دارد که معمولاً شناخته شده است:

- یک "حمله فعال" تلاش می کند منابع سیستم را تغییر دهد یا بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

- یک "حمله منفعل" سعی در یادگیری یا استفاده از اطلاعات سیستم دارد، اما بر منابع سیستم تاثیر نمی گذارد.

- یک "حمله داخلی" حمله ای است که توسط یک نهاد در داخل محیط امنیتی (یک "خودی") آغاز می شود، برای مثال، نهادی که مجاز به دسترسی به منابع سیستم است اما از آنها به گونه ای استفاده می کند که توسط کسانی که مجوز را تایید نکرده اند، استفاده می کند.

- یک "حمله خارجی" از خارج از محیط، توسط یک کاربر غیرمجاز یا غیرقانونی سیستم (از جمله حمله داخلی از خارج از محیط امنیتی) آغاز می شود. مهاجمان خارجی بالقوه از شوخی های آماتور گرفته تا جنایتکاران سازمان یافته، تروریست های بین المللی و دولت های متخاصم را شامل می شود.

#### 3.1.4

احراز هویت

ارائه تضمین درستی ویژگی ادعایی یک هویت

نکته 1 ورودی: احراز هویت معمولاً پیش نیازی برای اجازه دسترسی به منابع در یک سیستم کنترل است.

#### 3.1.5

احراز هویت

به معنی مورد استفاده برای تأیید هویت یک کاربر (انسان، فرآیند نرم افزار یا دستگاه)

نکته 1 ورودی: به عنوان مثال، رمز عبور یا رمز ممکن است به عنوان یک تأیید کننده استفاده شود.

#### 3.1.6

اصالت

دارایی که یک موجودیت همان چیزی است که ادعا می کند

نکته 1 ورودی: اصالت معمولاً در زمینه اطمینان به هویت یک موجودیت یا اعتبار یک ارسال، یک پیام یا مبدع پیام استفاده می شود.

#### 3.1.7

خودکار

فرآیند یا تجهیزاتی که تحت شرایط مشخص، بدون دخالت انسان عمل می کند

Provided by : www.spic.ir

#### 3.1.8

در دسترس بودن

ویژگی حصول اطمینان از دسترسی به موقع و قابل اعتماد به اطلاعات و عملکرد سیستم کنترل و استفاده از آن

#### 3.1.9

کانال ارتباطی

ارتباط منطقی یا فیزیکی خاص بین دارایی ها

نکته 1 ورودی: یک کانال برقراری ارتباط را تسهیل می کند.

#### 3.1.10

اقدام متقابل جبرانی

اقدام متقابلی که به جای یا علاوه بر قابلیت‌های امنیتی ذاتی برای برآوردن یک یا چند الزام امنیتی استفاده می‌شود.

تبصره 1 ورودی: نمونه هایی عبارتند از:

- (سطح مؤلفه): کابینت قفل شده در اطراف کنترلری که اقدامات متقابل کنترل دسترسی سایبری کافی ندارد.

- (سیستم کنترل/سطح منطقه): کنترل دسترسی فیزیکی (نگهبان ها، دروازه ها و اسلحه ها) برای محافظت از اتاق کنترل برای محدود کردن دسترسی به گروهی از پرسنل شناخته شده برای جبران نیاز فنی برای پرسنل که به طور منحصر به فرد توسط IACS شناسایی می شوند. و

- (سطح مؤلفه): کنترل‌کننده منطقی قابل برنامه‌ریزی فروشنده (PLC) نمی‌تواند قابلیت‌های کنترل دسترسی کاربر نهایی را برآورده کند، بنابراین فروشنده یک دیوار آتش در مقابل PLC قرار داده و آن را به عنوان یک سیستم می‌فروشد.

#### 3.1.11

مرجع انطباق

نهاد دارای صلاحیت قانونی برای تعیین کفایت ارزیابی امنیتی، اجرا یا اثربخشی آنگونه که در یک سند حاکم مشخص شده است.

#### 3.1.12

مجرا

گروه بندی منطقی کانال های ارتباطی، اتصال دو یا چند منطقه، که الزامات امنیتی مشترک دارند

تبصره 1 ورودی: یک کانال مجاز است تا زمانی که امنیت کانال های موجود در داخل مجرا تحت تأثیر زون قرار نگیرد، از یک منطقه عبور کند.

#### 3.1.13

محرمانه بودن

حفظ محدودیت‌های مجاز در دسترسی و افشای اطلاعات، از جمله ابزارهای حفاظت از حریم خصوصی و اطلاعات اختصاصی

نکته 1 ورودی: هنگامی که در زمینه یک IACS استفاده می شود، این اصطلاح به محافظت از داده ها و اطلاعات IACS در برابر دسترسی غیرمجاز اشاره دارد.

#### 3.1.14

اتصال

ارتباط بین دو یا چند نقطه پایانی ایجاد می شود که از ایجاد یک جلسه پشتیبانی می کند

#### 3.1.15

نتیجه

شرایط یا حالتی که به طور منطقی یا طبیعی از یک رویداد ناشی می شود

#### 3.1.16

سیستم کنترل

قطعات سخت افزاری و نرم افزاری یک IACS

Provided by : www.spic.ir

#### 3.1.17

اقدام متقابل

اقدام، دستگاه، رویه یا تکنیکی که یک تهدید، آسیب‌پذیری یا حمله را با حذف یا جلوگیری از آن، به حداقل رساندن آسیبی که می‌تواند ایجاد کند، یا با کشف و گزارش آن به‌منظور انجام اقدامات اصلاحی، کاهش می‌دهد.

تبصره 1 مدخل: اصطلاح «کنترل» نیز برای توصیف این مفهوم در برخی زمینه ها به کار می رود. اصطلاح اقدام متقابل برای این استاندارد انتخاب شده است تا با عبارت "کنترل" در زمینه "کنترل فرآیند" اشتباه نشود.

#### 3.1.18

حالت تنزل یافته

نحوه عملکرد در صورت وجود ایراداتی که در طراحی سیستم کنترل پیش بینی شده است

نکته 1 ورودی: حالت های تخریب شده به سیستم کنترل اجازه می دهد تا علیرغم کمبود یک یا چند عنصر سیستم، به ارائه عملکردهای اساسی خود ادامه دهد، به عنوان مثال نقص یا قطع تجهیزات کنترلی، اختلال در ارتباط به دلیل خرابی یا ایزوله سازی عمدی سیستم در پاسخ به به خطر افتادن شناسایی شده یا مشکوک به زیرسیستم ها.

#### 3.1.19

منطقه غیرنظامی

شبکه مشترک و محدودی از سرورها که دو یا چند منطقه را به منظور کنترل جریان داده بین مناطق به هم می پیوندند

نکته 1 ورودی: مناطق غیرنظامی (DMZ) معمولاً برای جلوگیری از اتصال مستقیم بین مناطق مختلف استفاده می شود.

#### 3.1.20

دستگاه

دارایی شامل یک یا چند پردازنده با قابلیت ارسال یا دریافت داده/کنترل به یا از دارایی دیگر

نکته 1 ورودی: به عنوان مثال می‌توان به کنترل‌کننده‌ها، رابط‌های انسان و ماشین (HMI)، PLC، واحدهای پایانه راه دور (RTU)، فرستنده‌ها، محرک‌ها، شیرها، سوئیچ‌های شبکه و غیره اشاره کرد.

#### 3.1.21

محیط زیست

اشیاء، منطقه یا شرایط اطراف که ممکن است بر رفتار IACS تأثیر بگذارد و/یا ممکن است تحت تأثیر IACS باشد.

#### 3.1.22

عملکرد ضروری

عملکرد یا قابلیتی که برای حفظ سلامت، ایمنی، محیط زیست و در دسترس بودن تجهیزات تحت کنترل لازم است

نکته 1 ورودی: عملکردهای اساسی شامل، اما نه محدود به، عملکرد ابزار ایمنی (SIF)، عملکرد کنترل و توانایی اپراتور برای مشاهده و دستکاری تجهیزات تحت کنترل است. از دست دادن عملکردهای اساسی معمولاً به ترتیب از دست دادن محافظت، از دست دادن کنترل و از دست دادن دید نامیده می شود. در برخی از صنایع، عملکردهای اضافی مانند تاریخ ممکن است ضروری در نظر گرفته شود.

#### 3.1.23

رویداد

وقوع یا تغییر به مجموعه خاصی از شرایط

نکته 1 ورودی: در IACS این ممکن است اقدامی باشد که توسط یک فرد (مجاز یا غیرمجاز)، تغییری که در سیستم کنترل شناسایی شده است (عادی یا غیرعادی) یا یک پاسخ خودکار از خود سیستم کنترل (طبیعی یا غیرعادی).

#### 3.1.24

آتش نشانی

روش ایجاد شده برای دسترسی اضطراری به یک سیستم کنترل ایمن

Provided by : www.spic.ir

نکته 1 ورودی: در شرایط اضطراری، کاربران غیرمجاز می توانند برای رفع مشکل به سیستم های کلیدی دسترسی پیدا کنند. هنگامی که از فایر فراخوان استفاده می شود، معمولاً یک فرآیند بررسی وجود دارد تا اطمینان حاصل شود که دسترسی به درستی برای اصلاح یک مشکل استفاده شده است. این روش ها معمولاً یا یک شناسه کاربری یکبار مصرف (ID) یا رمز عبور یک بار مصرف را ارائه می دهند.

#### 3.1.25

شناسه

نماد، منحصر به فرد در حوزه امنیتی خود، که هویتی را که ادعا یا ادعای هویت می کند، شناسایی، نشان می دهد یا نام گذاری می کند.

#### 3.1.26

شناسایی

ادعای هویت

#### 3.1.27

تاثیر

پیامدهای ارزیابی شده یک رویداد خاص

#### 3.1.28

حادثه

رویدادی که بخشی از عملیات مورد انتظار یک سیستم یا سرویس نیست که باعث وقفه یا کاهش کیفیت خدمات ارائه شده توسط سیستم کنترل شود یا ممکن است باعث شود.

#### 3.1.29

اتوماسیون صنعتی و سیستم کنترل

مجموعه‌ای از پرسنل، سخت‌افزار، نرم‌افزار و خط‌مشی‌های درگیر در عملیات فرآیند صنعتی که می‌تواند بر عملکرد ایمن، مطمئن و قابل اعتماد آن تأثیر بگذارد یا بر آن تأثیر بگذارد.

#### 3.1.30

یکپارچگی

خاصیت حفاظت از صحت و کامل بودن دارایی ها

#### 3.1.31

کمترین امتیاز

اصل اساسی که بر این باور است که کاربران (انسانها، فرآیندهای نرم افزاری یا دستگاه ها) باید کمترین امتیازات را مطابق با وظایف و عملکردهای اختصاص داده شده به آنها اختصاص دهند.

نکته 1 ورودی: حداقل امتیاز معمولاً به عنوان مجموعه ای از نقش ها در IACS اجرا می شود.

#### 3.1.32

کد موبایل

برنامه ای که بین یک سیستم از راه دور، احتمالاً «غیر قابل اعتماد»، از طریق یک شبکه یا از طریق رسانه قابل جابجایی منتقل می شود که می تواند بدون تغییر در یک سیستم محلی بدون نصب یا اجرای صریح توسط گیرنده اجرا شود.

نکته 1 ورودی: نمونه‌هایی از کدهای تلفن همراه شامل جاوا اسکریپت، VBScript، اپلت‌های جاوا، کنترل‌های ActiveX، انیمیشن‌های فلش، فیلم‌های Shockwave و ماکروهای مایکروسافت آفیس هستند.

#### 3.1.33

عدم انکار

توانایی اثبات وقوع یک رویداد یا اقدام ادعا شده و نهادهای منشأ آن

تبصره 1 ورود: هدف از عدم انکار حل و فصل اختلافات در مورد وقوع یا عدم وقوع واقعه یا اقدام و دخالت اشخاص در واقعه است.

#### 3.1.34

تامین کننده محصول

سازنده محصولات سخت افزاری و/یا نرم افزاری

تبصره 1 ورودی: این عبارت به جای کلمه عمومی "فروشنده" برای ایجاد تمایز استفاده می شود.

Provided by : www.spic.ir

#### 3.1.35

دسترسی از راه دور

دسترسی به یک سیستم کنترل توسط هر کاربر (انسان، فرآیند نرم افزاری یا دستگاه) که از خارج از محیط منطقه مورد آدرس ارتباط برقرار می کند.

#### 3.1.36

نقش

مجموعه ای از رفتارها، امتیازات و تعهدات مرتبط با همه کاربران (انسان، فرآیندهای نرم افزاری یا دستگاه ها) یک IACS

نکته 1 ورودی: امتیازات انجام برخی عملیات به نقش های خاصی اختصاص داده می شود.

#### 3.1.37

سیستم مجهز به ایمنی

سیستمی که برای اجرای یک یا چند عملکرد مرتبط با ایمنی استفاده می شود

#### 3.1.38

سطح امنیتی

اندازه گیری اطمینان مبنی بر اینکه IACS عاری از آسیب پذیری ها و عملکردهای مورد نظر است

نکته 1 ورودی: آسیب‌پذیری‌ها می‌توانند در IACS طراحی شوند، در هر زمانی در طول چرخه حیات آن درج شوند یا در نتیجه تهدیدات در حال تغییر باشند. آسیب‌پذیری‌های طراحی‌شده ممکن است مدت‌ها پس از استقرار اولیه IACS کشف شوند، برای مثال یک تکنیک رمزگذاری شکسته شده است یا یک خط‌مشی نامناسب برای مدیریت حساب، مانند حذف نکردن حساب‌های کاربری قدیمی. آسیب پذیری های درج شده ممکن است نتیجه یک وصله یا تغییر در خط مشی باشد که آسیب پذیری جدیدی را باز می کند.

#### 3.1.39

ارائه دهنده خدمات

سازمانی (سازمان داخلی یا خارجی، سازنده و غیره) که پذیرفته است مسئولیت ارائه خدمات پشتیبانی معین را بر عهده بگیرد و در صورت مشخص شدن، مطابق با توافقنامه، منابع را به دست آورد.

تبصره 1 ورودی: این عبارت به جای کلمه عمومی "فروشنده" برای ایجاد تمایز استفاده می شود.

#### 3.1.40

جلسه

تبادل اطلاعات نیمه دائمی، حالت دار و تعاملی بین دو یا چند دستگاه ارتباطی

نکته 1 ورودی: به طور معمول یک جلسه دارای فرآیندهای شروع و پایان به وضوح تعریف شده است.

#### 3.1.41

شناسه جلسه

شناسه مورد استفاده برای نشان دادن ورودی جلسه خاص

#### 3.1.42

نقطه تنظیم

مقدار هدف شناسایی شده در یک سیستم کنترلی که یک یا چند عمل را در سیستم کنترل کنترل می کند

#### 3.1.43

یکپارچه کننده سیستم

شخص یا شرکتی که متخصص در کنار هم قرار دادن زیرسیستم های جزء در یک کل و اطمینان از عملکرد آن زیرسیستم ها مطابق با مشخصات پروژه است.

#### 3.1.44

تهدید

شرایط یا رویدادی با پتانسیل تأثیر نامطلوب بر عملیات (از جمله مأموریت، عملکرد، تصویر یا شهرت)، دارایی‌ها، سیستم‌های کنترل یا افراد از طریق دسترسی غیرمجاز، تخریب، افشا، اصلاح داده‌ها و/یا انکار خدمات.

Provided by : www.spic.ir

#### 3.1.45

اعتماد

اطمینان از اینکه یک عملیات، منبع تراکنش داده، شبکه یا فرآیند نرم‌افزاری می‌تواند برای رفتار مطابق مورد انتظار باشد

نکته 1 ورودی: به طور کلی، زمانی می توان گفت که یک واحد تجاری به واحد دوم «اعتماد» می کند که آن (نفر اول) این فرض را بپذیرد که واحد دوم همانطور که واحد اول انتظار دارد رفتار خواهد کرد.

نکته 2 ورودی: این اعتماد ممکن است فقط برای برخی از عملکردهای خاص اعمال شود.

#### 3.1.46

غیر قابل اعتماد

الزامات از پیش تعریف شده برای اعتماد را برآورده نمی کند

نکته 1 ورودی: یک نهاد ممکن است به سادگی به عنوان غیرقابل اعتماد اعلام شود.

#### 3.1.47

منطقه

گروه بندی دارایی های منطقی یا فیزیکی که الزامات امنیتی مشترک دارند

تبصره 1 ورودی: یک منطقه دارای مرز مشخص است. سیاست امنیتی یک منطقه معمولاً با ترکیبی از مکانیسم‌ها هم در لبه منطقه و هم در داخل منطقه اعمال می‌شود.

#### اصطلاحات و کلمات اختصاری

استاندارد رمزگذاری پیشرفته AES

رابط برنامه نویسی API Application

ASLR طرح بندی فضای آدرس تصادفی BPCS سیستم کنترل فرآیند پایه

مرجع صدور گواهینامه CA

CIP حفاظت از زیرساخت های حیاتی COTS تجاری خارج از قفسه

لیست ابطال گواهی CRL

محرمانه بودن داده های DC

پیشگیری از اجرای داده های DEP

پروتکل پیکربندی میزبان پویا DHCP DMZ منطقه غیرنظامی

سرویس نام دامنه DNS

انکار سرویس DoS

EICAR موسسه اروپایی تحقیقات آنتی ویروس کامپیوتر EMI تداخل الکترومغناطیسی

تست پذیرش کارخانه FAT

FIPS [US NIST] استاندارد پردازش اطلاعات فدرال

FR الزامات اساسی FS-PLC PLC ایمنی عملکردی

پروتکل انتقال فایل FTP

سیستم ماهواره ای ناوبری جهانی گلوناس سیستم موقعیت یابی جهانی GPS

رابط انسان و ماشین HMI

پروتکل انتقال HTTP Hypertext Health، ایمنی و محیطی HSE

Provided by : www.spic.ir

HTTPS HTTP امن

IAC شناسایی و کنترل احراز هویت

IACS اتوماسیون صنعتی و سیستم(های) کنترل IAMS سیستم مدیریت دارایی ابزار

شناسه شناسه

سیستم تشخیص نفوذ IDS

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک IEC

موسسه مهندسین برق و الکترونیک IEEE گروه ویژه مهندسی اینترنت IETF

پیام فوری IM

پروتکل اینترنت IP

سیستم جلوگیری از نفوذ IPS

انجمن بین المللی اتوماسیون ISA

سازمان بین المللی ISO برای استانداردسازی فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات

سیستم اجرای MES Manufacturing

NERC شرکت قابلیت اطمینان الکتریکی آمریکای شمالی

NIST مؤسسه ملی استاندارد و فناوری ایالات متحده NX No Execute

پروتکل وضعیت گواهی آنلاین OCSP

OWASP Open Web Application Security Project PDF فرمت سند قابل حمل

زیرساخت کلید عمومی PKI

PLC کنترل کننده منطقی قابل برنامه ریزی

در دسترس بودن منابع RA

RAM حافظه دسترسی تصادفی

RDF جریان داده محدود شده است

افزایش نیاز RE

RFC [IETF] درخواست نظر

جک RJ ثبت شده

واحد پایانه راه دور RTU

تست پذیرش سایت SAT

الگوریتم هش امن SHA

یکپارچگی سیستم SI

اطلاعات امنیتی SIEM و مدیریت رویداد SIF عملکرد مجهز به ایمنی

سطح یکپارچگی ایمنی SIL

سیستم مجهز به ایمنی SIS

سطح امنیت SL

SL-A به سطح امنیتی دست یافت

سطح امنیت قابلیت SL-C

سطح امنیتی هدف SL-T

انتشارات ویژه SP [NIST ایالات متحده

Provided by : www.spic.ir

سیستم مورد نیاز SR

پوسته سوکت ایمن SSH

سیستم SuC تحت بررسی پروتکل کنترل انتقال TCP ماژول پلت فرم مورد اعتماد TPM

TRE پاسخ به موقع به رویدادها

کنترل استفاده از UC

گذرگاه سریال USB یونیورسال

VoIP Voice از طریق پروتکل اینترنت

حریم خصوصی معادل WEP Wired

شبکه محلی بی سیم WLAN

#### کنوانسیون ها

این استاندارد هفت FR تعریف شده در IEC 62443-1-1 را به یک سری از SR ها گسترش می دهد. هر SR دارای یک نیاز پایه و صفر یا بیشتر افزایش نیاز (RE) برای تقویت امنیت است. برای ارائه وضوح به خواننده، راهنمای منطقی و تکمیلی برای هر نیاز خط پایه و یادداشت هایی برای هر RE مرتبط در صورت لزوم ارائه شده است. نیاز خط پایه و REها، در صورت وجود، سپس به سطح امنیتی قابلیت سیستم کنترل، SL-C(FR، سیستم کنترل) 1 تا 4 نگاشت می شوند.

هر هفت FR دارای یک مجموعه تعریف شده از چهار SL هستند. سطح قابلیت سیستم کنترل 0 برای یک FR خاص به طور ضمنی بدون نیاز تعریف شده است. به عنوان مثال، بیانیه هدف برای بند 8، FR 4 - محرمانه بودن داده ها، عبارت است از:

برای جلوگیری از افشای غیرمجاز، از محرمانه بودن اطلاعات در کانال های ارتباطی و مخازن داده ها اطمینان حاصل کنید.

چهار SL مرتبط به صورت زیر تعریف می شوند:

    - SL 1 - از افشای غیرمجاز اطلاعات از طریق استراق سمع یا قرار گرفتن در معرض تصادفی جلوگیری کنید.

    - SL 2 - از افشای غیرمجاز اطلاعات به نهادی که به طور فعال آن را جستجو می کند با استفاده از ابزارهای ساده با منابع کم، مهارت های عمومی و انگیزه کم جلوگیری کنید.

    - SL 3 - از افشای غیرمجاز اطلاعات به نهادی که به طور فعال آن را جستجو می کند با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع متوسط، مهارت های خاص IACS و انگیزه متوسط ​​جلوگیری کنید.

    - SL 4 - از افشای غیرمجاز اطلاعات به نهادی که به طور فعال آن را جستجو می کند با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع گسترده، مهارت های خاص IACS و انگیزه بالا جلوگیری کنید.

بنابراین، تکالیف تک تک SR و RE بر اساس افزایش تدریجی امنیت سیستم کنترل کلی برای آن FR خاص است.

SL-C (سیستم کنترل)، که در سراسر این استاندارد استفاده می شود، نشان دهنده قابلیتی است که برای برآورده کردن یک رتبه بندی SL معین برای یک FR معین لازم است. شرح کامل مفهوم برداری SL را می توان در پیوست A یافت.

### محدودیت های امنیتی سیستم کنترل مشترک

#### نمای کلی

هنگام خواندن، تعیین و پیاده سازی SRهای سیستم کنترل به تفصیل در بندهای 5 تا 11 این استاندارد، تعدادی محدودیت مشترک وجود دارد که باید رعایت شود. معرفی این استاندارد برخی بحث های متنی و آموزنده در مورد چیستی را ارائه کرد

Provided by : www.spic.ir

این استاندارد برای تحقق طراحی شده است. این بند و بندهای خاص FR بعدی، مواد هنجاری لازم را برای ایجاد برنامه‌های افزودنی برای امنیت سازمانی موجود فراهم می‌کند تا از یکپارچگی و الزامات دسترسی دقیق مورد نیاز IACS پشتیبانی کند.

توجه: محتوای این بند در نهایت در IEC 62443-1-1 گنجانده می شود.

#### پشتیبانی از توابع ضروری

همانطور که در 3.1.22 مستند شده است، یک عملکرد ضروری "عملکرد یا قابلیتی است که برای حفظ سلامت، ایمنی، محیط زیست و در دسترس بودن تجهیزات تحت کنترل لازم است."

    - اقدامات امنیتی نباید بر عملکردهای اساسی یک IACS با قابلیت دسترسی بالا تأثیر منفی بگذارد مگر اینکه توسط ارزیابی ریسک پشتیبانی شود.

توجه به IEC 62443-2-1 در مورد الزامات مستندات مرتبط با ارزیابی ریسک مورد نیاز برای پشتیبانی از مواردی که اقدامات امنیتی ممکن است بر عملکردهای اساسی تأثیر بگذارد، مراجعه کنید.

هنگام خواندن، تعیین و اجرای SRهای توصیف شده در این استاندارد، اجرای اقدامات امنیتی نباید باعث از بین رفتن حفاظت، از دست دادن کنترل، از دست دادن دید یا از دست دادن سایر عملکردهای ضروری شود. پس از تجزیه و تحلیل ریسک، برخی از تأسیسات ممکن است تعیین کنند که انواع خاصی از اقدامات امنیتی ممکن است عملیات مداوم را متوقف کنند، اما اقدامات امنیتی نباید منجر به از دست دادن حفاظت شود که می تواند منجر به پیامدهای بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی (HSE) شود. برخی از محدودیت های خاص عبارتند از:

    - کنترل‌های دسترسی (IAC و UC) نباید از عملکرد عملکردهای ضروری، به‌ویژه:

      - حساب‌های مورد استفاده برای عملکردهای ضروری حتی به‌طور موقت نباید قفل شوند (به 5.5، SR 1.3 - مدیریت حساب، 5.6، SR 1.4 - مدیریت شناسه، 5.13، SR مراجعه کنید.

1.11 - تلاش های ناموفق برای ورود به سیستم و 6.7، SR 2.5 - قفل جلسه).

      - تأیید و ثبت اقدامات اپراتور برای اجرای عدم انکار نباید تأخیر قابل توجهی به زمان پاسخگویی سیستم اضافه کند (به 6.14، SR 2.12 - عدم انکار مراجعه کنید).

      - برای سیستم‌های کنترل دسترسی بالا، خرابی مرجع گواهی نباید عملکردهای اساسی را قطع کند (به 5.10، SR 1.8 - گواهی‌های زیرساخت کلید عمومی (PKI) مراجعه کنید).

      - شناسایی و احراز هویت نباید مانع از راه اندازی SIF شود (به 5.3، SR مراجعه کنید.

1.1 - شناسایی و احراز هویت کاربر انسانی و 5.4، SR 1.2 - فرآیند نرم افزار و شناسایی و احراز هویت دستگاه). به طور مشابه برای اجرای مجوز (به 6.3، SR 2.1 - اجرای مجوز مراجعه کنید).

      - سوابق حسابرسی با مهر زمانی نادرست (به 6.10، SR 2.8 - رویدادهای قابل حسابرسی و 6.13 SR 2.11 - مُهرهای زمانی مراجعه کنید) نباید بر عملکردهای اساسی تأثیر منفی بگذارد.

    - در صورتی که حفاظت از مرز منطقه به حالت Fail-close و/یا جزیره ای برود، عملکردهای اساسی یک IACS باید حفظ شود (به 9.4، SR 5.2 - حفاظت از مرز منطقه مراجعه کنید).

    - رویداد انکار سرویس (DoS) در سیستم کنترل یا شبکه سیستم مجهز به ایمنی (SIS) نباید مانع از عمل SIF شود (به 11.3، SR 7.1 - حفاظت از انکار سرویس مراجعه کنید).

#### اقدامات متقابل جبرانی

اقدامات متقابل جبرانی، همانطور که در این استاندارد استفاده می شود، باید از دستورالعمل های شرح داده شده در IEC 62443-3-2 تبعیت کنند.

در سراسر این استاندارد، زبان هنجاری SR بیان می‌کند که «سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که...» از برخی الزامات امنیتی خاص پشتیبانی کند. سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند، اما ممکن است توسط یک جزء خارجی انجام شود. در چنین حالتی، سیستم کنترل باید یک "رابط" برای آن جزء خارجی فراهم کند. برخی از نمونه‌های اقدامات متقابل جبران‌کننده عبارتند از شناسایی کاربر (از جمله متمرکز در مقابل توزیع)، اعمال قدرت رمز عبور، بررسی اعتبار امضا، همبستگی رویداد امنیتی و از کار انداختن دستگاه (تداوم اطلاعات).

Provided by : www.spic.ir

یادآوری 1 الزامات امنیتی سیستم کنترل به تفصیل در این استاندارد به تمام عملکردهای فنی مربوط به یک سیستم کنترل از جمله ابزارها و برنامه ها مربوط می شود. با این حال، همانطور که در اینجا ذکر شد، برخی از این توابع را می توان توسط یک منبع خارجی مدیریت کرد.

یادآوری 2 در برخی از برنامه های کاربردی در دسترس بودن منابع بالا (SL-T بالا (RA، سیستم کنترل))، اقدامات متقابل جبران کننده خارج از سیستم کنترل (مانند اقدامات امنیتی فیزیکی اضافی و/یا بررسی های پیشینه پرسنل پیشرفته) مورد نیاز است. در این موارد، بسته به اقدامات متقابل جبران‌کننده، ممکن است یک سیستم کنترل SL با در دسترس بودن منابع معمولی با رتبه پایین‌تر IAC SL 1 یا 2 مشاهده شود. قفل یا از دست دادن کنترل به دلیل اقدامات امنیتی افزایش یافته است، نه برای سیستم کنترل SL با در دسترس بودن بسیار بالا. بنابراین SLهای بالاتر همیشه "بهتر" نیستند، حتی در جایی که هزینه عامل مهمی نیست.

#### کمترین امتیاز

قابلیت اجرای مفهوم کمترین امتیاز باید با جزئیات مجوزها و انعطاف پذیری نگاشت این مجوزها به نقش هایی که برای پشتیبانی از آن کافی است فراهم شود. پاسخگویی فردی باید در صورت لزوم در دسترس باشد.

### FR 1 - کنترل شناسایی و احراز هویت

#### هدف و توضیحات SL-C(IAC).

قبل از اجازه دادن به آنها برای دسترسی به سیستم کنترل، همه کاربران (انسان، فرآیندهای نرم افزاری و دستگاه ها) را شناسایی و احراز هویت کنید.

- SL 1 - شناسایی و احراز هویت همه کاربران (انسان، فرآیندهای نرم‌افزاری و دستگاه‌ها) با مکانیسم‌هایی که از دسترسی تصادفی یا تصادفی موجودیت‌های احراز هویت نشده محافظت می‌کنند.

- SL 2 - شناسایی و احراز هویت همه کاربران (انسان ها، فرآیندهای نرم افزاری و دستگاه ها) با مکانیسم هایی که از دسترسی غیرقانونی عمدی توسط نهادها با استفاده از ابزارهای ساده با منابع کم، مهارت های عمومی و انگیزه کم محافظت می کند.

- SL 3 - شناسایی و احراز هویت همه کاربران (انسان، فرآیندهای نرم‌افزاری و دستگاه‌ها) با مکانیسم‌هایی که از دسترسی غیرقانونی عمدی توسط نهادها با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع متوسط، مهارت‌های خاص IACS و انگیزه متوسط ​​محافظت می‌کنند.

- SL 4 - شناسایی و احراز هویت همه کاربران (انسان، فرآیندهای نرم‌افزاری و دستگاه‌ها) با مکانیسم‌هایی که از دسترسی غیرقانونی عمدی توسط نهادها با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع گسترده، مهارت‌های خاص IACS و انگیزه بالا محافظت می‌کنند.

#### منطق

صاحبان دارایی باید فهرستی از همه کاربران (انسان، فرآیندهای نرم افزاری و دستگاه ها) تهیه کنند و برای هر جزء سیستم کنترل سطح مورد نیاز حفاظت IAC را تعیین کنند. هدف IAC محافظت از سیستم کنترل با تأیید هویت هر کاربری است که قبل از فعال کردن ارتباط درخواست دسترسی به سیستم کنترل را دارد. توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها باید شامل مکانیسم‌هایی باشند که در حالت‌های مختلط عمل کنند. به عنوان مثال، برخی از اجزای سیستم کنترل به IAC قوی نیاز دارند، مانند مکانیزم های احراز هویت قوی، و برخی دیگر نیازی ندارند.

#### SR 1.1 - شناسایی و احراز هویت کاربر انسانی

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت شناسایی و احراز هویت همه کاربران انسانی را فراهم کند. این قابلیت باید چنین شناسایی و احراز هویتی را در تمام رابط‌هایی که دسترسی کاربر انسانی به سیستم کنترل را برای پشتیبانی از تفکیک وظایف و کمترین امتیاز مطابق با سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی قابل اجرا فراهم می‌کنند، اعمال کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

همه کاربران انسانی برای دسترسی به سیستم کنترل باید شناسایی و احراز هویت شوند. احراز هویت این کاربران باید با استفاده از روش هایی انجام شود

Provided by : www.spic.ir

به عنوان رمز عبور، توکن، بیومتریک یا در مورد احراز هویت چند عاملی، ترکیبی از آنها. موقعیت جغرافیایی کاربران انسانی نیز می تواند به عنوان بخشی از فرآیند احراز هویت استفاده شود. این الزام باید هم برای دسترسی محلی و هم از راه دور به سیستم کنترل اعمال شود. علاوه بر شناسایی و احراز هویت همه کاربران انسانی در سطح سیستم کنترل (به عنوان مثال، در هنگام ورود به سیستم)، مکانیسم های شناسایی و احراز هویت اغلب در سطح برنامه به کار می روند.

در جایی که کاربران انسانی به عنوان یک گروه واحد عمل می کنند (مانند اپراتورهای اتاق کنترل)، شناسایی و احراز هویت کاربر ممکن است مبتنی بر نقش یا گروه باشد. برای برخی از سیستم های کنترل، قابلیت تعامل فوری اپراتور بسیار مهم است. ضروری است که اقدامات اضطراری محلی و همچنین عملکردهای اساسی سیستم کنترل توسط الزامات شناسایی یا احراز هویت با مشکل مواجه نشوند (برای بحث کاملتر به بند 4 مراجعه کنید). دسترسی به این سیستم ها ممکن است توسط مکانیسم های امنیتی فیزیکی مناسب محدود شود (به IEC 62443-2-1 مراجعه کنید). نمونه ای از چنین وضعیتی اتاق عملیات بحرانی است که در آن کنترل و نظارت فیزیکی دقیق وجود دارد و برنامه های شیفت مسئولیت را به گروهی از کاربران اختصاص می دهد. این کاربران ممکن است از همان هویت کاربری استفاده کنند. علاوه بر این، مشتریان ایستگاه کاری اپراتور تعیین‌شده باید احراز هویت شوند (به 5.4، SR 1.2 - فرآیند نرم‌افزار و شناسایی و احراز هویت دستگاه مراجعه کنید) یا استفاده از این حساب مشترک باید به محیط محدود اتاق کنترل محدود شود.

به منظور حمایت از سیاست‌های IAC، همانطور که طبق IEC 62443-2-1 تعریف شده است، سیستم کنترل هویت همه کاربران انسانی را در اولین قدم تأیید می‌کند. در مرحله دوم، مجوزهای تخصیص داده شده به کاربر انسانی شناسایی شده اجرا می شوند (به 6.3، SR 2.1 - اجرای مجوز مراجعه کنید).

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 1.1 RE 1 - شناسایی و احراز هویت منحصر به فرد

سیستم کنترل باید قابلیت شناسایی و احراز هویت منحصر به فرد همه کاربران انسانی را فراهم کند.

#### SR 1.1 RE 2 – احراز هویت چند عاملی برای شبکه های غیرقابل اعتماد

سیستم کنترل باید قابلیت استفاده از احراز هویت چندعاملی را برای دسترسی کاربر انسانی به سیستم کنترل از طریق یک شبکه نامعتبر فراهم کند (به 5.15، SR 1.13 - دسترسی از طریق شبکه های غیرقابل اعتماد مراجعه کنید).

توجه به 5.7.3.5.7.3.1، SR 1.5 - مدیریت احراز هویت، RE 5.7.3.1 برای مدیریت احراز هویت پیشرفته برای فرآیندهای نرم افزار مراجعه کنید.

#### SR 1.1 RE 3 – احراز هویت چند عاملی برای همه شبکه ها

سیستم کنترل باید قابلیت به کارگیری احراز هویت چندعاملی را برای دسترسی همه کاربر انسانی به سیستم کنترل فراهم کند.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.1 - شناسایی و احراز هویت کاربر انسانی عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: SR 1.1

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.1 (1)

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.1 (1) (2)

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.1 (1) (2) (3)

Provided by : www.spic.ir

#### SR 1.2 - فرآیند نرم افزار و شناسایی و احراز هویت دستگاه

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت شناسایی و احراز هویت کلیه فرآیندها و دستگاه های نرم افزاری را فراهم کند. این قابلیت باید چنین شناسایی و احراز هویت را در تمام رابط‌هایی که دسترسی به سیستم کنترل را برای پشتیبانی از حداقل امتیاز مطابق با سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی قابل اجرا فراهم می‌کنند، اعمال کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

وظیفه شناسایی و احراز هویت، نگاشت یک شناسه به یک فرآیند یا دستگاه نرم افزاری ناشناخته است (از این پس به یک موجودیت در این زیرمجموعه اشاره می شود) تا قبل از اجازه هرگونه تبادل داده، آن را شناخته شود. اجازه دادن به نهادهای سرکش برای ارسال و دریافت داده های خاص سیستم کنترل می تواند منجر به رفتار مضر سیستم کنترل قانونی شود.

همه موجودیت ها برای همه دسترسی ها به سیستم کنترل باید شناسایی و احراز هویت شوند. احراز هویت این گونه نهادها باید با استفاده از روش هایی مانند رمز عبور، نشانه یا مکان (فیزیکی یا منطقی) انجام شود. این الزام باید هم برای دسترسی محلی و هم از راه دور به سیستم کنترل اعمال شود. با این حال، در برخی از سناریوهایی که از نهادهای منفرد برای اتصال به سیستم‌های هدف مختلف استفاده می‌شود (به عنوان مثال، پشتیبانی فروشنده از راه دور)، ممکن است از نظر فنی برای یک موجودیت هویت‌های متعدد غیرممکن باشد. در این موارد، اقدامات متقابل جبرانی باید اعمال شود.

مکانیسم‌های شناسایی و احراز هویت برای همه موجودیت‌ها برای محافظت در برابر حملاتی مانند جعل پیام یا انسان در وسط مورد نیاز است. در برخی موارد، این مکانیسم‌ها ممکن است شامل چندین فرآیند نرم‌افزاری باشد که روی یک سرور فیزیکی اجرا می‌شوند که هر کدام هویت خاص خود را دارند. در موارد دیگر، هویت ممکن است به دستگاه فیزیکی متصل شود، مانند تمام فرآیندهای در حال اجرا در یک PLC معین.

هنگام شناسایی و احراز هویت دستگاه های قابل حمل و تلفن همراه باید توجه ویژه ای صورت گیرد. این نوع دستگاه ها روشی شناخته شده برای معرفی ترافیک شبکه نامطلوب، بدافزار و/یا قرار گرفتن در معرض اطلاعات به سیستم های کنترلی، از جمله شبکه های ایزوله شده هستند.

در جایی که نهادها به عنوان یک گروه واحد عمل می کنند، شناسایی و احراز هویت ممکن است مبتنی بر نقش، گروه محور یا مبتنی بر موجودیت باشد، ضروری است که اقدامات اضطراری محلی و همچنین عملکردهای اساسی سیستم کنترل توسط الزامات شناسایی یا احراز هویت با مشکل مواجه نشوند (برای بحث کاملتر به بند 4 مراجعه کنید). برای مثال، در طرح‌های حفاظت و کنترل مشترک، گروهی از دستگاه‌ها به طور مشترک عملکردهای حفاظتی را اجرا می‌کنند و با پیام‌های چندپخشی بین دستگاه‌های گروه ارتباط برقرار می‌کنند. در این موارد معمولاً از احراز هویت گروهی بر اساس حساب های مشترک یا کلیدهای متقارن مشترک استفاده می شود.

به منظور پشتیبانی از سیاست‌های کنترل شناسایی و احراز هویت همانطور که طبق استاندارد IEC 62443-2-1 تعریف شده است، سیستم کنترل هویت همه موجودیت‌ها را در اولین قدم تأیید می‌کند. در مرحله دوم، مجوزهای اختصاص داده شده به نهاد شناسایی شده اجرا می شوند (به 6.3، SR 2.1 - اجرای مجوز مراجعه کنید).

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 1.2 RE 1 - شناسایی و احراز هویت منحصر به فرد

سیستم کنترل باید قابلیت شناسایی و احراز هویت منحصر به فرد کلیه فرآیندها و دستگاه های نرم افزاری را فراهم کند.

Provided by : www.spic.ir

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.2 – فرآیند نرم افزار و شناسایی و احراز هویت دستگاه عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.2

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.2 (1)

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.2 (1)

#### SR 1.3 - مدیریت حساب

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت پشتیبانی از مدیریت تمام حساب ها توسط کاربران مجاز را فراهم کند، از جمله افزودن، فعال سازی، اصلاح، غیرفعال کردن و حذف حساب ها.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

مدیریت حساب ممکن است شامل گروه بندی حساب ها (به عنوان مثال، سیستم فردی، مبتنی بر نقش، مبتنی بر دستگاه و سیستم کنترل)، ایجاد شرایط برای عضویت در گروه و تخصیص مجوزهای مرتبط باشد. در برخی موارد IACS، که در آن حساب‌های فردی از نظر تحلیل ریسک و/یا جنبه نظارتی غیرضروری تشخیص داده می‌شود، تا زمانی که اقدامات متقابل جبرانی کافی (مانند دسترسی فیزیکی محدود یا اقدامات سازمانی برای تأیید) وجود داشته باشد و مستند باشد، حساب‌های مشترک قابل قبول هستند.

حساب‌های کاربری غیر انسانی (که گاهی اوقات به آن حساب‌های خدماتی گفته می‌شود) که برای ارتباطات فرآیند به پردازش نرم‌افزاری استفاده می‌شوند (به عنوان مثال، کنترل سرور به تاریخ‌نگار و PLC برای کنترل سرور) معمولاً به سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی متفاوتی از حساب‌های کاربر انسانی نیاز دارند. برای افزایش امنیت، مدیریت حساب ها باید بر اساس سیاست های یکپارچه انجام شود و به صورت محلی در اجزای مربوطه سیستم کنترل مستقر شود. حساب های سیستم پیش فرض استفاده نشده برای اولین نصب سیستم باید قابل حذف باشند. ارتقای امنیت در ساده سازی و کاربرد مداوم مدیریت حساب نهفته است.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 1.3 RE 1 - مدیریت حساب یکپارچه

سیستم کنترل باید قابلیت پشتیبانی از مدیریت حساب یکپارچه را فراهم کند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.3 – مدیریت حساب عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: SR 1.3

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.3

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.3 (1)

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.3 (1)

Provided by : www.spic.ir

#### SR 1.4 - مدیریت شناسه

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت پشتیبانی از مدیریت شناسه ها توسط کاربر، گروه، نقش یا رابط سیستم کنترل را فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

شناسه‌ها از امتیازاتی که به یک نهاد اجازه می‌دهند در یک دامنه یا منطقه کنترل سیستم کنترل خاص انجام دهد متمایز می‌شوند (به 6.3، SR 2.1 - اجرای مجوز مراجعه کنید). در جایی که کاربران انسانی به عنوان یک گروه واحد عمل می کنند (مانند اپراتورهای اتاق کنترل)، شناسایی کاربر ممکن است مبتنی بر نقش، مبتنی بر گروه یا مبتنی بر دستگاه باشد. برای برخی از سیستم های کنترل، قابلیت تعامل فوری اپراتور بسیار مهم است. اقدامات اضطراری محلی برای سیستم کنترل نباید توسط الزامات شناسایی مختل شود. دسترسی به این سیستم ها ممکن است با اقدامات متقابل جبرانی مناسب محدود شود. شناسه ها ممکن است در بخش هایی از سیستم کنترل مورد نیاز باشند، اما نه لزوماً کل سیستم کنترل. به عنوان مثال، دستگاه های بی سیم معمولاً به شناسه نیاز دارند، در حالی که دستگاه های سیمی ممکن است نیازی به شناسه نداشته باشند.

مدیریت شناسه‌ها توسط خط‌مشی‌ها و رویه‌های محلی تعیین می‌شود که مطابق با IEC 62443-2-1 تعیین شده است.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.4 – مدیریت شناسه عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: SR 1.4

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.4

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.4

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.4

#### SR 1.5 - مدیریت احراز هویت

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که:

- مقداردهی اولیه محتوای authenticator.

- پس از نصب سیستم کنترل، همه احراز هویت پیش فرض را تغییر دهید.

- تغییر/بازسازی همه احراز هویت و

- از همه احراز هویت کنندگان در برابر افشای غیرمجاز و اصلاحات هنگام ذخیره و انتقال محافظت کنید.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

علاوه بر یک شناسه (نگاه کنید به 5.6، SR 1.4 - مدیریت شناسه)، یک احراز هویت برای اثبات هویت مورد نیاز است. احراز هویت سیستم های کنترل شامل، اما نه محدود به، نشانه ها، کلیدهای متقارن، کلیدهای خصوصی (بخشی از یک جفت کلید عمومی/خصوصی)، بیومتریک، رمز عبور، کلیدهای فیزیکی و کارت های کلید هستند. کاربران انسانی باید اقدامات معقولی را برای محافظت از احراز هویت‌کنندگان انجام دهند، از جمله حفظ مالکیت احراز هویت‌کنندگان فردی خود، قرض ندادن یا اشتراک‌گذاری احراز هویت‌کنندگان با دیگران و گزارش فوری احراز هویت‌کنندگان از دست رفته یا در معرض خطر.

احراز هویت یک چرخه حیات دارد. هنگامی که یک حساب به طور خودکار ایجاد می شود، باید یک احراز هویت جدید ایجاد شود تا صاحب حساب بتواند احراز هویت را انجام دهد. به عنوان مثال،

Provided by : www.spic.ir

در یک سیستم مبتنی بر رمز عبور، حساب دارای رمز عبور مرتبط با آن است. تعریف محتوای احراز هویت اولیه را می توان به عنوان مدیر تعریف کننده رمز عبور اولیه که سیستم مدیریت حساب برای همه حساب های جدید تعیین می کند تفسیر کرد. توانایی پیکربندی این مقادیر اولیه، حدس زدن رمز عبور بین ایجاد حساب و اولین استفاده از حساب را برای مهاجم سخت‌تر می‌کند (که باید شامل تنظیم رمز عبور جدید توسط مالک حساب باشد). برخی از سیستم‌های کنترلی با نصب‌کننده‌های بدون مراقبت نصب می‌شوند که همه حساب‌های لازم را با رمزهای عبور پیش‌فرض ایجاد می‌کنند و برخی از دستگاه‌های تعبیه‌شده با رمزهای عبور پیش‌فرض ارسال می‌شوند. با گذشت زمان، این رمزهای عبور اغلب به دانش عمومی تبدیل می شوند و در اینترنت مستند می شوند. امکان تغییر رمزهای عبور پیش‌فرض، سیستم را در برابر کاربران غیرمجاز که از رمزهای عبور پیش‌فرض برای دسترسی استفاده می‌کنند محافظت می‌کند. گذرواژه‌ها را می‌توان از ذخیره‌سازی یا از انتقال هنگام استفاده در احراز هویت شبکه به‌دست آورد. پیچیدگی این کار را می توان با محافظت های رمزنگاری مانند رمزگذاری یا هش کردن یا با پروتکل های دست دادن که اصلاً نیازی به انتقال رمز عبور ندارند افزایش داد. با این حال، گذرواژه‌ها ممکن است در معرض حملات قرار گیرند، به‌عنوان مثال، حدس زدن به زور وحشیانه یا شکستن حفاظت رمزنگاری رمزهای عبور در حین انتقال یا ذخیره‌سازی. پنجره فرصت را می توان با تغییر/بازسازی دوره ای گذرواژه ها کاهش داد. ملاحظات مشابهی در مورد سیستم های احراز هویت مبتنی بر کلیدهای رمزنگاری اعمال می شود. حفاظت پیشرفته را می توان با استفاده از مکانیسم های سخت افزاری مانند ماژول های امنیتی سخت افزاری مانند ماژول های پلت فرم قابل اعتماد (TPM) به دست آورد.

مدیریت احراز هویت باید در سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی قابل اجرا مشخص شود، به عنوان مثال، محدودیت‌هایی برای تغییر احراز هویت پیش‌فرض، دوره‌های تازه‌سازی، مشخصات حفاظت از احراز هویت یا رویه‌های فراخوان (نگاه کنید به 3.1.24).

قفل یا از دست دادن کنترل به دلیل اقدامات امنیتی قابل قبول نیست. اگر سیستم کنترل نیاز به سطح بالایی از در دسترس بودن داشته باشد، باید اقداماتی برای حفظ این سطح بالای دسترسی (مانند جبران اقدامات متقابل فیزیکی، کلیدهای تکراری و لغو نظارت) انجام شود.

علاوه بر قابلیت‌های مدیریت احراز هویت مشخص‌شده در این الزام، قدرت مکانیزم احراز هویت به قدرت احراز هویت انتخاب‌شده (به عنوان مثال پیچیدگی رمز عبور یا طول کلید در احراز هویت کلید عمومی) و خط‌مشی‌های اعتبار سنجی تأییدکننده در فرآیند احراز هویت (به عنوان مثال مدت زمانی که یک رمز عبور در یک کلید عمومی معتبر است یا کدام چک‌ها معتبر هستند) بستگی دارد. برای متداول‌ترین مکانیسم‌های احراز هویت، احراز هویت مبتنی بر رمز عبور و کلید عمومی 5.9، SR 1.7 – قدرت احراز هویت مبتنی بر رمز عبور، 5.10، SR 1.8 – گواهی‌های زیرساخت کلید عمومی (PKI) و 5.11، SR 1.9 – قدرت احراز هویت بیشتر مورد نیاز کلید عمومی را فراهم می‌کند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 1.5 RE 1 - امنیت سخت افزاری برای مدارک هویت فرآیند نرم افزار

برای کاربران فرآیند نرم افزار و دستگاه، سیستم کنترل باید قابلیت محافظت از احراز هویت مربوطه را از طریق مکانیسم های سخت افزاری فراهم کند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.5 – مدیریت Authenticator عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: SR 1.5

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.5

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.5 (1)

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.5 (1)

Provided by : www.spic.ir

#### SR 1.6 - مدیریت دسترسی بی سیم

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت شناسایی و احراز هویت همه کاربران (انسان، فرآیندهای نرم افزاری یا دستگاه ها) درگیر در ارتباطات بی سیم را فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

هر فناوری بی سیم می تواند، و در بیشتر موارد باید، تنها گزینه پروتکل ارتباطی دیگری در نظر گرفته شود، و بنابراین مشمول همان الزامات امنیتی IACS مانند هر نوع ارتباط دیگری است که توسط IACS استفاده می شود. با این حال، از نقطه نظر امنیتی، حداقل یک تفاوت قابل توجه بین ارتباطات سیمی و بی سیم وجود دارد: اقدامات متقابل امنیتی فیزیکی معمولاً هنگام استفاده از بی سیم کمتر مؤثر هستند. به همین دلیل و احتمالاً دلایل دیگر (به عنوان مثال تفاوت های نظارتی)، یک تحلیل ریسک ممکن است به طور قانونی منجر به یک SL-T (IAC، سیستم کنترل) بالاتر برای ارتباطات بی سیم در مقابل یک پروتکل سیمی شود که در موارد استفاده یکسان استفاده می شود.

فناوری‌های بی‌سیم شامل، اما نه محدود به، مایکروویو، ماهواره، رادیو بسته‌ای، مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) 802.11x، IEEE 802.15.4 (ZigBee, IEC 62591 – WirelessHART®, ISA-100.18B, wireless, 100.110. روترها، تلفن های همراه با تترینگ و فناوری های مختلف مادون قرمز.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 1.6 RE 1 - شناسایی و احراز هویت منحصر به فرد

سیستم کنترل باید قابلیت شناسایی و احراز هویت منحصربه‌فرد همه کاربران (انسان، فرآیندهای نرم‌افزاری یا دستگاه‌های) درگیر در ارتباطات بی‌سیم را فراهم کند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.6 – مدیریت دسترسی بی سیم عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: SR 1.6

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.6 (1)

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.6 (1)

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.6 (1)

#### SR 1.7 - قدرت احراز هویت مبتنی بر رمز عبور

#### مورد نیاز

برای سیستم‌های کنترلی که از احراز هویت مبتنی بر رمز عبور استفاده می‌کنند، سیستم کنترل باید قابلیت اعمال قدرت رمز عبور قابل تنظیم را بر اساس حداقل طول و انواع کاراکترها فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

احراز هویت کاربر بر اساس نام کاربری و رمز عبور مخفی یک مکانیسم بسیار رایج است. بسیاری از حملات به چنین مکانیزم‌هایی بر حدس زدن رمز عبور (مثلاً حملات فرهنگ لغت یا مهندسی اجتماعی هدفمند) یا شکستن محافظت رمزنگاری شده از نمایش رمز عبور ذخیره‌شده (مثلاً استفاده از جداول رنگین کمان یا برخورد شدید هش) متمرکز هستند.

افزایش اندازه مجموعه رمزهای عبور معتبر با افزایش تعداد کاراکترهای مجاز، چنین حملاتی را پیچیده تر می کند، اما تنها در صورتی که حجم مجموعه افزایش یافته واقعاً باشد.

Provided by : www.spic.ir

استفاده می شود (معمولاً کاربران تمایل دارند که کاراکترهای خاصی را در رمز عبور وارد نکنند زیرا به خاطر سپردن آنها سخت تر است). محدود کردن طول عمر رمز عبور، پنجره فرصت را برای مهاجم برای نقض محرمانه بودن رمز عبور کاهش می دهد. به منظور جلوگیری از دور زدن کاربران از این کنترل با یک بار تغییر رمز عبور خود به رمز عبور جدید و سپس بازگشت سریع به رمز عبور اصلی خود، معمولاً حداقل طول عمر رمز عبور نیز اعمال می شود. یک اعلان برای تغییر رمز عبور قبل از انقضا به کاربر این امکان را می دهد تا در زمان مناسب با توجه به شرایط عملیات فرآیند، رمز عبور را تغییر دهد.

این حفاظت را می توان با محدود کردن استفاده مجدد از رمزهای عبور (جلوگیری از مجموعه کوچکی از رمزهای عبور متناوب) بیشتر کرد، که باعث کاهش بیشتر سودمندی رمز عبور یک بار نقض می شود. حفاظت گسترده فراتر از مکانیسم‌های مبتنی بر رمز عبور را می‌توان با استفاده از احراز هویت چندعاملی به دست آورد (به 5.3، SR 1.1 - شناسایی و احراز هویت کاربر انسانی و 5.4، SR 1.2 - فرآیند نرم‌افزار و شناسایی و احراز هویت دستگاه مراجعه کنید).

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 1.7 RE 1 - تولید رمز عبور و محدودیت های طول عمر برای کاربران انسانی

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که از هر حساب کاربری انسانی خاصی از استفاده مجدد از رمز عبور برای تعداد قابل تنظیم نسل جلوگیری کند. علاوه بر این، سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که حداقل و حداکثر محدودیت های طول عمر رمز عبور را برای کاربران انسانی اعمال کند. این قابلیت ها باید با رویه های رایج پذیرفته شده صنعت امنیت مطابقت داشته باشد.

توجه این یک روش خوب پذیرفته شده است که سیستم کنترل این قابلیت را فراهم می کند که کاربر را وادار کند رمز عبور خود را در زمان قابل تنظیم قبل از انقضا تغییر دهد.

#### SR 1.7 RE 2 - محدودیت طول عمر رمز عبور برای همه کاربران

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که حداقل و حداکثر محدودیت های طول عمر رمز عبور را برای همه کاربران اعمال کند.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.7 – قدرت احراز هویت مبتنی بر رمز عبور عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: SR 1.7

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.7

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.7 (1)

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.7 (1) (2)

#### SR 1.8 - گواهینامه های زیرساخت کلید عمومی (PKI).

#### مورد نیاز

در مواردی که از PKI استفاده می شود، سیستم کنترل باید قابلیت اجرای یک PKI را بر اساس بهترین شیوه های پذیرفته شده رایج یا دریافت گواهینامه های کلید عمومی از یک PKI موجود فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

ثبت نام برای دریافت گواهی کلید عمومی باید شامل مجوز یک ناظر یا یک مقام مسئول باشد و باید با استفاده از یک فرآیند امن انجام شود که هویت دارنده گواهی را تأیید می کند و تضمین می کند که گواهی برای طرف مورد نظر صادر شده است. هرگونه تأخیر ناشی از استفاده از گواهینامه های کلید عمومی نباید عملکرد عملیاتی سیستم کنترل را کاهش دهد.

انتخاب یک PKI مناسب باید خط مشی گواهی سازمان را در نظر بگیرد که باید بر اساس خطر مرتبط با نقض محرمانه بودن اطلاعات محافظت شده باشد.

Provided by : www.spic.ir

اطلاعات راهنمایی در مورد تعریف خط مشی را می توان در استانداردها و دستورالعمل های پذیرفته شده معمول یافت، مانند نیروی کار مهندسی اینترنت (IETF) Request for Comment (RFC) 3647 [29] برای PKI مبتنی بر X.509. به عنوان مثال، مکان مناسب یک مرجع صدور گواهینامه (CA)، چه در سیستم کنترل در مقابل اینترنت، و لیست CA های مورد اعتماد باید در خط مشی در نظر گرفته شود و به معماری شبکه بستگی دارد (همچنین به IEC 62443-2-1 مراجعه کنید).

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به گواهینامه های SR 1.8 – زیرساخت کلید عمومی (PKI) عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.8

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.8

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.8

#### SR 1.9 - قدرت احراز هویت کلید عمومی

#### مورد نیاز

برای سیستم های کنترلی که از احراز هویت کلید عمومی استفاده می کنند، سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند:

- اعتبار گواهی ها را با بررسی اعتبار امضای یک گواهی داده شده؛

- اعتبار گواهینامه ها را با ایجاد یک مسیر صدور گواهینامه به یک CA پذیرفته شده یا در مورد گواهی نامه های خودامضا، با استقرار گواهی نامه های برگ برای همه میزبان هایی که با موضوعی که گواهی برای آن صادر شده ارتباط برقرار می کنند.

- اعتبار گواهی ها را با بررسی وضعیت ابطال یک گواهی داده شده؛

- ایجاد کنترل کاربر (انسان، فرآیند نرم افزار یا دستگاه) کلید خصوصی مربوطه؛ و

- هویت احراز هویت شده را به یک کاربر (انسان، فرآیند نرم افزار یا دستگاه) ترسیم کنید.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

رمزنگاری کلید عمومی/خصوصی به شدت به محرمانه بودن کلید خصوصی یک موضوع خاص و مدیریت صحیح روابط اعتماد بستگی دارد. هنگام تأیید اعتبار بین دو نهاد بر اساس احراز هویت کلید عمومی، ردیابی گواهی کلید عمومی به یک نهاد مورد اعتماد ضروری است. یک خطای رایج پیاده سازی در اعتبار سنجی گواهی این است که فقط اعتبار امضای گواهی را بررسی می کنیم، اما اعتماد به امضاکننده را بررسی نمی کنیم. در تنظیمات PKI، اگر امضاکننده یک CA قابل اعتماد باشد یا گواهی صادر شده توسط یک CA قابل اعتماد داشته باشد، قابل اعتماد است، بنابراین همه تأییدکننده‌ها باید گواهی‌های ارائه شده به آنها را به یک CA قابل اعتماد ردیابی کنند. اگر چنین زنجیره ای از CA های قابل اعتماد را نتوان ایجاد کرد، گواهی ارائه شده نباید قابل اعتماد باشد.

اگر به جای PKI از گواهینامه های خودامضا استفاده شود، موضوع گواهی خود گواهینامه خود را امضا کرده است، بنابراین هرگز یک شخص ثالث یا CA قابل اعتماد وجود ندارد. این باید با استقرار گواهینامه های کلید عمومی خودامضا برای همه همتاهایی که نیاز به اعتبارسنجی آنها از طریق مکانیزم دیگری ایمن دارند جبران شود (به عنوان مثال، پیکربندی همه همتاها در یک محیط قابل اعتماد). گواهی های مورد اعتماد باید از طریق کانال های امن بین همتایان توزیع شود. در طول فرآیند اعتبار سنجی، یک گواهی خودامضا تنها در صورتی باید مورد اعتماد باشد که قبلاً در لیست گواهی‌های مورد اعتماد اعتبارسنجی وجود داشته باشد. مجموعه گواهی های قابل اعتماد باید به حداقل مجموعه لازم پیکربندی شود.

Provided by : www.spic.ir

در هر دو مورد، اعتبارسنجی باید احتمال ابطال گواهی را نیز در نظر بگیرد. در یک تنظیم PKI، این کار معمولاً با حفظ فهرست‌های ابطال گواهی (CRL) یا اجرای سرور پروتکل وضعیت گواهی آنلاین (OCSP) انجام می‌شود. هنگامی که بررسی ابطال به دلیل محدودیت های سیستم کنترلی در دسترس نباشد، مکانیسم هایی مانند طول عمر گواهی کوتاه می تواند کمبود اطلاعات ابطال به موقع را جبران کند. توجه داشته باشید که گواهینامه های کوتاه مدت گاهی اوقات می توانند مشکلات عملیاتی قابل توجهی را در یک محیط سیستم کنترل ایجاد کنند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 1.9 RE 1 - امنیت سخت افزار برای احراز هویت کلید عمومی

سیستم کنترل باید قابلیت محافظت از کلیدهای خصوصی مربوطه را از طریق مکانیسم‌های سخت‌افزاری مطابق با روش‌ها و توصیه‌های رایج صنعت امنیتی فراهم کند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.9 – قدرت احراز هویت کلید عمومی عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.9

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.9 (1)

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.9 (1)

#### SR 1.10 - بازخورد احراز هویت

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت مبهم کردن بازخورد اطلاعات احراز هویت را در طول فرآیند احراز هویت فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

بازخورد پنهان از اطلاعات در برابر سوء استفاده احتمالی توسط افراد غیرمجاز محافظت می کند، به عنوان مثال، نمایش ستاره ها یا سایر کاراکترهای تصادفی زمانی که کاربر انسانی رمز عبور را تایپ می کند، بازخورد اطلاعات احراز هویت را پنهان می کند. نمونه های دیگر عبارتند از ورود کلیدهای حریم خصوصی معادل سیمی (WEP)، ورود توکن پوسته سوکت ایمن (SSH) و رمزهای عبور یکبار مصرف RSA. نهاد احراز هویت نباید هیچ اشاره ای به دلیل عدم موفقیت احراز هویت، مانند "نام کاربری ناشناخته" ارائه دهد.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.10 – بازخورد Authenticator عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: SR 1.10

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.10

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.10

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.10

Provided by : www.spic.ir

#### SR 1.11 - تلاش های ناموفق برای ورود به سیستم

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت اعمال محدودیت تعداد قابل تنظیم تلاش های متوالی دسترسی نامعتبر توسط هر کاربر (انسان، فرآیند نرم افزار یا دستگاه) را در طول یک دوره زمانی قابل تنظیم فراهم کند. سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که دسترسی را برای یک دوره زمانی مشخص یا تا زمانی که قفل آن توسط یک مدیر باز شود، زمانی که از این محدودیت فراتر رفته است، منع کند.

برای حساب‌های سیستمی که از طرف آنها سرویس‌ها یا سرورهای حیاتی اجرا می‌شوند، سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که ورود به سیستم تعاملی را ممنوع کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

با توجه به احتمال رد سرویس، تعداد تلاش‌های متوالی برای دسترسی نامعتبر ممکن است محدود باشد. در صورت فعال بودن، سیستم کنترل ممکن است پس از یک دوره زمانی از پیش تعیین شده که توسط سیاست ها و رویه های امنیتی قابل اجرا تعیین شده است، به طور خودکار تعداد تلاش های دسترسی را به صفر برگرداند. بازنشانی تلاش‌های دسترسی به صفر به کاربران (انسان، فرآیند نرم‌افزار یا دستگاه) اجازه می‌دهد در صورت داشتن شناسه ورود صحیح، دسترسی پیدا کنند. رد دسترسی خودکار برای ایستگاه های کاری یا گره های اپراتور سیستم کنترل نباید در مواقعی که نیاز به پاسخ فوری اپراتور در شرایط اضطراری است استفاده شود. همه مکانیسم‌های قفل باید الزامات عملکردی را برای عملیات مستمر در نظر بگیرند تا از شرایط عملیاتی انکار نامطلوب سرویس که می‌تواند منجر به خرابی کامل سیستم یا آسیب به پرسنل شود، کاهش یابد. اجازه ورود تعاملی به حسابی که برای سرویس‌های حیاتی استفاده می‌شود، می‌تواند امکان انکار سرویس یا سایر سوءاستفاده‌ها را فراهم کند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.11 – تلاش های ناموفق برای ورود به سیستم عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: SR 1.11

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.11

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.11

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.11

#### SR 1.12 - اعلان استفاده از سیستم

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت نمایش پیام اعلان استفاده از سیستم را قبل از احراز هویت فراهم کند. پیام اعلان استفاده از سیستم باید توسط پرسنل مجاز قابل تنظیم باشد.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

خط‌مشی‌ها و رویه‌های حریم خصوصی و امنیتی باید با قوانین، دستورالعمل‌ها، خط‌مشی‌ها، مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌های قابل اجرا سازگار باشد. اغلب توجیه اصلی این الزام، پیگرد قانونی متخلفان و اثبات تخلف عمدی است. بنابراین این قابلیت برای پشتیبانی از الزامات خط مشی ضروری است و امنیت IACS را بهبود نمی بخشد. پیام‌های اعلان استفاده از سیستم را می‌توان در قالب بنرهای هشداری که هنگام ورود افراد به سیستم کنترل نمایش داده می‌شود، پیاده‌سازی کرد. بنر هشداری که به عنوان یک اخطار فیزیکی ارسال شده در تسهیلات سیستم کنترل اجرا می شود، در برابر مشکلات ورود از راه دور محافظت نمی کند.

نمونه هایی از عناصر برای درج در پیام اعلان استفاده از سیستم عبارتند از:

Provided by : www.spic.ir

- اینکه فرد به یک سیستم کنترل خاص دسترسی دارد.

- که استفاده از سیستم ممکن است نظارت، ثبت و مشمول ممیزی شود.

- استفاده غیرمجاز از سیستم ممنوع است و مشمول مجازات‌های کیفری و/یا مدنی است. و

- که استفاده از سیستم نشان دهنده رضایت برای نظارت و ضبط است.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.12 – اعلان استفاده از سیستم عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: SR 1.12

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.12

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.12

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.12

#### SR 1.13 - دسترسی از طریق شبکه های غیرقابل اعتماد

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت نظارت و کنترل کلیه روش های دسترسی به سیستم کنترل را از طریق شبکه های غیرقابل اعتماد فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

نمونه‌هایی از دسترسی به سیستم کنترل از طریق شبکه‌های غیرقابل اعتماد معمولاً شامل روش‌های دسترسی از راه دور (مانند شماره‌گیری، باند پهن و بی‌سیم) و همچنین اتصالات از شبکه اداری (سیستم غیر کنترلی) یک شرکت است. سیستم کنترل باید دسترسی به دست آمده از طریق اتصالات شماره گیری را محدود کند (مثلاً محدود کردن دسترسی تلفنی بر اساس منبع درخواست) یا از اتصالات غیرمجاز یا خراب کردن اتصالات مجاز محافظت کند (مثلاً با استفاده از فناوری شبکه خصوصی مجازی). دسترسی از طریق شبکه‌های غیرقابل اعتماد به مکان‌های اجزای سیستم کنترل از راه دور (مثلاً مراکز کنترل و مکان‌های میدانی) فقط در صورت لزوم و تأیید اعتبار باید فعال شود. سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی ممکن است برای دسترسی کاربر از راه دور به سیستم کنترل نیاز به احراز هویت چندعاملی داشته باشند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 1.13 RE 1 - تأیید صریح درخواست دسترسی

سیستم کنترل باید قابلیت رد درخواست های دسترسی از طریق شبکه های غیرقابل اعتماد را فراهم کند مگر اینکه توسط یک نقش تعیین شده تایید شود.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 1.13 – دسترسی از طریق شبکه های نامعتبر عبارتند از:

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 1: SR 1.13

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 2: SR 1.13 (1)

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 3: SR 1.13 (1)

- SL-C (IAC، سیستم کنترل) 4: SR 1.13 (1)

Provided by : www.spic.ir

### FR 2 - از کنترل استفاده کنید

#### هدف و توضیحات SL-C(UC).

برای انجام عمل درخواستی در IACS و نظارت بر استفاده از این امتیازات، امتیازات اختصاص داده شده یک کاربر تأیید شده (انسان، فرآیند نرم افزار یا دستگاه) را اعمال کنید.

- SL 1 - استفاده از IACS را با توجه به امتیازات مشخص شده برای محافظت در برابر سوء استفاده اتفاقی یا تصادفی محدود کنید.

- SL 2 - محدود کردن استفاده از IACS با توجه به امتیازات مشخص شده برای محافظت در برابر دور زدن توسط نهادها با استفاده از وسایل ساده با منابع کم، مهارت های عمومی و انگیزه کم.

- SL 3 - محدود کردن استفاده از IACS با توجه به امتیازات مشخص شده برای محافظت در برابر دور زدن توسط اشخاص با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع متوسط، مهارت‌های خاص IACS و انگیزه متوسط.

- SL 4 - محدود کردن استفاده از IACS با توجه به امتیازات مشخص شده برای محافظت در برابر دور زدن توسط اشخاص با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع گسترده، مهارت‌های خاص IACS و انگیزه بالا.

#### منطق

هنگامی که کاربر شناسایی و احراز هویت شد، سیستم کنترل باید اعمال مجاز را به استفاده مجاز از سیستم کنترل محدود کند. صاحبان دارایی و یکپارچه‌کننده‌های سیستم باید به هر کاربر (انسان، فرآیند نرم‌افزار یا دستگاه)، گروه، نقش، و غیره (نگاه کنید به 5.6، SR 1.4 - مدیریت شناسه) امتیازاتی را که استفاده مجاز از IACS را تعریف می‌کنند، اختصاص دهند. هدف از کنترل استفاده محافظت در برابر اقدامات غیرمجاز بر روی منابع سیستم کنترل با تأیید اینکه امتیازات لازم قبل از اجازه دادن به کاربر برای انجام اقدامات اعطا شده است. نمونه هایی از اقدامات عبارتند از خواندن یا نوشتن داده ها، دانلود برنامه ها و تنظیم تنظیمات. توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها باید شامل مکانیسم‌هایی باشند که در حالت‌های مختلط عمل کنند. به عنوان مثال، برخی از منابع سیستم کنترل به حفاظت کنترل استفاده قوی مانند امتیازات محدود کننده نیاز دارند و برخی دیگر نیازی ندارند. با گسترش، الزامات کنترل استفاده باید به داده های در حالت استراحت گسترش یابد. امتیازات کاربر ممکن است بر اساس زمان/تاریخ روز، مکان و روشی که به وسیله آن دسترسی انجام می شود، متفاوت باشد.

#### SR 2.1 - اجرای مجوز

#### مورد نیاز

در تمام رابط‌ها، سیستم کنترل باید قابلیت اجرای مجوزهای تخصیص داده شده به همه کاربران انسانی را برای کنترل استفاده از سیستم کنترل برای حمایت از تفکیک وظایف و حداقل امتیاز فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

استفاده از سیاست‌های کنترلی (به عنوان مثال، خط‌مشی‌های مبتنی بر هویت، سیاست‌های مبتنی بر نقش و خط‌مشی‌های مبتنی بر قانون) و مکانیسم‌های اجرایی دسترسی خواندن/نوشتن مرتبط (به عنوان مثال، فهرست‌های کنترل دسترسی، ماتریس‌های کنترل دسترسی و رمزنگاری) برای کنترل استفاده بین کاربران (انسان، فرآیندهای نرم‌افزار و دستگاه‌ها) و دارایی‌ها (به عنوان مثال، دستگاه‌ها، فایل‌ها، دامنه‌های نرم‌افزار، پرونده‌ها، پرونده‌ها) استفاده می‌شوند.

پس از اینکه سیستم کنترل هویت یک کاربر (انسان، فرآیند نرم‌افزار یا دستگاه) را تأیید کرد (به 5.3، SR 1.1 - شناسایی و احراز هویت کاربر انسانی و 5.4، SR 1.2 - فرآیند نرم‌افزار و شناسایی و احراز هویت دستگاه مراجعه کنید)، همچنین باید تأیید کند که عملیات درخواستی واقعاً طبق سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی تعریف شده مجاز است. به عنوان مثال، در یک سیاست کنترل دسترسی مبتنی بر نقش، سیستم کنترل بررسی می‌کند که کدام نقش‌ها به یک کاربر یا دارایی تأیید شده و کدام امتیازات به این نقش‌ها اختصاص داده شده است - اگر عملیات درخواستی تحت پوشش مجوزها باشد، اجرا می‌شود، در غیر این صورت رد می‌شود. این امکان اجرای تفکیک وظایف و حداقل امتیازات را فراهم می کند. نباید اجازه داد که مکانیسم‌های اجرای استفاده بر عملکرد عملیاتی سیستم کنترل تأثیر منفی بگذارد.

Provided by : www.spic.ir

تغییرات برنامه ریزی شده یا برنامه ریزی نشده در اجزای سیستم کنترل می تواند اثرات قابل توجهی بر امنیت کلی سیستم کنترل داشته باشد. بر این اساس، فقط افراد واجد شرایط و مجاز باید از اجزای سیستم کنترل برای شروع تغییرات، از جمله ارتقاء و اصلاح استفاده کنند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 2.1 RE 1 - اجرای مجوز برای همه کاربران

در تمام رابط‌ها، سیستم کنترل باید قابلیت اجرای مجوزهای اختصاص داده شده به همه کاربران (انسان، فرآیندهای نرم‌افزاری و دستگاه‌ها) را برای کنترل استفاده از سیستم کنترل برای حمایت از تفکیک وظایف و کمترین امتیاز را فراهم کند.

#### SR 2.1 RE 2 - نگاشت مجوز به نقش ها

سیستم کنترل باید این قابلیت را برای یک کاربر یا نقش مجاز برای تعریف و اصلاح نگاشت مجوزها به نقش ها برای همه کاربران انسانی فراهم کند.

یادداشت 1 این یک رویه خوب پذیرفته شده است که نقش ها را به سلسله مراتب تودرتوی ثابتی محدود نکنید که در آن نقش سطح بالاتر ابرمجموعه ای از یک نقش با امتیاز کمتر است. به عنوان مثال، یک مدیر سیستم به طور کلی لزوماً دارای امتیازات اپراتور نیست.

نکته 2 این RE برای فرآیندهای نرم افزاری و دستگاه ها نیز قابل اجرا است.

#### SR 2.1 RE 3 - نادیده گرفتن سرپرست

سیستم کنترل باید از نادیده گرفتن دستی ناظر مجوزهای کاربر انسانی فعلی برای یک زمان یا توالی رویداد قابل تنظیم پشتیبانی کند.

یادآوری، اجرای یک نادیده گرفتن کنترل شده، حسابرسی شده و دستی از مکانیسم های خودکار در مواقع اضطراری یا سایر رویدادهای جدی اغلب مورد نیاز است. این به یک سرپرست اجازه می دهد تا یک اپراتور را قادر سازد تا به سرعت به شرایط غیرعادی واکنش نشان دهد بدون اینکه جلسه فعلی را ببندد و یک جلسه جدید را به عنوان یک کاربر انسانی با امتیاز بالاتر ایجاد کند.

#### SR 2.1 RE 4 - تاییدیه دوگانه

سیستم کنترل باید در مواردی که یک اقدام می تواند تأثیر جدی بر فرآیند صنعتی داشته باشد، از تأیید دوگانه پشتیبانی کند.

یادآوری، محدود کردن تأیید دوگانه به اقداماتی که به سطح بسیار بالایی از اطمینان در مورد انجام صحیح و مطمئن انجام می‌شوند، یک روش خوب پذیرفته شده است. نیاز به تایید دوگانه تاکیدی بر جدی بودن عواقب ناشی از شکست یک اقدام صحیح است. یک مثال از وضعیتی که در آن تأیید دوگانه مورد نیاز است، تغییر به یک نقطه تنظیم از یک فرآیند صنعتی بحرانی است. استفاده نکردن از مکانیسم های تایید دوگانه زمانی که برای محافظت از پیامدهای HSE ضروری است، به طور معمول پذیرفته شده است.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.1 - اجرای مجوز عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: SR 2.1

- SL-C(UC، سیستم کنترل) 2: SR 2.1 (1) (2)

- SL-C(UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.1 (1) (2) (3)

- SL-C(UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.1 (1) (2) (3) (4)

#### SR 2.2 - کنترل استفاده از بی سیم

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت مجوز، نظارت و اعمال محدودیت‌های استفاده برای اتصال بی‌سیم به سیستم کنترل را بر اساس رویه‌های رایج صنعت امنیتی فراهم کند.

Provided by : www.spic.ir

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

هر فناوری بی سیم می تواند، و در بیشتر موارد باید، تنها گزینه پروتکل ارتباطی دیگری در نظر گرفته شود، و بنابراین مشمول همان الزامات امنیتی IACS مانند هر نوع ارتباط دیگری است که توسط IACS استفاده می شود. با این حال، تجزیه و تحلیل ریسک ممکن است منجر به نیاز به اجزای IACS بی‌سیم برای پشتیبانی از قابلیت‌های کنترل استفاده بالاتر نسبت به سیستم‌های سیمی برای استفاده مشابه و SL-T شود. تفاوت های مقرراتی همچنین ممکن است منجر به قابلیت های مورد نیاز متفاوت بین ارتباطات سیمی و بی سیم شود.

همانطور که در 5.8، SR 1.6 اشاره شد - مدیریت دسترسی بی‌سیم، فناوری‌های بی‌سیم شامل، اما نه محدود به، مایکروویو، ماهواره، رادیو بسته، IEEE 802.11x، IEEE 802.15.4 (ZigBee, IEC 62591 - WirelessHART®, ISA-101.100.100) می‌شود. (بلوتوث)، روترهای موبایل LAN بی سیم، تلفن های همراه با تترینگ و فناوری های مختلف مادون قرمز.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 2.2 RE 1 - دستگاه های بی سیم غیرمجاز را شناسایی و گزارش کنید

سیستم کنترل باید قابلیت شناسایی و گزارش دستگاه های بی سیم غیرمجاز را که در محیط فیزیکی سیستم کنترل ارسال می شوند را فراهم کند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.2 - کنترل استفاده از بی سیم عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: SR 2.2

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 2: SR 2.2

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.2 (1)

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.2 (1)

#### SR 2.3 - از کنترل برای دستگاه های قابل حمل و موبایل استفاده کنید

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت اعمال خودکار محدودیت‌های استفاده قابل تنظیم را فراهم کند که شامل موارد زیر است:

- جلوگیری از استفاده از دستگاه های قابل حمل و سیار؛

- نیاز به مجوز خاص زمینه؛ و

- محدود کردن انتقال کد و داده به/از دستگاه های قابل حمل و موبایل.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

دستگاه های قابل حمل و سیار ممکن است ترافیک شبکه، بدافزار و/یا اطلاعات نامطلوب را معرفی کنند، بنابراین باید کنترل خاصی مرتبط با استفاده از آنها در محیط سیستم کنترل معمولی وجود داشته باشد. خط‌مشی‌ها و رویه‌های امنیتی ممکن است به عملکرد یا فعالیت‌های خاصی از طریق دستگاه‌های قابل حمل و/یا تلفن همراه اجازه ندهند. برای راهنمایی در مورد زمان و مکان استفاده از دستگاه های قابل حمل و موبایل مجاز است به IEC 62443-2-1 مراجعه کنید.

حفاظت از اطلاعات موجود در دستگاه های قابل حمل و سیار (به عنوان مثال، استفاده از مکانیسم های رمزنگاری برای ارائه حفاظت از محرمانه بودن و یکپارچگی در طول ذخیره سازی و در حین انتقال در خارج از مناطق کنترل شده) در جاهای دیگر پوشش داده می شود (به بند 8، FR 4 - محرمانه بودن داده ها مراجعه کنید).

Provided by : www.spic.ir

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 2.3 RE 1 - اجرای وضعیت امنیتی دستگاه های قابل حمل و موبایل

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند تا تأیید کند که دستگاه های قابل حمل یا سیار که تلاش می کنند به یک منطقه متصل شوند با الزامات امنیتی آن منطقه مطابقت دارند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.3 – استفاده از کنترل برای دستگاه های قابل حمل و موبایل عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: SR 2.3

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 2: SR 2.3

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.3 (1)

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.3 (1)

#### SR 2.4 – کد موبایل

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت اعمال محدودیت‌های استفاده برای فناوری‌های کد تلفن همراه را بر اساس احتمال آسیب رساندن به سیستم کنترل فراهم کند که عبارتند از:

- جلوگیری از اجرای کد موبایل؛

- نیاز به احراز هویت و مجوز مناسب برای مبدا کد؛

- محدود کردن انتقال کد تلفن همراه به/از سیستم کنترل؛ و

- نظارت بر استفاده از کد تلفن همراه

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

فن‌آوری‌های کد موبایل شامل جاوا، جاوا اسکریپت، اکتیو ایکس، فرمت سند قابل حمل (PDF)، پست اسکریپت، فیلم‌های شوک‌ویو، انیمیشن‌های فلش و VBScript هستند، اما محدود به آن نمی‌شوند. محدودیت‌های استفاده هم برای انتخاب و استفاده از کد تلفن همراه نصب شده روی سرورها و هم برای کد تلفن همراه دانلود و اجرا شده در ایستگاه‌های کاری جداگانه اعمال می‌شود. رویه های کنترل باید از توسعه، کسب یا معرفی کد تلفن همراه غیرقابل قبول در سیستم کنترل جلوگیری کند. به عنوان مثال، تبادل کد تلفن همراه ممکن است مستقیماً با سیستم کنترل غیرمجاز باشد، اما ممکن است در یک محیط کنترل شده مجاور که توسط پرسنل IACS نگهداری می شود مجاز باشد.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 2.4 RE 1 - بررسی یکپارچگی کد تلفن همراه

سیستم کنترل باید قابلیت بررسی صحت کد موبایل را قبل از اجازه اجرای کد فراهم کند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.4 – کد موبایل عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: SR 2.4

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 2: SR 2.4

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.4 (1)

Provided by : www.spic.ir

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.4 (1)

#### SR 2.5 - قفل جلسه

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید توانایی جلوگیری از دسترسی بیشتر را با شروع قفل جلسه پس از یک دوره زمانی غیرفعال قابل تنظیم یا با شروع دستی فراهم کند. قفل جلسه تا زمانی که کاربر انسانی مالک جلسه یا کاربر انسانی مجاز دیگری با استفاده از رویه‌های شناسایی و احراز هویت مناسب مجدداً دسترسی خود را برقرار کند، به قوت خود باقی خواهد ماند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

نهاد مسئول یک سیستم کنترل باید از قفل نشست برای جلوگیری از دسترسی به ایستگاه های کاری یا گره های مشخص شده استفاده کند. سیستم کنترل باید مکانیسم های قفل جلسه را به طور خودکار پس از یک دوره زمانی قابل تنظیم برای ایستگاه های کاری یا گره های تعیین شده فعال کند. در برخی موارد، قفل نشست برای ایستگاه های کاری یا گره های اپراتور سیستم کنترل توصیه نمی شود (به عنوان مثال، جلساتی که برای پاسخ فوری اپراتور در شرایط اضطراری مورد نیاز است). قفل های جلسه جایگزینی برای خروج از سیستم کنترل نیستند. در شرایطی که سیستم کنترل نمی تواند از قفل جلسه پشتیبانی کند، نهاد مسئول باید اقدامات متقابل جبرانی مناسب را به کار گیرد (به عنوان مثال، افزایش امنیت فیزیکی، امنیت پرسنل و اقدامات حسابرسی).

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.5 – Session lock عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: SR 2.5

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 2: SR 2.5

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.5

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.5

#### SR 2.6 - خاتمه جلسه از راه دور

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که یک جلسه از راه دور را به صورت خودکار پس از یک دوره زمانی تنظیم شده عدم فعالیت یا به صورت دستی توسط کاربری که جلسه را آغاز کرده است خاتمه دهد.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

هرگاه به یک سیستم کنترلی در سراسر مرز منطقه ای که توسط مالک دارایی بر اساس ارزیابی ریسک آنها تعریف شده است، یک جلسه راه دور آغاز می شود. این الزام ممکن است محدود به جلساتی باشد که برای نظارت بر سیستم کنترل و فعالیت‌های نگهداری (نه عملیات حیاتی) بر اساس ارزیابی ریسک سیستم کنترل و سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی استفاده می‌شوند. برخی از سیستم‌ها یا اجزای کنترل ممکن است اجازه پایان جلسات را ندهند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

Provided by : www.spic.ir

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.6 - خاتمه جلسه از راه دور عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 2: SR 2.6

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.6

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.6

#### SR 2.7 - کنترل جلسه همزمان

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت محدود کردن تعداد جلسات همزمان در هر رابط را برای هر کاربر معین (انسان، فرآیند نرم افزاری یا دستگاه) به تعداد جلسات قابل تنظیم را فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

اگر محدودیتی اعمال نشود ممکن است DoS گرسنگی منابع رخ دهد. بین قفل کردن بالقوه یک کاربر خاص در مقابل قفل کردن همه کاربران و سرویس‌ها به دلیل کمبود منابع سیستم کنترل، تعادل وجود دارد. برای ارائه اطلاعات کافی در مورد نحوه تخصیص تعداد جلسات، احتمالاً راهنمایی تأمین‌کننده محصول و/یا یکپارچه‌ساز سیستم مورد نیاز است.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.7 – کنترل جلسه همزمان عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 2: انتخاب نشده است

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.7

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.7

#### SR 2.8 - رویدادهای قابل حسابرسی

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت تولید سوابق ممیزی مرتبط با امنیت را برای دسته‌های زیر فراهم کند: کنترل دسترسی، خطاهای درخواست، رویدادهای سیستم عامل، رویدادهای سیستم کنترل، رویدادهای پشتیبان‌گیری و بازیابی، تغییرات پیکربندی، فعالیت‌های شناسایی احتمالی و رویدادهای گزارش حسابرسی. سوابق حسابرسی فردی باید شامل مهر زمانی، منبع (دستگاه مبدأ، فرآیند نرم افزار یا حساب کاربری انسانی)، دسته، نوع، شناسه رویداد و نتیجه رویداد باشد.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

هدف از این الزام ثبت وقوع رویدادهای مهمی است که باید به عنوان مهم و مرتبط با امنیت سیستم کنترل حسابرسی شوند. فعالیت حسابرسی می تواند بر عملکرد سیستم کنترل تأثیر بگذارد. عملکرد ممیزی امنیتی معمولاً با عملکرد نظارت بر سلامت و وضعیت شبکه که ممکن است در منطقه متفاوتی باشد هماهنگ می شود. چک لیست های شناخته شده و پذیرفته شده و راهنمای پیکربندی باید هنگام تهیه لیستی از رویدادهای قابل ممیزی در نظر گرفته شوند. خط‌مشی‌ها و رویه‌های امنیتی باید رویدادهای قابل ممیزی را تعریف کنند که برای پشتیبانی از تحقیقات پس از واقعیت کافی باشد.

Provided by : www.spic.ir

حوادث امنیتی علاوه بر این، سوابق ممیزی باید برای نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح مکانیسم‌های امنیتی مورد استفاده برای برآوردن الزامات این استاندارد کافی باشد.

لازم به ذکر است که الزامات برای ضبط رویداد در عملکرد سیستم داده شده، به ویژه الزامات امنیتی سیستم در یک سطح معین قابل اعمال است. برای مثال، شرط ثبت رویدادهای احراز هویت (در دسته کنترل دسترسی) در یک سیستم SL 1 فقط برای سطح عملکرد احراز هویت مورد نیاز برای SL 1 مطابق با الزامات بند 5 قابل اعمال است. رویدادها ممکن است در هر جزء سیستم کنترلی (به عنوان مثال رویدادهای ورود به سیستم) رخ دهند یا ممکن است توسط مانیتورهای اختصاصی مشاهده شوند. به عنوان مثال، اسکن پورت ممکن است توسط یک سیستم تشخیص نفوذ (IDS) یا سیستم پیشگیری از نفوذ (IPS) شناسایی شود.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 2.8 RE 1 - دنباله حسابرسی با مدیریت مرکزی، در کل سیستم

سیستم کنترل باید قابلیت مدیریت متمرکز رویدادهای حسابرسی و گردآوری سوابق حسابرسی از اجزای متعدد در سراسر سیستم کنترل را در یک مسیر حسابرسی مرتبط با زمان (منطقی یا فیزیکی) در سطح سیستم فراهم کند. سیستم کنترل باید قابلیت صدور این سوابق ممیزی را در قالب‌های استاندارد صنعتی برای تجزیه و تحلیل توسط ابزارهای استاندارد تجزیه و تحلیل گزارش تجاری، به عنوان مثال، اطلاعات امنیتی و مدیریت رویداد (SIEM) فراهم کند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.8 - رویدادهای قابل حسابرسی عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: SR 2.8

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 2: SR 2.8

- SL-C(UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.8 (1)

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.8 (1)

#### SR 2.9 - ظرفیت ذخیره سازی حسابرسی

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید ظرفیت ذخیره سوابق ممیزی کافی را بر اساس توصیه های رایج شناخته شده برای مدیریت گزارش و پیکربندی سیستم تخصیص دهد. سیستم کنترل باید مکانیسم های حسابرسی را برای کاهش احتمال تجاوز از چنین ظرفیتی فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

سیستم کنترل باید ظرفیت ذخیره سازی حسابرسی کافی را با در نظر گرفتن سیاست حفظ، حسابرسی انجام شده و الزامات پردازش حسابرسی آنلاین فراهم کند. رهنمودهایی که باید در نظر گرفته شوند می تواند شامل انتشارات ویژه NIST (SP) 800-92 [27] باشد. ظرفیت ذخیره‌سازی حسابرسی باید برای نگهداری گزارش‌ها برای مدت زمان مورد نیاز توسط سیاست‌ها و مقررات قابل اجرا یا الزامات تجاری کافی باشد.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 2.9 RE 1 - هنگامی که به آستانه ظرفیت ذخیره سازی رکورد ممیزی رسید، هشدار دهید

سیستم کنترل باید قابلیت صدور اخطار را زمانی که حجم ذخیره سوابق ممیزی تخصیص یافته به درصد قابل تنظیم حداکثر ظرفیت ذخیره سوابق ممیزی می رسد را فراهم کند.

Provided by : www.spic.ir

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.9 – ظرفیت ذخیره سازی حسابرسی عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: SR 2.9

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 2: SR 2.9

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.9 (1)

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.9 (1)

#### SR 2.10 - پاسخ به شکست های پردازش حسابرسی

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت هشدار به پرسنل و جلوگیری از از دست رفتن خدمات و عملکردهای اساسی را در صورت شکست پردازش حسابرسی فراهم کند. سیستم کنترل باید قابلیت پشتیبانی از اقدامات مناسب را در پاسخ به شکست پردازش حسابرسی مطابق با رویه‌ها و توصیه‌های صنعتی پذیرفته شده فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

تولید حسابرسی معمولاً در منبع رویداد اتفاق می افتد. پردازش حسابرسی شامل انتقال، افزایش احتمالی (مانند افزودن یک مهر زمانی) و ذخیره سازی مداوم سوابق حسابرسی است. خرابی‌های پردازش حسابرسی شامل، برای مثال، خطاهای نرم‌افزاری یا سخت‌افزاری، نقص در مکانیسم‌های ضبط حسابرسی و رسیدن یا بیش از حد ظرفیت ذخیره‌سازی حسابرسی است. رهنمودهایی که باید هنگام طراحی اقدامات پاسخ مناسب در نظر گرفته شوند ممکن است شامل NIST SP800-92 باشد. باید توجه داشت که بازنویسی قدیمی‌ترین سوابق ممیزی یا توقف تولید گزارش حسابرسی پاسخ‌های احتمالی به بیش از حد ظرفیت ذخیره‌سازی حسابرسی هستند، اما به معنای از دست دادن اطلاعات بالقوه ضروری پزشکی قانونی هستند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.10 - پاسخ به شکست های پردازش حسابرسی عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: SR 2.10

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 2: SR 2.10

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.10

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.10

#### SR 2.11 - مهر زمانی

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید مهرهای زمانی را برای استفاده در تولید سوابق حسابرسی ارائه دهد.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

مهرهای زمانی (شامل تاریخ و زمان) سوابق حسابرسی باید با استفاده از ساعت های سیستم داخلی ایجاد شود. اگر همگام‌سازی زمانی در سراسر سیستم وجود نداشته باشد (که در بسیاری از تاسیسات معمول است)، برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل یک توالی از رویدادها، به افست‌های شناخته شده نیاز است. علاوه بر این، همگام سازی سوابق حسابرسی تولید شده داخلی با رویدادهای خارجی ممکن است نیاز به همگام سازی با یک منبع زمانی خارجی به طور کلی شناخته شده (مانند جهانی) داشته باشد.

Provided by : www.spic.ir

سیستم موقعیت یابی (GPS)، سیستم ماهواره ای ناوبری جهانی (GLONASS) و گالیله. منبع زمان باید از تغییرات غیرمجاز محافظت شود.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 2.11 RE 1 - همگام سازی زمان داخلی

سیستم کنترل باید قابلیت همگام سازی ساعت های سیستم داخلی را در فرکانس قابل تنظیم فراهم کند.

#### SR 2.11 RE 2 - حفاظت از یکپارچگی منبع زمان

منبع زمانی باید از تغییرات غیرمجاز محافظت شود و در صورت تغییر باعث یک رویداد حسابرسی شود.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.11 – مهر زمانی عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 2: SR 2.11

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.11 (1)

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.11 (1) (2)

#### SR 2.12 - عدم انکار

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که تعیین کند آیا یک کاربر انسانی معین اقدام خاصی را انجام داده است یا خیر.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

نمونه هایی از اقدامات خاص انجام شده توسط کاربر شامل انجام اقدامات اپراتور، تغییر تنظیمات سیستم کنترل، ایجاد اطلاعات، ارسال پیام، تایید اطلاعات (مانند نشان دادن همزمانی) و دریافت پیام است. عدم انکار در مقابل ادعاهای نادرست بعدی توسط کاربر مبنی بر عدم انجام اقدام خاصی، نویسنده مبنی بر عدم تألیف سند خاص، فرستنده مبنی بر عدم ارسال پیام، دریافت کننده مبنی بر عدم دریافت پیام یا امضاء کننده عدم امضای سند، محافظت می کند. از سرویس‌های غیر انکار می‌توان برای تعیین اینکه آیا اطلاعات از یک کاربر سرچشمه گرفته است، آیا کاربر اقدامات خاصی انجام داده است (به عنوان مثال، ارسال ایمیل و تأیید یک سفارش کاری) یا دریافت اطلاعات خاصی استفاده می‌شود. خدمات غیر انکار با استفاده از تکنیک ها یا مکانیسم های مختلف (به عنوان مثال، امضای دیجیتال، دریافت پیام دیجیتال و مهر زمانی) به دست می آید.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 2.12 RE 1 - عدم انکار برای همه کاربران

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که تعیین کند آیا یک کاربر معین (انسان، فرآیند نرم افزار یا دستگاه) اقدام خاصی را انجام داده است یا خیر.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 2.12 – عدم انکار عبارتند از:

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 2: انتخاب نشده است

Provided by : www.spic.ir

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 3: SR 2.12

- SL-C (UC، سیستم کنترل) 4: SR 2.12 (1)

### FR 3 - یکپارچگی سیستم

#### هدف و توضیحات SL-C(SI).

از یکپارچگی IACS برای جلوگیری از دستکاری غیرمجاز اطمینان حاصل کنید.

- SL 1 - از یکپارچگی IACS در برابر دستکاری تصادفی یا تصادفی محافظت کنید.

- SL 2 - از یکپارچگی IACS در برابر دستکاری توسط شخصی با استفاده از وسایل ساده با منابع کم، مهارت های عمومی و انگیزه کم محافظت کنید.

- SL 3 - از یکپارچگی IACS در برابر دستکاری توسط شخصی با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع متوسط، مهارت های خاص IACS و انگیزه متوسط ​​محافظت کنید.

- SL 4 - از یکپارچگی IACS در برابر دستکاری توسط شخصی با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع گسترده، مهارت های خاص IACS و انگیزه بالا محافظت کنید.

#### منطق

IACS اغلب از طریق چرخه های آزمایشی متعدد (تست واحد، تست پذیرش کارخانه (FAT)، تست پذیرش سایت (SAT)، صدور گواهینامه، راه اندازی، و غیره) می گذرد تا مشخص شود که سیستم ها قبل از شروع تولید، طبق برنامه عمل می کنند. پس از عملیاتی شدن، صاحبان دارایی مسئول حفظ یکپارچگی IACS هستند. با استفاده از روش ارزیابی ریسک، صاحبان دارایی ممکن است سطوح مختلفی از حفاظت از یکپارچگی را به سیستم‌ها، کانال‌های ارتباطی و اطلاعات مختلف در IACS اختصاص دهند. یکپارچگی دارایی های فیزیکی باید هم در حالت عملیاتی و هم در حالت غیرعملیاتی حفظ شود، مانند حین تولید، زمانی که در انبار هستند یا در طول تعطیلی تعمیر و نگهداری. یکپارچگی دارایی های منطقی باید در حین انتقال و در حالت استراحت حفظ شود، مانند انتقال از طریق شبکه یا زمانی که در مخزن داده ساکن هستند.

#### SR 3.1 - یکپارچگی ارتباط

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت حفاظت از یکپارچگی اطلاعات ارسالی را فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

بسیاری از حملات رایج شبکه مبتنی بر دستکاری داده ها در انتقال هستند، برای مثال دستکاری بسته های شبکه. شبکه های سوئیچ یا مسیریابی فرصت بیشتری را برای مهاجمان فراهم می کند تا بسته ها را دستکاری کنند زیرا دسترسی شناسایی نشده به این شبکه ها به طور کلی آسان تر است و مکانیسم های سوئیچینگ و مسیریابی نیز می توانند برای دسترسی بیشتر به اطلاعات ارسالی دستکاری شوند. دستکاری در زمینه یک سیستم کنترل می تواند شامل تغییر مقادیر اندازه گیری ارسال شده از یک حسگر به یک گیرنده یا تغییر پارامترهای فرمان ارسال شده از یک برنامه کنترلی به یک محرک باشد.

بسته به زمینه (به عنوان مثال انتقال در یک بخش شبکه محلی در مقابل انتقال از طریق شبکه های غیرقابل اعتماد) و نوع شبکه مورد استفاده در انتقال (برای مثال پروتکل کنترل انتقال (TCP) / پروتکل اینترنت (IP) در مقابل پیوندهای سریال محلی)، مکانیسم های امکان پذیر و مناسب متفاوت خواهد بود. در یک شبکه کوچک با پیوندهای مستقیم (نقطه به نقطه)، حفاظت دسترسی فیزیکی به همه گره‌ها ممکن است در SLهای پایین‌تر کافی باشد، اگر یکپارچگی نقاط پایانی نیز محافظت شود (به 7.6، SR 3.4 - یکپارچگی نرم‌افزار و اطلاعات مراجعه کنید)، در حالی که در شبکه‌ای توزیع شده در مناطقی با حضور فیزیکی منظم کارکنان یا در یک شبکه گسترده، دسترسی فیزیکی احتمالاً قابل اجرا نیست. اگر یک سرویس تجاری برای ارائه خدمات ارتباطی به عنوان یک کالا به جای یک سرویس کاملاً اختصاصی استفاده شود (به عنوان مثال یک خط اجاره ای در مقابل یک پیوند T1)، ممکن است به دست آوردن موارد ضروری دشوارتر باشد.

Provided by : www.spic.ir

تضمین های مربوط به اجرای کنترل های امنیتی مورد نیاز برای یکپارچگی ارتباطات (به عنوان مثال به دلیل محدودیت های قانونی). هنگامی که برآوردن الزامات امنیتی لازم غیرممکن یا غیرعملی است، ممکن است اقدامات متقابل جبرانی مناسب را اجرا کنید یا به صراحت خطر اضافی را بپذیرید.

تجهیزات صنعتی اغلب تحت شرایط محیطی قرار دارند که می تواند منجر به مشکلات یکپارچگی و/یا حوادث مثبت کاذب شود. بسیاری از مواقع محیط حاوی ذرات، مایعات، ارتعاش، گازها، تشعشعات و تداخل الکترومغناطیسی (EMI) است که می تواند شرایطی را ایجاد کند که بر یکپارچگی سیم کشی و سیگنال های ارتباطی تأثیر می گذارد. زیرساخت شبکه باید طوری طراحی شود که این اثرات فیزیکی/محیطی بر یکپارچگی ارتباطات را به حداقل برساند. به عنوان مثال، زمانی که ذرات، مایعات و/یا گازها مشکل دارند، ممکن است لازم باشد از یک جک ثبت شده مهر و موم شده 45 (RJ-45) یا کانکتور M12 به جای یک کانکتور تجاری درجه یک RJ-45 روی سیم استفاده کنید. خود کابل ممکن است نیاز به استفاده از ژاکت دیگری داشته باشد تا ذرات، مایع و/یا گاز را نیز مدیریت کند. در مواردی که لرزش مشکل دارد، ممکن است اتصالات M12 برای جلوگیری از قطع شدن پین های فنری کانکتور RJ-45 در حین استفاده ضروری باشد. در مواردی که تشعشع و/یا EMI مشکل است، ممکن است لازم باشد از کابل های جفت تابیده یا فیبر محافظ محافظ استفاده شود تا از هر گونه تأثیری بر سیگنال های ارتباطی جلوگیری شود. همچنین ممکن است لازم باشد که یک تحلیل طیف بی سیم در این مناطق انجام شود، اگر شبکه بی سیم برای تأیید اینکه یک راه حل مناسب است، برنامه ریزی شده است.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 3.1 RE 1 - حفاظت از یکپارچگی رمزنگاری

سیستم کنترل باید قابلیت بکارگیری مکانیسم های رمزنگاری را برای تشخیص تغییرات اطلاعات در حین ارتباط فراهم کند.

توجه: تعیین استفاده مناسب از مکانیسم‌های رمزنگاری برای احراز هویت و یکپارچگی پیام پس از بررسی دقیق نیازهای امنیتی و پیامدهای بالقوه بر عملکرد سیستم و قابلیت بازیابی از خرابی سیستم، یک روش معمول پذیرفته شده است.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 3.1 - یکپارچگی ارتباط عبارتند از:

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 1: SR 3.1

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 2: SR 3.1

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 3: SR 3.1 (1)

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 4: SR 3.1 (1)

#### SR 3.2 - حفاظت از کدهای مخرب

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت بکارگیری مکانیسم های حفاظتی را برای جلوگیری، شناسایی، گزارش و کاهش اثرات کدهای مخرب یا نرم افزارهای غیرمجاز فراهم کند. سیستم کنترل باید قابلیت به روز رسانی مکانیسم های حفاظتی را فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

سیستم کنترل باید از مکانیسم‌های حفاظتی برای جلوگیری، شناسایی، کاهش و گزارش موارد کد مخرب شناسایی شده (به عنوان مثال، ویروس‌ها، کرم‌ها، اسب‌های تروجان و نرم‌افزارهای جاسوسی) استفاده کند که از طریق پست الکترونیکی، پیوست‌های ایمیل الکترونیکی، دسترسی به اینترنت، رسانه‌های قابل جابجایی (به عنوان مثال، دستگاه‌های گذرگاه سریال جهانی (USB)، دیسکت‌ها یا ابزارهای اتصال شبکه معمولی، اسناد پی‌دی‌اف یا دیسک‌های فشرده متصل به شبکه، اسناد و مدارک متصل به شبکه، اسناد و مدارک متصل به شبکه، و سایر خدمات.

Provided by : www.spic.ir

مکانیسم‌های تشخیص باید بتوانند نقض یکپارچگی فایل‌های باینری برنامه‌ها و داده‌ها را تشخیص دهند. تکنیک ها ممکن است شامل، اما نه محدود به، یکپارچگی باینری و نظارت بر ویژگی ها، هش کردن و تکنیک های امضا باشد. تکنیک‌های کاهش ممکن است شامل پاکسازی فایل، قرنطینه کردن، حذف فایل، محدودیت ارتباط میزبان و IPS باشد، اما محدود به آن نیست.

تکنیک‌های پیشگیری ممکن است شامل، اما نه محدود به، تکنیک‌های فهرست سیاه و لیست سفید برنامه‌ها، کنترل رسانه‌های قابل جابجایی، تکنیک‌های sandbox و مکانیسم‌های پلتفرم محاسباتی خاص مانند قابلیت‌های محدود به‌روزرسانی میان‌افزار، بیت بدون اجرا (NX)، جلوگیری از اجرای داده‌ها (DEP)، تصادفی‌سازی طرح‌بندی فضای آدرس (ASLR)، شناسایی و کنترل دسترسی اجباری پشته باشد. به 10.4، SR 6.2 مراجعه کنید - نظارت مستمر برای یک نیاز مرتبط که شامل ابزارها و تکنیک های نظارت بر سیستم کنترل است.

مکانیسم‌های پیشگیری و کاهش ممکن است شامل مواردی باشد که برای عناصر میزبان (مانند رایانه‌ها و سرورها) و مکانیسم‌های مبتنی بر شبکه (مانند IDS و IPS) و مکانیسم‌های متمرکز بر اجزای خاص سیستم کنترل (مانند PLC و HMI) طراحی شده‌اند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 3.2 RE 1 - حفاظت از کدهای مخرب در نقاط ورود و خروج

سیستم کنترل باید قابلیت بکارگیری مکانیسم های حفاظتی کدهای مخرب را در تمام نقاط ورودی و خروجی فراهم کند.

توجه چنین مکانیزم‌هایی معمولاً در رسانه‌های قابل جابجایی، فایروال‌ها، دروازه‌های یک طرفه، سرورهای وب، سرورهای پراکسی یا سرورهای دسترسی از راه دور ارائه می‌شوند.

#### SR 3.2 RE 2 - مدیریت مرکزی و گزارش برای حفاظت از کدهای مخرب

سیستم کنترل باید قابلیت مدیریت مکانیسم های حفاظت از کدهای مخرب را فراهم کند.

توجه چنین مکانیزم‌هایی معمولاً توسط مدیریت متمرکز زیرساخت پایانی یا راه‌حل‌های SIEM ارائه می‌شوند.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 3.2 – حفاظت از کدهای مخرب عبارتند از:

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 1: SR 3.2

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 2: SR 3.2 (1)

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 3: SR 3.2 (1) (2)

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 4: SR 3.2 (1) (2)

#### SR 3.3 - تأیید عملکرد امنیتی

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت پشتیبانی از تأیید عملکرد مورد نظر عملکردهای امنیتی را فراهم کند و در صورت کشف ناهنجاری ها در طول تعمیرات FAT، SAT و برنامه ریزی شده گزارش دهد. این توابع امنیتی باید شامل تمام موارد لازم برای پشتیبانی از الزامات امنیتی مشخص شده در این استاندارد باشد.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

تأمین‌کننده محصول و/یا یکپارچه‌کننده سیستم باید راهنمایی‌هایی در مورد نحوه آزمایش کنترل‌های امنیتی طراحی‌شده ارائه دهد. صاحبان دارایی باید از عواقب احتمالی اجرای این تست های تأیید در طول عملیات عادی آگاه باشند. جزئیات اجرای اینها

Provided by : www.spic.ir

راستی‌آزمایی‌ها باید با در نظر گرفتن دقیق الزامات عملیات مستمر (مثلاً زمان‌بندی یا اطلاع‌رسانی قبلی) مشخص شوند.

نمونه هایی از توابع تأیید امنیتی عبارتند از:

- تایید اقدامات آنتی ویروس توسط موسسه اروپایی تحقیقات آنتی ویروس کامپیوتر (EICAR) تست سیستم فایل سیستم کنترل. نرم افزار آنتی ویروس باید این را تشخیص دهد و روش های مناسب رسیدگی به حادثه باید راه اندازی شود.

- تأیید شناسایی، احراز هویت و اقدامات کنترلی استفاده از طریق تلاش برای دسترسی با یک حساب غیرمجاز (برای برخی از عملکردها این می‌تواند خودکار باشد).

- تأیید IDS ها به عنوان یک کنترل امنیتی با گنجاندن یک قانون در IDS که در ترافیک نامنظم، اما شناخته شده غیر مخرب راه اندازی می شود. سپس می‌توان این آزمایش را با معرفی ترافیکی که این قانون را راه‌اندازی می‌کند و رویه‌های مناسب نظارت IDS و رسیدگی به حادثه انجام داد.

- تأیید اینکه گزارش حسابرسی مطابق با سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی انجام می‌شود و توسط یک نهاد داخلی یا خارجی غیرفعال نشده است.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 3.3 RE 1 - مکانیزم های خودکار برای تأیید عملکرد امنیتی

سیستم کنترل باید قابلیت بکارگیری مکانیزم های خودکار را برای پشتیبانی از مدیریت تأیید امنیت در طول FAT، SAT و نگهداری برنامه ریزی شده فراهم کند.

#### SR 3.3 RE 2 - تأیید عملکرد امنیتی در طول عملیات عادی

سیستم کنترل باید قابلیت پشتیبانی از تأیید عملکرد مورد نظر عملکردهای امنیتی را در طول عملیات عادی فراهم کند.

توجه: اجرای دقیق این الزام یک روش خوب پذیرفته شده است زیرا می تواند منجر به اثرات مضر شود. اغلب برای سیستم های ایمنی مناسب در نظر گرفته نمی شود.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 3.3 - تأیید عملکرد امنیتی عبارتند از:

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 1: SR 3.3

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 2: SR 3.3

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 3: SR 3.3 (1)

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 4: SR 3.3 (1) (2)

#### SR 3.4 - نرم افزار و یکپارچگی اطلاعات

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت شناسایی، ثبت، گزارش و محافظت در برابر تغییرات غیرمجاز نرم افزار و اطلاعات را در حالت استراحت فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

تغییرات غیرمجاز تغییراتی هستند که نهادی که اقدام به تغییر برای آنها می کند از امتیازات لازم برخوردار نیست. این SR مکمل SR های مرتبط از FR 1 و 2 است. FR 1 و 2 شامل اجرای نقش ها، امتیازات و الگوهای استفاده همانطور که طراحی شده است. روش‌های راستی‌آزمایی یکپارچگی برای شناسایی، ثبت، گزارش و محافظت در برابر دستکاری نرم‌افزار و اطلاعاتی که ممکن است در صورت دور زدن سایر مکانیسم‌های حفاظتی (مانند اجرای مجوز) رخ دهد، استفاده می‌شوند. سیستم کنترل باید از مکانیزم های یکپارچگی رسمی یا توصیه شده (مانند هش های رمزنگاری) استفاده کند. برای مثال می توان از چنین مکانیسم هایی استفاده کرد

Provided by : www.spic.ir

برای نظارت بر دستگاه های میدانی برای آخرین اطلاعات پیکربندی آنها برای شناسایی نقض های امنیتی (از جمله تغییرات غیرمجاز).

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 3.4 RE 1 - اطلاع رسانی خودکار در مورد نقض یکپارچگی

سیستم کنترل باید قابلیت استفاده از ابزارهای خودکاری را فراهم کند که پس از کشف ناهماهنگی در حین راستی‌آزمایی یکپارچگی، به مجموعه‌ای از گیرندگان قابل تنظیم اطلاع رسانی می‌کنند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 3.4 – نرم افزار و یکپارچگی اطلاعات عبارتند از:

- SL-C(SI، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 2: SR 3.4

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 3: SR 3.4 (1)

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 4: SR 3.4 (1)

#### SR 3.5 - اعتبار سنجی ورودی

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید نحو و محتوای هر ورودی را که به عنوان ورودی یا ورودی کنترل فرآیند صنعتی استفاده می‌شود که مستقیماً بر عملکرد سیستم کنترل تأثیر می‌گذارد، تأیید کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

قوانینی برای بررسی نحو معتبر ورودی های سیستم کنترل مانند نقاط تنظیم باید وجود داشته باشد تا تأیید شود که این اطلاعات دستکاری نشده و با مشخصات مطابقت دارد. ورودی های ارسال شده به مفسرها باید از قبل بررسی شوند تا از تفسیر ناخواسته محتوا به عنوان دستور جلوگیری شود. توجه داشته باشید که این یک SR امنیتی است، بنابراین خطای انسانی را بررسی نمی‌کند، برای مثال ارائه یک عدد صحیح قانونی که خارج از محدوده مورد انتظار است.

روش های صنعتی پذیرفته شده عمومی برای اعتبارسنجی داده های ورودی شامل مقادیر خارج از محدوده برای یک نوع فیلد تعریف شده، نویسه های نامعتبر در فیلدهای داده، داده های گم شده یا ناقص و سرریز بافر است. نمونه‌های اضافی که در آن ورودی‌های نامعتبر منجر به مشکلات امنیتی سیستم می‌شود، شامل حملات تزریق SQL، اسکریپت‌های متقابل سایت یا بسته‌های ناقص (که معمولاً توسط fuzzer‌های پروتکل تولید می‌شوند) هستند. رهنمودهایی که باید در نظر گرفته شوند می توانند شامل پروژه امنیتی برنامه وب باز (OWASP) [31] راهنمای بازبینی کد باشد.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 3.5 - اعتبار سنجی ورودی عبارتند از:

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 1: SR 3.5

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 2: SR 3.5

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 3: SR 3.5

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 4: SR 3.5

Provided by : www.spic.ir

#### SR 3.6 - خروجی قطعی

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت تنظیم خروجی ها را در حالت از پیش تعیین شده در صورتی که عملکرد عادی در نتیجه یک حمله حفظ نشود، فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

رفتار قطعی خروجی های سیستم کنترل در نتیجه اقدامات تهدید علیه سیستم کنترل یک مشخصه مهم برای اطمینان از یکپارچگی عملیات عادی است. در حالت ایده‌آل، سیستم کنترل در زمانی که مورد حمله قرار می‌گیرد به کار عادی خود ادامه می‌دهد، اما اگر سیستم کنترل نتواند عملکرد عادی خود را حفظ کند، خروجی‌های سیستم کنترل باید در حالت از پیش تعیین‌شده شکست بخورند. وضعیت از پیش تعیین شده مناسب خروجی های سیستم کنترل، وابسته به برنامه است و می تواند یکی از گزینه های قابل تنظیم توسط کاربر زیر باشد:

- بدون برق - خروجی ها در حالت بدون برق از کار می افتند

- نگه دارید - خروجی ها به آخرین مقدار خوب شناخته شده نمی رسند

- ثابت - خروجی ها به مقدار ثابتی که توسط مالک دارایی یا یک برنامه تعیین می شود، شکست می خورند

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 3.6 – خروجی قطعی عبارتند از:

- SR-C (SI، سیستم کنترل) 1: SR 3.6

- SR-C (SI، سیستم کنترل) 2: SR 3.6

- SR-C (SI، سیستم کنترل) 3: SR 3.6

- SR-C (SI، سیستم کنترل) 4: SR 3.6

#### SR 3.7 - رسیدگی به خطا

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید شرایط خطا را به گونه ای شناسایی و مدیریت کند که اصلاح موثری رخ دهد. این باید به گونه ای انجام شود که اطلاعاتی را ارائه نکند که توسط دشمنان برای حمله به IACS مورد سوء استفاده قرار گیرد مگر اینکه افشای این اطلاعات برای عیب یابی به موقع مشکلات ضروری باشد.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

ساختار و محتوای پیام های خطا باید توسط تامین کننده محصول و/یا یکپارچه کننده سیستم به دقت مورد توجه قرار گیرد. پیام های خطای تولید شده توسط سیستم کنترل باید اطلاعات به موقع و مفیدی را بدون افشای اطلاعات بالقوه مضری که می تواند توسط دشمنان برای سوء استفاده از IACS استفاده شود، ارائه دهد. از آنجایی که ممکن است مشخص نباشد که آیا یک شرایط خطای خاص ناشی از یک رویداد امنیتی است یا خیر، ممکن است لازم باشد همه پیام‌های خطا در هنگام پاسخ به حادثه به راحتی قابل دسترسی باشند. افشای این اطلاعات باید با ضرورت حل و فصل به موقع شرایط خطا توجیه شود. رهنمودهایی که باید در نظر گرفته شوند می توانند شامل راهنمای بازبینی کد OWASP [31] باشند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

Provided by : www.spic.ir

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 3.7 – رسیدگی به خطا عبارتند از:

- SL-C(SI، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 2: SR 3.7

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 3: SR 3.7

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 4: SR 3.7

#### SR 3.8 - یکپارچگی جلسه

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت محافظت از یکپارچگی جلسات را فراهم کند. سیستم کنترل باید هرگونه استفاده از شناسه های جلسه نامعتبر را رد کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

این کنترل بر حفاظت از ارتباطات در جلسه در مقابل بسته، سطح تمرکز دارد. هدف از این کنترل، ایجاد زمینه‌ای برای اطمینان در هر پایان یک جلسه ارتباطی در مورد هویت مداوم طرف مقابل و اعتبار اطلاعات در حال انتقال است. به عنوان مثال، این کنترل به حملات Man-in-the-Middle از جمله ربودن جلسه، درج اطلاعات نادرست در یک جلسه یا تکرار حملات می پردازد. استفاده از مکانیسم‌های یکپارچگی جلسه می‌تواند سربار قابل‌توجهی داشته باشد و بنابراین استفاده از آنها باید با توجه به الزامات ارتباطات بلادرنگ در نظر گرفته شود.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 3.8 RE 1 - باطل شدن شناسه های جلسه پس از پایان جلسه

سیستم کنترل باید قابلیت باطل کردن شناسه‌های جلسه را پس از خروج کاربر یا پایان جلسه دیگر (از جمله جلسات مرورگر) فراهم کند.

#### SR 3.8 RE 2 - تولید شناسه جلسه منحصر به فرد

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که برای هر جلسه یک شناسه جلسه منحصر به فرد ایجاد کند و تمام شناسه های جلسه غیرمنتظره را نامعتبر تلقی کند.

#### SR 3.8 RE 3 - تصادفی بودن شناسه های جلسه

سیستم کنترل باید قابلیت تولید شناسه‌های جلسه منحصربه‌فرد با منابع تصادفی پذیرفته شده را فراهم کند.

توجه: ربودن جلسه و سایر حملات انسان در وسط یا تزریق اطلاعات نادرست اغلب از شناسه‌های جلسه (کلیدها یا سایر اسرار مشترک) یا استفاده از شناسه‌های جلسه که پس از پایان جلسه به درستی باطل نشده‌اند، بهره می‌برند. بنابراین اعتبار یک تأیید کننده جلسه باید کاملاً به طول عمر یک جلسه مرتبط باشد. استفاده از تصادفی بودن در تولید شناسه‌های جلسه منحصربه‌فرد به محافظت در برابر حملات brute-force برای تعیین شناسه‌های جلسه آینده کمک می‌کند.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 3.8 - یکپارچگی جلسه عبارتند از:

- SL-C(SI، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 2: SR 3.8

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 3: SR 3.8 (1) (2)

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 4: SR 3.8 (1) (2) (3)

Provided by : www.spic.ir

#### SR 3.9 - حفاظت از اطلاعات حسابرسی

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید اطلاعات حسابرسی و ابزارهای حسابرسی (در صورت وجود) را از دسترسی، اصلاح و حذف غیرمجاز محافظت کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

اطلاعات حسابرسی شامل تمام اطلاعات (به عنوان مثال، سوابق حسابرسی، تنظیمات حسابرسی و گزارش های حسابرسی) مورد نیاز برای حسابرسی موفقیت آمیز فعالیت سیستم کنترل است. اطلاعات حسابرسی برای تصحیح خطا، بازیابی نقض امنیت، تحقیقات و تلاش‌های مرتبط مهم است. مکانیسم‌های حفاظت پیشرفته در برابر اصلاح و حذف شامل ذخیره‌سازی اطلاعات ممیزی در رسانه‌های یکبار نوشتن با سخت‌افزار است.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 3.9 RE 1 - سوابق ممیزی در رسانه های یک بار نوشتن

سیستم کنترل باید قابلیت تولید سوابق ممیزی را بر روی رسانه های یک بار نوشتن با سخت افزار فراهم کند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 3.9 - حفاظت از اطلاعات حسابرسی عبارتند از:

- SL-C(SI، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 2: SR 3.9

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 3: SR 3.9

- SL-C (SI، سیستم کنترل) 4: SR 3.9 (1)

### FR 4 - محرمانه بودن داده ها

#### هدف و توضیحات SL-C(DC).

برای جلوگیری از افشای غیرمجاز، از محرمانه بودن اطلاعات در کانال های ارتباطی و مخازن داده ها اطمینان حاصل کنید.

- SL 1 - از افشای غیرمجاز اطلاعات از طریق استراق سمع یا قرار گرفتن در معرض تصادفی جلوگیری کنید.

- SL 2 - از افشای غیرمجاز اطلاعات به نهادی که به طور فعال آن را جستجو می کند با استفاده از ابزارهای ساده با منابع کم، مهارت های عمومی و انگیزه کم جلوگیری کنید.

- SL 3 - از افشای غیرمجاز اطلاعات به نهادی که به طور فعال آن را جستجو می کند با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع متوسط، مهارت های خاص IACS و انگیزه متوسط ​​جلوگیری کنید.

- SL 4 - از افشای غیرمجاز اطلاعات به نهادی که به طور فعال آن را جستجو می کند با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع گسترده، مهارت های خاص IACS و انگیزه بالا جلوگیری کنید.

#### منطق

برخی از اطلاعات تولید شده توسط سیستم کنترل، چه در حالت استراحت و چه در حال انتقال، ماهیت محرمانه یا حساسی دارند. این بدان معناست که برخی از کانال‌های ارتباطی و فروشگاه‌های داده نیاز به محافظت در برابر استراق سمع و دسترسی غیرمجاز دارند.

Provided by : www.spic.ir

#### SR 4.1 - محرمانه بودن اطلاعات

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت محافظت از محرمانه بودن اطلاعاتی را که مجوز خواندن صریح برای آن ها پشتیبانی می شود، چه در حالت استراحت و چه در حال انتقال، فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

حفاظت از اطلاعات، در حالت استراحت یا در حال حمل و نقل، می تواند از طریق ابزارهای فیزیکی، بخش بندی یا رمزگذاری، در میان تکنیک های دیگر حفظ شود. بسیار مهم است که تکنیک انتخاب شده پیامدهای بالقوه بر عملکرد سیستم کنترل و قابلیت بازیابی از خرابی یا حمله سیستم را در نظر بگیرد.

تصمیم گیری در مورد اینکه آیا محرمانه بودن یک بخش از اطلاعات باید محافظت شود یا خیر بستگی به زمینه دارد و نمی توان در طراحی محصول اتخاذ کرد. با این حال، این واقعیت که یک سازمان دسترسی به اطلاعات را با پیکربندی مجوزهای خواندن صریح در سیستم کنترل محدود می کند، نشانگر محرمانه بودن این اطلاعات توسط سازمان است. بنابراین، تمام اطلاعاتی که سیستم کنترل از قابلیت اختصاص مجوزهای خواندن صریح برای آنها پشتیبانی می کند باید به طور بالقوه محرمانه در نظر گرفته شود و بنابراین سیستم کنترل باید قابلیت محافظت از آن را نیز فراهم کند.

سازمان‌ها و صنایع مختلف ممکن است به سطوح مختلفی از قدرت رمزگذاری برای دسته‌های مختلف اطلاعات نیاز داشته باشند، بر اساس حساسیت اطلاعات و همچنین استانداردهای صنعت و الزامات قانونی (به 8.5، SR 4.3 - استفاده از رمزنگاری مراجعه کنید). در برخی شرایط، اطلاعات پیکربندی شبکه ذخیره شده و پردازش شده در سوئیچ ها و روترها ممکن است محرمانه در نظر گرفته شود.

ارتباطات شامل انتقال اطلاعات در معرض ممکن است در معرض استراق سمع یا دستکاری باشد. اگر سیستم کنترل به یک ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی خارجی وابسته باشد، ممکن است کسب اطمینان‌های لازم در مورد اجرای الزامات امنیتی مورد نیاز برای محرمانه بودن ارتباطات دشوارتر باشد. در چنین مواردی، ممکن است انجام اقدامات متقابل جبرانی یا پذیرش صریح خطر اضافی مناسب باشد.

هنگام استفاده از دستگاه‌های قابل حمل و موبایل (مثلاً لپ‌تاپ‌های مهندسی و حافظه‌های USB)، نهادها باید از محرمانه بودن اطلاعات نیز آگاه باشند.

همانطور که در 5.7، SR 1.5 لازم است - مدیریت Authenticator، اطلاعات احراز هویت، مانند رمزهای عبور، باید محرمانه در نظر گرفته شود، و بنابراین هرگز به صورت واضح ارسال نشود.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 4.1 RE 1 - حفاظت از محرمانه بودن در حالت استراحت یا در حال انتقال از طریق شبکه های غیرقابل اعتماد

سیستم کنترل باید قابلیت محافظت از محرمانه بودن اطلاعات را در جلسات استراحت و دسترسی از راه دور که از یک شبکه نامعتبر عبور می کنند را فراهم کند.

یادآوری رمزنگاری یک مکانیسم رایج برای اطمینان از محرمانه بودن اطلاعات است.

#### SR 4.1 RE 2 - حفاظت از محرمانه بودن در سراسر مرزهای منطقه

سیستم کنترل باید قابلیت حفاظت از محرمانه بودن اطلاعاتی را که از هر مرز منطقه عبور می کند را فراهم کند.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 4.1 - محرمانه بودن اطلاعات عبارتند از:

Provided by : www.spic.ir

- SL-C (DC، سیستم کنترل) 1: SR 4.1

- SL-C(DC، سیستم کنترل) 2: SR 4.1 (1)

- SL-C (DC، سیستم کنترل) 3: SR 4.1 (1)

- SL-C(DC، سیستم کنترل) 4: SR 4.1 (1) (2)

#### SR 4.2 - ماندگاری اطلاعات

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که تمام اطلاعاتی را که مجوز خواندن صریح برای آن ها پشتیبانی می شود، از اجزایی که قرار است از سرویس فعال خارج شوند و/یا از رده خارج شوند، فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

حذف یک جزء سیستم کنترل از سرویس فعال نباید فرصتی برای انتشار ناخواسته اطلاعاتی که مجوز خواندن صریح برای آنها پشتیبانی می شود، فراهم کند. نمونه‌ای از چنین اطلاعاتی شامل «کلیدهای پیوستن» (در مورد برخی از دستگاه‌های میدان بی‌سیم) ذخیره‌شده در فضای ذخیره‌سازی غیرفرار یا سایر اطلاعات رمزنگاری‌شده است که فعالیت‌های غیرمجاز یا مخرب را تسهیل می‌کند.

اطلاعات تولید شده توسط اقدامات یک کاربر یا نقش (یا اقدامات یک فرآیند نرم افزاری که از طرف یک کاربر یا نقش عمل می کند) نباید به صورت کنترل نشده در اختیار کاربر یا نقش دیگری قرار گیرد. کنترل اطلاعات سیستم کنترل یا تداوم داده ها از افشای ناخواسته اطلاعات ذخیره شده در یک منبع مشترک پس از بازگرداندن آن منبع به سیستم کنترل جلوگیری می کند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 4.2 RE 1 - پاکسازی منابع حافظه مشترک

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که از انتقال اطلاعات غیرمجاز و ناخواسته از طریق منابع حافظه مشترک فرار جلوگیری کند.

توجه: منابع حافظه فرار آنهایی هستند که معمولاً پس از انتشار در مدیریت حافظه، اطلاعات را حفظ نمی کنند. با این حال، حملاتی علیه حافظه دسترسی تصادفی (RAM) وجود دارد که پتانسیل استخراج مطالب کلیدی یا سایر داده‌های محرمانه را قبل از نوشتن بیش از حد واقعی دارند. بنابراین، زمانی که این حافظه برای استفاده توسط کاربر دیگری به سیستم کنترل بازگردانده می‌شود، پاک کردن تمام داده‌ها و اتصالات منحصر به فرد به داده‌های منحصربه‌فرد از حافظه مشترک فرار، یک روش معمول پذیرفته شده است، به طوری که این داده‌ها برای کاربر جدید قابل مشاهده یا در دسترس نباشد.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 4.2 - ماندگاری اطلاعات عبارتند از:

- SL-C(DC، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C(DC، سیستم کنترل) 2: SR 4.2

- SL-C (DC، سیستم کنترل) 3: SR 4.2 (1)

- SL-C (DC، سیستم کنترل) 4: SR 4.2 (1)

#### SR 4.3 - استفاده از رمزنگاری

#### مورد نیاز

در صورت نیاز به رمزنگاری، سیستم کنترل باید از الگوریتم‌های رمزنگاری، اندازه‌های کلید و مکانیسم‌ها برای استقرار و مدیریت کلید طبق رویه‌ها و توصیه‌های رایج صنعت امنیتی استفاده کند.

Provided by : www.spic.ir

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

انتخاب حفاظت رمزنگاری باید با ارزش اطلاعات محافظت شده، پیامدهای محرمانه بودن اطلاعات نقض شده، دوره زمانی که در طی آن اطلاعات محرمانه است و محدودیت های عملیاتی سیستم کنترل شود، مطابقت داشته باشد. این می تواند شامل اطلاعات در حالت استراحت، در حال انتقال یا هر دو باشد. توجه داشته باشید که نسخه های پشتیبان نمونه ای از اطلاعات در حالت استراحت هستند و باید به عنوان بخشی از فرآیند ارزیابی محرمانه بودن داده ها در نظر گرفته شوند. تأمین‌کننده محصول سیستم کنترل باید رویه‌ها و رویه‌های مربوط به ایجاد و مدیریت کلید رمزنگاری را مستند کند. سیستم کنترل باید از الگوریتم های رمزگذاری و هش تثبیت شده و آزمایش شده، مانند استاندارد رمزگذاری پیشرفته (AES) و سری الگوریتم هش ایمن (SHA) و اندازه های کلید بر اساس استاندارد اختصاص داده شده استفاده کند. تولید کلید باید با استفاده از یک مولد اعداد تصادفی موثر انجام شود. سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی برای مدیریت کلید باید تغییرات دوره‌ای کلید، تخریب کلید، توزیع کلید و پشتیبان‌گیری کلید رمزگذاری را مطابق با استانداردهای تعریف‌شده بررسی کند. روش ها و توصیه های پذیرفته شده عمومی را می توان در اسنادی مانند NIST SP800-57 [25] یافت. الزامات پیاده سازی را می توان به عنوان مثال در ISO/IEC 19790 [12] یافت.

این SR، همراه با 5.10، SR 1.8 - گواهینامه های زیرساخت کلید عمومی (PKI) ممکن است در هنگام برآوردن بسیاری از الزامات دیگر تعریف شده در این استاندارد قابل اجرا باشد.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 4.3 – استفاده از رمزنگاری عبارتند از:

- SL-C (DC، سیستم کنترل) 1: SR 4.3

- SL-C(DC، سیستم کنترل) 2: SR 4.3

- SL-C(DC، سیستم کنترل) 3: SR 4.3

- SL-C(DC، سیستم کنترل) 4: SR 4.3

### FR 5 - جریان داده محدود

#### هدف و توضیحات SL-C(RDF).

برای محدود کردن جریان غیرضروری داده، سیستم کنترل را از طریق مناطق و مجراها تقسیم کنید.

- SL 1 - از دور زدن تصادفی یا تصادفی تقسیم بندی منطقه و مجرا جلوگیری کنید.

- SL 2 - از دور زدن مورد نظر تقسیم بندی منطقه و مجرا توسط نهادها با استفاده از وسایل ساده با منابع کم، مهارت های عمومی و انگیزه کم جلوگیری کنید.

- SL 3 - جلوگیری از دور زدن مورد نظر تقسیم بندی منطقه و مجرا توسط نهادها با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع متوسط، مهارت های خاص IACS و انگیزه متوسط.

- SL 4 - از دور زدن مورد نظر تقسیم بندی منطقه و مجرا توسط نهادها با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع گسترده، مهارت های خاص IACS و انگیزه بالا جلوگیری کنید.

#### منطق

با استفاده از روش ارزیابی ریسک، صاحبان دارایی باید محدودیت های جریان اطلاعات لازم را تعیین کنند و بنابراین، با گسترش، پیکربندی مجراهای مورد استفاده برای ارائه این اطلاعات را تعیین کنند. توصیه ها و دستورالعمل های تجویزی مشتق شده باید شامل مکانیسم هایی باشد که از قطع شبکه های سیستم کنترل را شامل می شود

Provided by : www.spic.ir

از شبکه های تجاری یا عمومی گرفته تا استفاده از دروازه های یک طرفه، فایروال های حالت دار و DMZ برای مدیریت جریان اطلاعات.

#### SR 5.1 - تقسیم بندی شبکه

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت تقسیم منطقی شبکه های سیستم کنترل را از شبکه های سیستم غیر کنترلی و تقسیم منطقی شبکه های سیستم کنترل بحرانی از سایر شبکه های سیستم کنترل را فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

تقسیم بندی شبکه توسط سازمان ها برای اهداف مختلفی از جمله امنیت سایبری استفاده می شود. دلایل اصلی تقسیم‌بندی شبکه‌ها، کاهش قرار گرفتن در معرض یا ورود ترافیک شبکه به یک سیستم کنترل و کاهش انتشار یا خروج ترافیک شبکه از یک سیستم کنترل است. این امر پاسخ و قابلیت اطمینان کلی سیستم را بهبود می بخشد و همچنین معیاری از حفاظت از امنیت سایبری را فراهم می کند. همچنین به بخش‌های مختلف شبکه در سیستم کنترل، از جمله سیستم‌های کنترل حیاتی و سیستم‌های مرتبط با ایمنی، اجازه می‌دهد تا برای سطح حفاظتی بیشتر، از سایر سیستم‌ها تقسیم شوند.

دسترسی از سیستم کنترل به شبکه جهانی وب باید به وضوح بر اساس الزامات عملیاتی سیستم کنترل توجیه شود.

تقسیم‌بندی شبکه و سطح حفاظتی که ارائه می‌کند بسته به معماری کلی شبکه که توسط مالک دارایی در تأسیسات خود و حتی یکپارچه‌سازهای سیستم در سیستم‌های کنترلی استفاده می‌شود، بسیار متفاوت است. تقسیم منطقی شبکه‌ها بر اساس عملکردشان، مقداری از محافظت را فراهم می‌کند، اما اگر دستگاه شبکه در معرض خطر قرار گیرد، همچنان ممکن است منجر به یک نقطه از شکست شود. بخش‌بندی فیزیکی شبکه‌ها سطح دیگری از حفاظت را با حذف آن مورد تک نقطه‌ای از خرابی فراهم می‌کند، اما منجر به طراحی شبکه پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. این مبادلات باید در طول فرآیند طراحی شبکه ارزیابی شوند (به IEC 62443-2-1 مراجعه کنید).

در پاسخ به یک حادثه، ممکن است لازم باشد که اتصالات بین بخش های مختلف شبکه قطع شود. در آن صورت، سرویس‌های لازم برای پشتیبانی از عملیات ضروری باید به گونه‌ای حفظ شوند که دستگاه‌ها بتوانند به درستی به کار خود ادامه دهند و/یا به روشی منظم خاموش شوند. برای این کار ممکن است نیاز باشد که برخی از سرورها برای پشتیبانی از ویژگی‌های عادی شبکه، مانند پروتکل پیکربندی میزبان پویا (DHCP)، سرویس نام دامنه (DNS) یا CAهای محلی، نیاز به کپی در شبکه سیستم کنترل داشته باشند. همچنین ممکن است به این معنا باشد که برخی از سیستم‌های کنترل حیاتی و سیستم‌های مرتبط با ایمنی از ابتدا به گونه‌ای طراحی شوند که کاملاً از شبکه‌های دیگر جدا باشند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 5.1 RE 1 - تقسیم بندی فیزیکی شبکه

سیستم کنترل باید قابلیت تقسیم فیزیکی شبکه های سیستم کنترل را از شبکه های سیستم غیر کنترلی و تقسیم فیزیکی شبکه های سیستم کنترل بحرانی از شبکه های سیستم کنترل غیر بحرانی را فراهم کند.

#### SR 5.1 RE 2 - استقلال از شبکه های سیستم غیر کنترلی

سیستم کنترل باید این قابلیت را داشته باشد که خدمات شبکه را برای کنترل شبکه های سیستم، اعم از بحرانی یا غیر آن، بدون اتصال به شبکه های سیستم غیر کنترلی ارائه دهد.

#### SR 5.1 RE 3 - جداسازی منطقی و فیزیکی شبکه های بحرانی

سیستم کنترل باید قابلیت جداسازی منطقی و فیزیکی شبکه های سیستم کنترل بحرانی را از شبکه های سیستم کنترل غیر بحرانی فراهم کند.

Provided by : www.spic.ir

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 5.1 - بخش بندی شبکه عبارتند از:

- SL-C (RDF، سیستم کنترل) 1: SR 5.1

- SL-C(RDF، سیستم کنترل) 2: SR 5.1 (1)

- SL-C(RDF، سیستم کنترل) 3: SR 5.1 (1) (2)

- SL-C (RDF، سیستم کنترل) 4: SR 5.1 (1) (2) (3)

#### SR 5.2 - حفاظت از مرز منطقه

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت نظارت و کنترل ارتباطات در مرزهای منطقه را برای اعمال تقسیم بندی تعریف شده در مدل مناطق و مجراهای مبتنی بر ریسک فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

هر گونه اتصال به شبکه های خارجی یا سایر سیستم های کنترلی باید از طریق رابط های مدیریت شده متشکل از دستگاه های حفاظت مرزی مناسب (به عنوان مثال، پراکسی ها، دروازه ها، روترها، فایروال ها، دروازه های یک طرفه، محافظ ها و تونل های رمزگذاری شده) که در یک معماری موثر چیده شده اند (به عنوان مثال، فایروال هایی که از دروازه های برنامه های کاربردی مستقر در DMZ محافظت می کنند) انجام شود. حفاظت های مرزی سیستم کنترل در هر مکان پردازش جایگزین تعیین شده باید همان سطوح حفاظتی را که در سایت اولیه ایجاد می شود، ارائه دهد.

به عنوان بخشی از استراتژی حفاظت عمیق دفاعی، سیستم‌های کنترل ضربه بالاتر باید به مناطق جداگانه با استفاده از مجاری برای محدود کردن یا ممنوع کردن دسترسی به شبکه مطابق با سیاست‌ها و رویه‌های امنیتی و ارزیابی ریسک تقسیم شوند. دسته بندی SL-T (سیستم) انتخاب نامزدهای مناسب برای پارتیشن بندی منطقه را راهنمایی می کند (به IEC 62443-3-2 [8] مراجعه کنید).

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 5.2 RE 1 - به طور پیش‌فرض رد کنید، با استثنا اجازه دهید

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که ترافیک شبکه را به طور پیش‌فرض رد کرده و به صورت استثنایی به ترافیک شبکه اجازه دهد.

#### SR 5.2 RE 2 – حالت جزیره ای

سیستم کنترل باید قابلیت جلوگیری از هرگونه ارتباط از طریق مرز سیستم کنترل (که حالت جزیره نیز نامیده می شود) را فراهم کند.

نکته نمونه هایی از مواردی که ممکن است از این قابلیت استفاده شود شامل مواردی است که نقض امنیتی و/یا نقض در سیستم کنترل شناسایی شده است یا حمله ای در سطح سازمانی رخ می دهد (همچنین به 4.2، پشتیبانی از عملکردهای ضروری مراجعه کنید).

#### SR 5.2 RE 3 – Fail close

سیستم کنترل باید قابلیت جلوگیری از هرگونه ارتباط از طریق مرز سیستم کنترل را در مواقعی که خرابی عملیاتی مکانیزم‌های حفاظت مرزی وجود دارد (به آن بسته شدن شکست نیز گفته می‌شود) را فراهم کند. این عملکرد «بستن با شکست» باید به گونه‌ای طراحی شود که با عملکرد SIS یا سایر عملکردهای مرتبط با ایمنی تداخل نداشته باشد.

نکته نمونه هایی از مواردی که ممکن است از این قابلیت استفاده شود شامل سناریوهایی است که در آن خرابی سخت افزار یا قطع برق باعث می شود دستگاه های حفاظت مرزی در حالت تخریب شده کار کنند یا به طور کامل از کار بیفتند (همچنین به 4.2، پشتیبانی از عملکردهای ضروری مراجعه کنید).

Provided by : www.spic.ir

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 5.2 - حفاظت از مرز منطقه عبارتند از:

- SL-C(RDF، سیستم کنترل) 1: SR 5.2

- SL-C(RDF، سیستم کنترل) 2: SR 5.2 (1)

- SL-C(RDF، سیستم کنترل) 3: SR 5.2 (1) (2) (3)

- SL-C(RDF، سیستم کنترل) 4: SR 5.2 (1) (2) (3)

#### SR 5.3 - محدودیت های ارتباط فرد به فرد با هدف عمومی

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که از دریافت پیام های شخصی به شخص با هدف عمومی از کاربران یا سیستم های خارج از سیستم کنترل جلوگیری کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

سیستم‌های ارتباطی شخص به فرد با هدف عمومی شامل، اما محدود به این موارد نمی‌شوند: سیستم‌های ایمیل، اشکال رسانه‌های اجتماعی (توئیتر، فیس‌بوک، گالری‌های عکس، و غیره) یا هر سیستم پیامی که اجازه انتقال هر نوع فایل اجرایی را می‌دهد. این سیستم‌ها معمولاً برای مقاصد خصوصی استفاده می‌شوند که به عملیات سیستم کنترل مربوط نمی‌شوند، و بنابراین خطرات تحمیل‌شده توسط این سیستم‌ها معمولاً بیشتر از هر مزیتی است.

این نوع از سیستم‌های ارتباطی عمومی معمولاً از بردارهای حمله برای معرفی بدافزار به سیستم کنترل استفاده می‌شوند، اطلاعاتی را که مجوز خواندن برای آنها وجود دارد به مکان‌های خارج از سیستم کنترل منتقل می‌کنند و بارگذاری بیش از حد شبکه را معرفی می‌کنند که می‌تواند برای ایجاد مشکلات امنیتی یا حمله به سیستم کنترل مورد استفاده قرار گیرد. بکارگیری طیف وسیعی از سایر الزامات سیستم که به عنوان مثال، محدودیت‌های استفاده و محدود کردن جریان داده را در جاهای دیگر این استاندارد برای سیستم‌های ارتباطی شخص به فرد با هدف عمومی پوشش می‌دهد، می‌تواند اقدامات متقابل جبرانی کافی را برای برآورده کردن این نیاز فراهم کند.

سیستم کنترل ممکن است قابلیت استفاده از این نوع سیستم های ارتباطی دو طرفه را فراهم کند، اما فقط بین سرورها و/یا ایستگاه های کاری در سیستم کنترل. توجه داشته باشید که این SR باید از الزامات مرتبط با 8.3، SR 4.1 - محرمانه بودن اطلاعات پشتیبانی کند.

سیستم کنترل همچنین ممکن است ایمیل یا سایر راه‌حل‌های پیام‌رسانی را که با استفاده از پیام‌های خروجی، ارتباطات داخلی رایانه به رایانه خارجی را فراهم می‌کنند، محدود کند. این ارتباطات داخلی به خارجی ممکن است به هدف ارسال هشدارهای سیستم یا سایر پیام‌های اطلاعاتی رایانه‌ای به کاربران یا سیستم‌های خارج از سیستم کنترل محدود شود. برای جلوگیری از انتقال اطلاعاتی که مجوز خواندن صریح برای آنها پشتیبانی می شود، باید از پیام های از پیش پیکربندی شده (شاید با قابلیت گنجاندن متن محدود) برای انتقال هشدارها یا اطلاعات وضعیت استفاده شود. در زمان ایجاد پیام‌ها توسط سیستم، ممکن است به کاربران امکان ضمیمه کردن فایل‌ها یا اطلاعات دیگر به این پیام‌های خروجی داده نشود.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 5.3 RE 1 - تمام ارتباطات فرد به فرد با هدف عمومی را ممنوع کنید

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که هم از ارسال و هم از دریافت پیام های شخصی به شخص با هدف عمومی جلوگیری کند.

Provided by : www.spic.ir

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 5.3 - محدودیت های ارتباطی افراد با هدف عمومی عبارتند از:

- SL-C (RDF، سیستم کنترل) 1: SR 5.3

- SL-C(RDF، سیستم کنترل) 2: SR 5.3

- SL-C(RDF، سیستم کنترل) 3: SR 5.3 (1)

- SL-C(RDF، سیستم کنترل) 4: SR 5.3 (1)

#### SR 5.4 - پارتیشن بندی برنامه

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت پشتیبانی از پارتیشن بندی داده ها، برنامه ها و خدمات را بر اساس بحرانی بودن برای تسهیل اجرای یک مدل منطقه بندی فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

پارتیشن بندی ممکن است از طریق ابزارهای فیزیکی یا منطقی از طریق استفاده از کامپیوترهای مختلف، واحدهای پردازش مرکزی مختلف، نمونه‌های مختلف سیستم عامل، آدرس‌های شبکه مختلف و ترکیبی از این روش‌ها یا سایر روش‌ها در صورت لزوم انجام شود. نمونه‌هایی از برنامه‌ها و خدماتی که می‌توانند برای پارتیشن‌های مختلف در نظر گرفته شوند، شامل سیستم‌های اضطراری و/یا ایمنی، برنامه‌های کنترل حلقه بسته، ایستگاه‌های کاری اپراتور و ایستگاه‌های کاری مهندسی هستند، اما محدود به آن‌ها نمی‌شوند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 5.4 – پارتیشن بندی برنامه عبارتند از:

- SL-C (RDF، سیستم کنترل) 1: SR 5.4

- SL-C(RDF، سیستم کنترل) 2: SR 5.4

- SL-C (RDF، سیستم کنترل) 3: SR 5.4

- SL-C(RDF، سیستم کنترل) 4: SR 5.4

### FR 6 - پاسخ به موقع به رویدادها

#### هدف و توضیحات SL-C(TRE).

با اطلاع دادن به مقام مربوطه، گزارش شواهد مورد نیاز از تخلف و انجام اقدامات اصلاحی به موقع در صورت کشف حوادث، به نقض های امنیتی پاسخ دهید.

- SL 1 - نظارت بر عملکرد IACS و پاسخ به حوادث زمانی که آنها کشف می شوند با جمع آوری و ارائه شواهد پزشکی قانونی در هنگام استعلام.

- SL 2 - نظارت بر عملکرد IACS و پاسخ به حوادث زمانی که آنها کشف می شوند با جمع آوری فعال و گزارش دوره ای شواهد پزشکی قانونی.

- SL 3 - نظارت بر عملکرد IACS و پاسخ به حوادث زمانی که آنها کشف می شوند با جمع آوری فعال و ارائه شواهد پزشکی قانونی به مقامات مناسب.

- SL 4 - نظارت بر عملکرد IACS و پاسخ به حوادث زمانی که آنها کشف می شوند با جمع آوری فعال و ارسال شواهد پزشکی قانونی به مقامات مناسب در زمان واقعی.

Provided by : www.spic.ir

#### منطق

با استفاده از روش ارزیابی ریسک، صاحبان دارایی باید خط مشی‌ها و رویه‌های امنیتی و خطوط ارتباطی و کنترل مناسب مورد نیاز برای پاسخگویی به نقض‌های امنیتی را ایجاد کنند. توصیه‌ها و دستورالعمل‌های تجویزی مشتق‌شده باید شامل مکانیسم‌هایی باشد که شواهد پزشکی قانونی را جمع‌آوری، گزارش، حفظ و به طور خودکار مرتبط می‌کند تا اقدامات اصلاحی به موقع را تضمین کند. استفاده از ابزارها و تکنیک های نظارت نباید بر عملکرد عملیاتی سیستم کنترل تأثیر منفی بگذارد.

#### SR 6.1 - دسترسی به گزارش حسابرسی

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید این قابلیت را برای افراد و/یا ابزارهای مجاز برای دسترسی به گزارش های حسابرسی به صورت فقط خواندنی فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

سیستم کنترل سوابق ممیزی را در مورد رویدادهای رخ داده در سیستم تولید می کند (به 6.10، SR 2.8 - رویدادهای قابل حسابرسی مراجعه کنید). دسترسی به این گزارش‌های حسابرسی برای پشتیبانی از فیلتر کردن گزارش‌های حسابرسی، شناسایی و حذف اطلاعات اضافی، بررسی و گزارش‌دهی فعالیت‌ها در طول تحقیقات پس از وقوع حوادث امنیتی ضروری است. این دسترسی نباید سوابق حسابرسی اصلی را تغییر دهد. به طور کلی کاهش حسابرسی و تولید گزارش باید بر روی یک سیستم اطلاعاتی جداگانه انجام شود. دسترسی دستی به سوابق ممیزی (مانند نماهای صفحه یا چاپ) برای برآوردن نیاز پایه کافی است، اما برای SLهای بالاتر کافی نیست. دسترسی برنامه‌ای معمولاً برای ارائه اطلاعات گزارش حسابرسی به مکانیسم‌های تحلیلی مانند SIEM استفاده می‌شود. SR های مربوطه را در بندهای 5، 6 و 9 در مورد ایجاد، حفاظت و دسترسی به گزارش های حسابرسی ببینید.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 6.1 RE 1 - دسترسی برنامه‌ای به گزارش‌های حسابرسی

سیستم کنترل باید دسترسی برنامه‌ای به سوابق ممیزی را با استفاده از یک رابط برنامه‌نویسی کاربردی (API) فراهم کند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 6.1 – دسترسی به گزارش حسابرسی عبارتند از:

- SL-C (TRE، سیستم کنترل) 1: SR 6.1

- SL-C (TRE، سیستم کنترل) 2: SR 6.1

- SL-C (TRE، سیستم کنترل) 3: SR 6.1 (1)

- SL-C (TRE، سیستم کنترل) 4: SR 6.1 (1)

#### SR 6.2 - نظارت مستمر

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت نظارت مداوم بر عملکرد مکانیزم امنیتی را با استفاده از روش‌ها و توصیه‌های رایج صنعت امنیتی برای شناسایی، شناسایی و گزارش به موقع نقض‌های امنیتی فراهم کند.

توجه: زمان پاسخ یک موضوع محلی خارج از محدوده این استاندارد است.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

قابلیت نظارت بر سیستم کنترل را می توان از طریق ابزارها و تکنیک های مختلف (به عنوان مثال IDS، IPS، مکانیسم های حفاظت از کدهای مخرب و شبکه) به دست آورد.

Provided by : www.spic.ir

مکانیسم های نظارت). همانطور که حملات پیچیده تر می شوند، این ابزارها و تکنیک های نظارت نیز باید پیچیده تر شوند، از جمله IDS/IPS مبتنی بر رفتار.

دستگاه های نظارتی باید به طور استراتژیک در سیستم کنترل مستقر شوند (به عنوان مثال، در مکان های محیطی انتخاب شده و نزدیک مزارع سرور که از برنامه های کاربردی حیاتی پشتیبانی می کنند) برای جمع آوری اطلاعات ضروری. مکانیسم‌های نظارتی نیز ممکن است در مکان‌های موقتی در سیستم کنترل برای ردیابی تراکنش‌های خاص مستقر شوند.

نظارت باید شامل سازوکارهای گزارش دهی مناسب باشد تا امکان پاسخگویی به موقع به رویدادها را فراهم کند. برای متمرکز نگه داشتن گزارش‌دهی و میزان اطلاعات گزارش‌شده در سطحی که می‌تواند توسط گیرندگان پردازش شود، مکانیسم‌هایی مانند SIEM معمولاً برای مرتبط کردن رویدادهای فردی به گزارش‌های انبوه استفاده می‌شوند که زمینه بزرگ‌تری را ایجاد می‌کنند که رویدادهای خام در آن رخ داده‌اند.

علاوه بر این، از این مکانیسم ها می توان برای ردیابی تأثیر تغییرات امنیتی در سیستم کنترل استفاده کرد (به 6.10، SR 2.8 - رویدادهای قابل حسابرسی مراجعه کنید). وجود ابزارهای پزشکی قانونی از پیش نصب شده می تواند تجزیه و تحلیل حادثه را تسهیل کند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 6.2 - نظارت مستمر عبارتند از:

- SL-C (TRE، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C (TRE، سیستم کنترل) 2: SR 6.2

- SL-C (TRE، سیستم کنترل) 3: SR 6.2

- SL-C (TRE، سیستم کنترل) 4: SR 6.2

### FR 7 - در دسترس بودن منابع

#### هدف و توضیحات SL-C(RA).

اطمینان از در دسترس بودن سیستم کنترل در برابر تخریب یا انکار خدمات ضروری.

- SL 1 - اطمینان حاصل کنید که سیستم کنترل تحت شرایط تولید عادی به طور قابل اعتماد عمل می کند و از موقعیت های DoS ناشی از اقدامات تصادفی یا تصادفی یک نهاد جلوگیری می کند.

- SL 2 - اطمینان حاصل کنید که سیستم کنترل در شرایط تولید عادی و غیرعادی به طور قابل اعتماد عمل می کند و از موقعیت های DoS توسط نهادها با استفاده از ابزارهای ساده با منابع کم، مهارت های عمومی و انگیزه کم جلوگیری می کند.

- SL 3 - اطمینان حاصل کنید که سیستم کنترل تحت شرایط تولید عادی، غیرعادی و شدید به طور قابل اعتماد عمل می کند و از موقعیت های DoS توسط نهادها با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع متوسط، مهارت های خاص IACS و انگیزه متوسط ​​جلوگیری می کند.

- SL 4 - اطمینان حاصل کنید که سیستم کنترل تحت شرایط تولید عادی، غیرعادی و شدید به طور قابل اعتماد عمل می کند و از موقعیت های DoS توسط نهادها با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع گسترده، مهارت های خاص IACS و انگیزه بالا جلوگیری می کند.

#### منطق

هدف این سری از SR ها اطمینان از انعطاف پذیری سیستم کنترل در برابر انواع مختلف رویدادهای DoS است. این شامل در دسترس نبودن جزئی یا کلی عملکرد سیستم در

Provided by : www.spic.ir

سطوح مختلف به ویژه، حوادث امنیتی در سیستم کنترل نباید بر SIS یا سایر عملکردهای مرتبط با ایمنی تأثیر بگذارد.

#### SR 7.1 - حفاظت از انکار خدمات

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت عملکرد در حالت تخریب شده را در طول یک رویداد DoS فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

فناوری‌های مختلفی برای محدود کردن یا در برخی موارد حذف اثرات موقعیت‌های DoS وجود دارد. به عنوان مثال، دستگاه‌های حفاظت مرزی می‌توانند انواع خاصی از بسته‌ها را فیلتر کنند تا از دستگاه‌های موجود در یک شبکه داخلی و قابل اعتماد در برابر تأثیر مستقیم رویدادهای DoS یا محدود کردن جریان اطلاعات به خروجی یک طرفه محافظت کنند. به طور خاص، همانطور که در بند 4 اشاره شد، یک رویداد DoS در سیستم کنترل نباید بر هیچ سیستم مرتبط با ایمنی تأثیر منفی بگذارد.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 7.1 RE 1 - بارهای ارتباطی را مدیریت کنید

سیستم کنترل باید قابلیت مدیریت بارهای ارتباطی (مانند استفاده از محدودیت نرخ) را برای کاهش اثرات انواع سیل اطلاعات رویدادهای DoS فراهم کند.

#### SR 7.1 RE 2 - اثرات DoS را به سیستم ها یا شبکه های دیگر محدود کنید

سیستم کنترل باید توانایی محدود کردن توانایی همه کاربران (انسان، فرآیندهای نرم افزاری و دستگاه ها) را برای ایجاد رویدادهای DoS که بر سایر سیستم ها یا شبکه های کنترلی تأثیر می گذارد، فراهم کند.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 7.1 - حفاظت از سرویس انکار عبارتند از:

- SL-C (RA، سیستم کنترل) 1: SR 7.1

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 2: SR 7.1 (1)

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 3: SR 7.1 (1) (2)

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 4: SR 7.1 (1) (2)

#### SR 7.2 - مدیریت منابع

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت محدود کردن استفاده از منابع توسط عملکردهای امنیتی را برای جلوگیری از فرسودگی منابع فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

مدیریت منابع (به عنوان مثال، تقسیم‌بندی شبکه یا طرح‌های اولویت‌دار) از تأخیر یا تداخل یک فرآیند نرم‌افزاری با اولویت پایین‌تر با سیستم کنترلی که هر فرآیند نرم‌افزاری با اولویت بالاتر را سرویس می‌دهد، جلوگیری می‌کند. به عنوان مثال، شروع اسکن شبکه، وصله و/یا بررسی آنتی ویروس در یک سیستم عامل می تواند باعث اختلال شدید در عملکرد عادی شود. طرح های محدود کننده نرخ ترافیک باید به عنوان یک تکنیک کاهش در نظر گرفته شود.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

Provided by : www.spic.ir

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 7.2 – مدیریت منابع عبارتند از:

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 1: SR 7.2

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 2: SR 7.2

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 3: SR 7.2

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 4: SR 7.2

#### SR 7.3 - پشتیبان گیری سیستم را کنترل کنید

#### مورد نیاز

هویت و مکان فایل‌های حیاتی و توانایی انجام پشتیبان‌گیری از اطلاعات در سطح کاربر و سطح سیستم (از جمله اطلاعات وضعیت سیستم) باید توسط سیستم کنترل بدون تأثیرگذاری بر عملیات عادی کارخانه پشتیبانی شود.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

در دسترس بودن پشتیبان‌گیری‌های به‌روز برای بازیابی از نقص سیستم کنترل و/یا پیکربندی اشتباه ضروری است. خودکارسازی این عملکرد تضمین می‌کند که همه فایل‌های مورد نیاز ضبط می‌شوند و هزینه‌های اضافی اپراتور را کاهش می‌دهد. اگرچه معمولاً برای بازیابی سیستم کنترل مورد نیاز نیست، اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت های پزشکی قانونی پس از حادثه (به عنوان مثال، گزارش های حسابرسی) باید به طور خاص در نسخه پشتیبان گنجانده شود (به 10.4، SR 6.2 - نظارت مستمر مراجعه کنید). اگر پشتیبان‌گیری‌های حاصل حاوی اطلاعات محرمانه هستند، باید رمزگذاری در نظر گرفته شود (به 8.5، SR 4.3 - استفاده از رمزنگاری مراجعه کنید).

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 7.3 RE 1 - تأیید پشتیبان

سیستم کنترل باید قابلیت بررسی قابلیت اطمینان مکانیزم های پشتیبان را فراهم کند.

#### SR 7.3 RE 2 – اتوماسیون پشتیبان

سیستم کنترل باید قابلیت خودکارسازی عملکرد پشتیبان را بر اساس فرکانس قابل تنظیم فراهم کند.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 7.3 – پشتیبان گیری از سیستم کنترل عبارتند از:

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 1: SR 7.3

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 2: SR 7.3 (1)

- SL-C (RA، سیستم کنترل) 3: SR 7.3 (1) (2)

- SL-C (RA، سیستم کنترل) 4: SR 7.3 (1) (2)

#### SR 7.4 - بازیابی و بازسازی سیستم را کنترل کنید

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت بازیابی و بازیابی به حالت امن شناخته شده را پس از یک اختلال یا خرابی فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

کنترل بازیابی و بازیابی سیستم به حالت امن شناخته شده به این معنی است که تمام پارامترهای سیستم (چه پیش فرض یا قابل تنظیم) روی مقادیر ایمن تنظیم شده اند، وصله های مهم امنیتی دوباره نصب می شوند، تنظیمات پیکربندی مربوط به امنیت دوباره برقرار می شوند، سیستم

Provided by : www.spic.ir

مستندات و رویه‌های عملیاتی در دسترس هستند، نرم‌افزارهای کاربردی و سیستمی مجدداً نصب و با تنظیمات ایمن پیکربندی می‌شوند، اطلاعات جدیدترین و شناخته‌شده‌های پشتیبان‌گیری امن بارگیری می‌شوند و سیستم کاملاً آزمایش شده و کار می‌کند.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 7.4 – بازیابی و بازسازی سیستم کنترل عبارتند از:

- SL-C (RA، سیستم کنترل) 1: SR 7.4

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 2: SR 7.4

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 3: SR 7.4

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 4: SR 7.4

#### SR 7.5 - برق اضطراری

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که به منبع برق اضطراری سوئیچ و از آن خارج شود بدون اینکه بر وضعیت امنیتی موجود یا یک حالت تخریب شده مستند تأثیر بگذارد.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

ممکن است مواردی وجود داشته باشد که اقدامات متقابل جبرانی مانند کنترل دسترسی فیزیکی درب ممکن است تحت تأثیر از دست دادن منبع تغذیه پایه قرار گیرد، در این صورت منبع تغذیه اضطراری باید آن سیستم های مرتبط را پوشش دهد. اگر این امکان پذیر نباشد، ممکن است در چنین شرایط اضطراری به اقدامات متقابل جبرانی دیگری نیاز باشد.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 7.5 – برق اضطراری عبارتند از:

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 1: SR 7.5

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 2: SR 7.5

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 3: SR 7.5

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 4: SR 7.5

#### SR 7.6 - تنظیمات پیکربندی شبکه و امنیت

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت پیکربندی مطابق با تنظیمات شبکه و امنیتی توصیه شده را که در دستورالعمل های ارائه شده توسط تامین کننده سیستم کنترل توضیح داده شده است را فراهم کند. سیستم کنترل باید یک رابط برای شبکه مستقر در حال حاضر و تنظیمات پیکربندی امنیتی فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

این تنظیمات پیکربندی، پارامترهای قابل تنظیم اجزای سیستم کنترل هستند. برای اینکه بتوان هرگونه انحراف از تنظیمات پیکربندی تایید شده و/یا توصیه شده را شناسایی و تصحیح کرد، سیستم کنترل باید از نظارت و پشتیبانی پشتیبانی کند.

Provided by : www.spic.ir

کنترل تغییرات در تنظیمات پیکربندی مطابق با سیاست ها و رویه های امنیتی. برای افزایش امنیت، ممکن است یک بررسی خودکار انجام شود که در آن تنظیمات فعلی به طور خودکار توسط یک نماینده جمع‌آوری شده و با تنظیمات تایید شده مقایسه شود.

#### پیشرفت های مورد نیاز

      - SR 7.6 RE 1 - گزارش تنظیمات امنیتی فعلی قابل خواندن توسط ماشین

سیستم کنترل باید قابلیت تولید گزارشی را فراهم کند که تنظیمات امنیتی در حال حاضر مستقر شده را در قالبی قابل خواندن توسط ماشین فهرست کند.

#### باطل

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 7.6 – تنظیمات پیکربندی شبکه و امنیت عبارتند از:

- SL-C (RA، سیستم کنترل) 1: SR 7.6

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 2: SR 7.6

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 3: SR 7.6 (1)

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 4: SR 7.6 (1)

#### SR 7.7 - کمترین قابلیت

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید این قابلیت را فراهم کند که به طور خاص استفاده از توابع، پورت ها، پروتکل ها و/یا خدمات غیر ضروری را ممنوع و/یا محدود کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

سیستم های کنترل قادر به ارائه طیف گسترده ای از عملکردها و خدمات هستند. برخی از عملکردها و خدمات ارائه شده ممکن است برای پشتیبانی از عملکردهای ضروری ضروری نباشند. بنابراین، به طور پیش‌فرض، توابع فراتر از یک پیکربندی خط پایه باید غیرفعال شوند. علاوه بر این، گاهی اوقات ارائه چندین سرویس از یک جزء واحد کنترل راحت است، اما انجام این کار خطر محدود کردن خدمات ارائه شده توسط یک جزء را افزایش می دهد. بسیاری از عملکردها و خدماتی که معمولاً توسط تجهیزات تجاری (COTS) ارائه می‌شوند، ممکن است کاندید حذف شوند، به عنوان مثال، ایمیل، پروتکل صوتی از طریق اینترنت (VoIP)، پیام‌رسانی فوری (IM)، پروتکل انتقال فایل (FTP)، پروتکل انتقال فرامتن (HTTP) و به اشتراک گذاری فایل.

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 7.7 – کمترین عملکرد عبارتند از:

- SL-C (RA، سیستم کنترل) 1: SR 7.7

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 2: SR 7.7

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 3: SR 7.7

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 4: SR 7.7

Provided by : www.spic.ir

#### SR 7.8 - کنترل موجودی اجزای سیستم

#### مورد نیاز

سیستم کنترل باید قابلیت گزارش لیست فعلی اجزای نصب شده و ویژگی های مرتبط با آنها را فراهم کند.

#### راهنمایی منطقی و تکمیلی

موجودی اجزای سیستم کنترل ممکن است شامل شناسه جزء، قابلیت و سطح بازبینی باشد، اما محدود به آن نیست. موجودی اجزا باید با SuC سازگار باشد. یک فرآیند رسمی مدیریت پیکربندی باید به کار گرفته شود تا کنترل تغییرات در خط پایه موجودی اجزا را حفظ کند (به IEC 62443-2-1 مراجعه کنید).

#### پیشرفت های مورد نیاز

هیچ کدام.

#### سطوح امنیتی

الزامات چهار سطح SL مربوط به SR 7.8 - موجودی اجزای سیستم کنترل عبارتند از:

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 1: انتخاب نشده است

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 2: SR 7.8

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 3: SR 7.8

- SL-C(RA، سیستم کنترل) 4: SR 7.8

Provided by : www.spic.ir

# پیوست A

(آموزنده)

# بحث بردار SL

یادداشت 1 این ضمیمه بر اساس مقاله با عنوان "سطوح تضمین امنیت: رویکرد برداری برای توصیف الزامات امنیتی" [28] است. محتوای این پیوست از آن مقاله اصلی برای پاسخ به تغییرات سری IEC 62443 و نظرات دریافت شده از بازبینان اصلاح شده است.

یادآوری 2 خانه نهایی برای اکثر مواد موجود در این پیوست، IEC 62443-1-1 و IEC 62443-3-3 خواهد بود. در زمان انتشار این اسناد، این اسناد دیگر در حال نگارش و/یا تجدید نظر بودند و حاوی مطالب بردار SL نبودند. این پیوست برای کمک به خواننده در درک مفهوم برداری SL ارائه شده است. مطالب موجود در این پیوست آموزنده است و با هر محتوای هنجاری موجود در آن استانداردهای دیگر جایگزین خواهد شد.

### نمای کلی

سیستم های ایمنی تقریباً دو دهه است که از مفهوم سطوح یکپارچگی ایمنی (SILs) استفاده می کنند. این اجازه می دهد تا قابلیت یکپارچگی ایمنی یک جزء یا سطح یکپارچگی ایمنی یک سیستم مستقر شده با یک عدد نمایش داده شود که یک عامل حفاظتی لازم برای اطمینان از سلامت و ایمنی افراد یا محیط را بر اساس احتمال خرابی آن جزء یا سیستم تعریف می کند. فرآیند تعیین ضریب حفاظتی مورد نیاز برای یک سیستم ایمنی، در عین پیچیده بودن، قابل مدیریت است زیرا احتمال خرابی یک قطعه یا سیستم به دلیل خرابی تصادفی سخت افزاری را می توان در شرایط کمی اندازه گیری کرد. ریسک کلی را می توان بر اساس عواقبی که این خرابی ها به طور بالقوه بر HSE داشته باشد محاسبه کرد.

سیستم‌های امنیتی کاربرد بسیار گسترده‌تری دارند، مجموعه‌ای بسیار گسترده‌تر از پیامدها و مجموعه‌ای بسیار گسترده‌تر از شرایط احتمالی منجر به یک رویداد احتمالی. سیستم‌های امنیتی هنوز هم برای محافظت از HSE هستند، اما آنها همچنین برای محافظت از خود فرآیند صنعتی، اطلاعات اختصاصی شرکت، اعتماد عمومی و امنیت ملی از جمله موارد دیگر در شرایطی هستند که ممکن است خرابی‌های تصادفی سخت‌افزار دلیل اصلی نباشد. در برخی موارد، ممکن است این یک کارمند خوش نیت باشد که مرتکب اشتباه شود و در موارد دیگر ممکن است یک مهاجم فریبنده باشد که قصد دارد یک رویداد را ایجاد کند و شواهد را پنهان کند. افزایش پیچیدگی سیستم‌های امنیتی، فشرده‌سازی ضریب حفاظتی را به یک عدد بسیار دشوارتر می‌کند.

### سطوح امنیتی

#### تعریف

در زیر گزیده ای از 5.11.1 IEC/TS 62443-1-1:2009 است که توضیح خوبی در مورد اینکه SL ها چیست و چگونه می توان از آنها استفاده کرد، ارائه می دهد.

سطوح امنیتی یک رویکرد کیفی برای پرداختن به امنیت یک منطقه ارائه می دهد. به عنوان یک روش کیفی، تعریف سطح امنیتی برای مقایسه و مدیریت امنیت مناطق درون یک سازمان کاربرد دارد. همانطور که داده های بیشتری در دسترس قرار می گیرد و نمایش های ریاضی ریسک، تهدیدات و حوادث امنیتی توسعه می یابد، این مفهوم به سمت یک رویکرد کمی برای انتخاب و تأیید سطوح امنیتی (SL) حرکت می کند. هم برای شرکت های کاربر نهایی و هم برای فروشندگان IACS و محصولات امنیتی قابل اجرا خواهد بود. برای انتخاب دستگاه‌ها و اقدامات متقابل IACS برای استفاده در یک منطقه و شناسایی و مقایسه امنیت مناطق در سازمان‌های مختلف در بخش‌های صنعتی استفاده می‌شود.

در مرحله اول توسعه، سری استانداردهای IEC 62443 تمایل به استفاده از SLهای کیفی با استفاده از عباراتی مانند "کم"، "متوسط" و "بالا" دارد. مالک دارایی باید تعریف خود را از معنای آن طبقه بندی ها برای کاربرد خاص خود ارائه دهد. هدف بلندمدت سری IEC 62443 انتقال هرچه بیشتر سطوح و الزامات امنیتی به توضیحات کمی، الزامات و معیارهای ممکن برای ایجاد کاربردهای تکرارپذیر استاندارد در بین شرکت‌ها و صنایع مختلف است.

Provided by : www.spic.ir

دستیابی به این هدف زمان بر است، زیرا برای توجیه رویکرد کمی، باید تجربه بیشتری در به کارگیری استانداردها و داده ها در سیستم های امنیتی صنعتی کسب شود.

هنگام نگاشت الزامات به SL های مختلف، توسعه دهندگان استاندارد به چارچوبی از مرجع نیاز دارند که معنی SL های مختلف و تفاوت آنها با یکدیگر را شرح دهد. هدف این پیوست پیشنهاد چنین چارچوب مرجعی است.

#### انواع SL ها

SL ها به سه نوع مختلف تقسیم می شوند: هدف، به دست آمده و قابلیت. این انواع، در حالی که همه آنها مرتبط هستند، با جنبه های مختلف چرخه حیات امنیتی ارتباط دارند.

- SLهای هدف (SL-T) سطح امنیت مطلوب برای یک سیستم خاص هستند. این معمولاً با انجام ارزیابی ریسک بر روی یک سیستم و تعیین اینکه به سطح خاصی از امنیت برای اطمینان از عملکرد صحیح آن نیاز دارد، تعیین می شود.

- SL های به دست آمده (SL-A) سطح واقعی امنیت برای یک سیستم خاص هستند. اینها پس از در دسترس بودن طراحی سیستم یا زمانی که یک سیستم در جای خود قرار دارد اندازه گیری می شوند. از آنها برای تعیین اینکه یک سیستم امنیتی به اهدافی که در ابتدا در SLهای هدف تعیین شده بودند استفاده می شود.

- قابلیت SL ها (SL-C) سطوح امنیتی هستند که اجزا یا سیستم ها می توانند در صورت پیکربندی مناسب ارائه دهند. این سطوح بیان می‌کنند که یک مؤلفه یا سیستم خاص می‌تواند در صورت پیکربندی و یکپارچه‌سازی مناسب، بدون اقدامات متقابل جبران‌کننده اضافی، SLهای هدف را به صورت بومی برآورده کند.

هر یک از این SL ها برای استفاده در مراحل مختلف چرخه حیات امنیتی طبق سری IEC 62443 در نظر گرفته شده است. با شروع با یک هدف برای یک سیستم خاص، یک سازمان باید طرحی بسازد که شامل قابلیت هایی برای دستیابی به نتیجه مطلوب باشد. به عبارت دیگر، تیم طراحی ابتدا SL هدف لازم برای یک سیستم خاص را توسعه می دهد. سپس آنها سیستم را برای رسیدن به آن اهداف طراحی می کنند، معمولاً در یک فرآیند تکراری که در آن پس از هر تکرار، SL های به دست آمده از طرح پیشنهادی اندازه گیری شده و با SL های هدف مقایسه می شوند. به عنوان بخشی از این فرآیند طراحی، طراحان اجزا و سیستم‌هایی را با قابلیت‌های SL انتخاب می‌کنند تا نیازهای SL هدف را برآورده کنند - یا در مواردی که چنین سیستم‌ها و اجزایی در دسترس نیستند، آن‌ها را با اقدامات متقابل جبران‌کننده تکمیل می‌کنند. پس از راه اندازی سیستم، SL واقعی به عنوان SL بدست آمده اندازه گیری می شود و با SL هدف مقایسه می شود.

#### استفاده از SL ها

هنگام طراحی یک سیستم جدید (میدان سبز) یا تجدید نظر در امنیت یک سیستم موجود (میدان قهوه ای)، اولین گام این است که سیستم را به مناطق مختلف تقسیم کنید و مجراهایی را برای اتصال این مناطق در صورت لزوم تعریف کنید. جزئیات نحوه انجام این کار در IEC 62443-3-2 آورده شده است. هنگامی که یک مدل منطقه از سیستم ایجاد شد، به هر منطقه و مجرای یک SL هدف اختصاص داده می شود، بر اساس تجزیه و تحلیل پیامد، که امنیت مورد نظر را برای منطقه یا مجرای مربوطه توصیف می کند. در طول این تحلیل منطقه و مجرای اولیه، نیازی به تکمیل طراحی سیستم دقیق نیست. توصیف عملکردی که باید توسط دارایی ها در یک منطقه و ارتباطات بین مناطق به منظور دستیابی به اهداف امنیتی ارائه شود، کافی است.

شکل A.1 و شکل A.2 نمونه‌های سطح بالایی از سیستم‌هایی را نشان می‌دهند که به مناطقی که توسط مجرای متصل شده‌اند تقسیم شده‌اند. شکل A.1 یک نمایش گرافیکی از یک سیستم کنترل برای ایستگاه بارگیری کامیون کلر است. مورد استفاده کامل همراه با این شکل در IEC/TR 62443-1-4 مورد بحث قرار خواهد گرفت. دارای پنج منطقه نشان داده شده است: سیستم کنترل فرآیند اولیه (BPCS)، SIS، مرکز کنترل، کارخانه DMZ، و شرکت. BPCS و SIS هر دو از PLC برای کار با جنبه های مختلف ایستگاه بارگیری با SIS با استفاده از PLC ایمنی عملکردی ویژه (FS-PLC) که برای استفاده در سیستم های ایمنی رتبه بندی شده است، استفاده می کنند. دو PLC از طریق یک اتصال سریال غیر قابل مسیریابی یا اترنت با استفاده از یک دستگاه حفاظت مرزی به هم متصل می شوند. هر یک از PLC ها به یک سوئیچ محلی با یک ایستگاه کاری مهندسی برای برنامه نویسی و HMI برای کار متصل است. مناطق BPCS و SIS همچنین دارای یک سیستم مدیریت دارایی ابزار (IAMS) برای اندازه گیری و آزمایش ابزارها هستند. یک مرکز کنترل شامل چندین ایستگاه کاری و BPCS هر دو به کارخانه DMZ متصل هستند. گیاه DMZ می تواند انواع مختلفی را در خود جای دهد

Provided by : www.spic.ir

اجزا و سیستم ها، به عنوان مثال یک تاریخ نگار داده و یک ایستگاه کاری تعمیر و نگهداری همانطور که در شکل نشان داده شده است. کارخانه DMZ متصل به سیستم های سازمانی نشان داده شده است که شامل شبکه محلی بی سیم شرکتی (WLAN) و وب سرور است. کنترل‌کننده‌های دامنه متعدد و دستگاه‌های حفاظت مرزی در شکل نشان داده شده‌اند تا برخی از اقدامات متقابلی را که ممکن است برای بهبود امنیت اعمال شوند، نشان می‌دهند.

IEC 2032/13

#### شکل A.1 - نمونه صنعت فرآیند سطح بالا که مناطق و مجراها را نشان می دهد

شکل A.2 یک نمایش گرافیکی از یک کارخانه تولیدی است. دارای چهار منطقه تعریف شده است: شبکه سازمانی، DMZ صنعتی/سازمانی و دو شبکه صنعتی. زیرساخت سازمانی دارای WLAN و اتصال به اینترنت است. بسیاری از شرکت ها از یک DMZ بین بخش های مهم سیستم های خود برای جداسازی ترافیک شبکه استفاده می کنند. در این مثال خاص، هر شبکه صنعتی نسبتاً مستقل از یکدیگر با PLC، دستگاه های میدانی و HMI خود عمل می کند.

Provided by : www.spic.ir

IEC 2033/13

#### شکل A.2 - نمونه تولید سطح بالا که مناطق و مجراها را نشان می دهد

پس از تعیین SLهای هدف، سیستم را می توان طراحی کرد (میدان سبز) یا دوباره طراحی کرد (میدان قهوه ای) تا سعی کند آن SLهای هدف را برآورده کند. فرآیند طراحی معمولاً یک رویکرد تکراری است که در آن طراحی سیستم چندین بار در طول فرآیند در برابر هدف بررسی می شود. بخش‌های متعدد سری IEC 62443 حاوی راهنمایی در مورد جنبه‌های مختلف الزامات برنامه‌ای و فنی است که در فرآیند طراحی وجود دارد. IEC 62443-2-1 راهنمایی در مورد جنبه های برنامه نویسی فرآیند طراحی ارائه می دهد در حالی که IEC 62443-3-3 (این استاندارد) و IEC 62443-4-2 [10] الزامات امنیتی فنی در سطح سیستم و جزء را تعریف کرده و آنها را با قابلیت های مختلف SL مرتبط می کند.

در طول فرآیند طراحی برای یک سیستم، ارزیابی قابلیت های امنیتی اجزا و زیرسیستم های مختلف ضروری است. تأمین‌کنندگان محصول باید با مقایسه ویژگی‌ها و قابلیت‌ها با الزامات تعریف‌شده در سری IEC 62443 برای SL‌های با قابلیت‌های مختلف، اینها را به‌عنوان SL‌های قابلیت برای اجزا یا سیستم‌های خود ارائه کنند. این SLهای قابلیت را می توان برای تعیین اینکه آیا یک جزء یا سیستم معین قادر به برآوردن SL هدف برای سیستم است یا خیر استفاده می شود. تأمین‌کننده محصول یا یکپارچه‌کننده سیستم همچنین باید راهنمایی‌هایی در مورد نحوه پیکربندی مؤلفه یا سیستم برای مطابقت با SLهای ادعا شده ارائه دهد.

این احتمال وجود دارد که در یک طراحی خاص، اجزا یا سیستم هایی وجود داشته باشند که نتوانند به طور کامل SL هدف را برآورده کنند. در جایی که قابلیت SL یک جزء یا سیستم کمتر از SL هدف است، باید اقدامات متقابل جبرانی برای برآوردن SL هدف مورد نظر در نظر گرفته شود. اقدامات متقابل جبرانی ممکن است شامل تغییر طراحی جزء یا سیستم برای افزایش قابلیت‌های آن، انتخاب جزء یا سیستم دیگری برای رسیدن به SL هدف یا افزودن اجزا یا سیستم‌های اضافی برای برآورده کردن SL هدف باشد. پس از هر بار تکرار در فرآیند طراحی، SL های به دست آمده طراحی سیستم باید دوباره ارزیابی شوند تا ببینیم چگونه با SL های هدف برای سیستم مقایسه می شوند.

هنگامی که طراحی سیستم تایید و اجرا شد، سیستم باید برای جلوگیری یا کاهش بدتر شدن سطح امنیتی سیستم مورد ارزیابی قرار گیرد. باید در طول یا بعد از تغییرات سیستم و بر اساس یک برنامه منظم ارزیابی شود. IEC 62443-2-1 راهنمایی در مورد مراحل لازم برای اجرای برنامه امنیتی و نحوه ارزیابی اثربخشی آن ارائه می دهد. پس از تعیین SL های به دست آمده، ارزیابی اینکه آیا سیستم همچنان SL های هدف اصلی را برآورده می کند (به عنوان مثال، با استفاده از نیازهای سیستم) ضروری است.

Provided by : www.spic.ir

از IEC 62443-3-3). اگر سیستم آن الزامات را برآورده نمی کند، ممکن است دلایل متعددی از جمله عدم نگهداری برنامه یا نیاز به طراحی مجدد بخش هایی از سیستم وجود داشته باشد.

در اصل، قابلیت‌های امنیتی سیستم کنترل مستقل از یک زمینه استفاده معین تعیین می‌شوند، اما در یک زمینه معین به منظور دستیابی به SL هدف معماری سیستم، مناطق و/یا مجراهای مربوطه استفاده می‌شوند (شکل A.3 را ببینید).

IEC 2034/13

شکل A.3 - شماتیک همبستگی استفاده از انواع مختلف SL

### وکتور SL

#### الزامات اساسی

SL بر اساس هفت FR برای امنیت است که در IEC 62443-1-1 تعریف شده است:

- کنترل شناسایی و احراز هویت (IAC)

- استفاده از کنترل (UC)،

- یکپارچگی سیستم (SI)

- محرمانه بودن داده ها (DC)

- جریان داده محدود (RDF)،

- پاسخ به موقع به رویدادها (TRE) و

- در دسترس بودن منابع (RA).

Provided by : www.spic.ir

به جای فشرده سازی SL ها به یک عدد واحد، می توان از بردار SL ها استفاده کرد که از هفت FR بالا به جای یک ضریب حفاظتی استفاده می کند. این بردار از SL ها امکان جداسازی قابل تعریف بین SL ها را برای FR های مختلف با استفاده از زبان فراهم می کند. این زبان می تواند بر اساس پیامدهای اضافی مرتبط با سیستم های امنیتی یا حملات مختلف علیه اهداف امنیتی مورد توجه FR ها باشد. زبان مورد استفاده در تعاریف SL می تواند حاوی توضیحات عملی در مورد اینکه چگونه یک سیستم نسبت به سیستم دیگر امن تر است بدون نیاز به ربط دادن همه چیز به پیامدهای HSE باشد.

#### تعاریف سطح

      - نمای کلی

سری IEC 62443 SLها را برحسب پنج سطح مختلف (0، 1، 2، 3 و 4) تعریف می‌کند که هر کدام سطح امنیتی فزاینده‌ای دارند. مدل فعلی برای تعریف SL ها به محافظت از یک تهدید پیچیده تر بستگی دارد و بسته به نوع SL که اعمال می شود کمی متفاوت است. برای SL-C، این بدان معناست که یک جزء یا سیستم خاص می‌تواند توسط مالک دارایی یا یکپارچه‌کننده سیستم پیکربندی شود تا در برابر یک نوع تهدید پیچیده‌تر محافظت کند. برای SL-T، این بدان معناست که مالک دارایی یا یکپارچه‌کننده سیستم از طریق ارزیابی ریسک تعیین کرده است که باید از این منطقه، سیستم یا جزء خاص در برابر این سطح از تهدید محافظت کند. برای SL-A، این بدان معناست که مالک دارایی، یکپارچه‌کننده سیستم، تامین‌کننده محصول و/یا هر ترکیبی از اینها، منطقه، سیستم یا جزء را برای برآورده کردن الزامات امنیتی خاص تعریف‌شده برای آن SL پیکربندی کرده‌اند.

زبان مورد استفاده برای هر یک از SL ها از عباراتی مانند گاه به گاه، تصادفی، ساده، پیچیده و گسترده استفاده می کند. این زبان عمدا مبهم است تا امکان استفاده از همان زبان اصلی برای همه اسناد سری IEC 62443 را فراهم کند. هر یک از اسناد مجزا در این سری، الزامات SL را که برای هدف خاص آنها اعمال می شود، تعریف می کند.

در حالی که الزامات هر یک از SL ها در سرتاسر سری IEC 62443 متفاوت خواهد بود، باید درک کلی از آنچه هر یک از SL ها باید در برابر چه چیزی محافظت کنند وجود داشته باشد. بخش های زیر راهنمایی هایی در مورد نحوه تمایز بین SL ها ارائه می دهد.

#### SL 0: هیچ الزامات یا حفاظت امنیتی خاصی لازم نیست

SL 0 بسته به موقعیتی که در آن اعمال می شود معانی متعددی دارد. در تعریف SL-C به این معنی است که جزء یا سیستم برخی از الزامات SL 1 را برای آن FR خاص برآورده نمی کند. این به احتمال زیاد برای اجزا یا سیستم هایی است که بخشی از یک منطقه بزرگتر هستند که در آن اجزا یا سیستم های دیگر اقدامات متقابل جبرانی را ارائه می دهند. در تعریف SL-T برای یک منطقه خاص به این معنی است که مالک دارایی تشخیص داده است که نتایج تجزیه و تحلیل ریسک آنها نشان می دهد که کمتر از الزامات خاص SL 1 کامل برای آن FR خاص در آن جزء یا سیستم لازم است. این به احتمال زیاد برای اجزای منفرد در یک سیستم یا منطقه ای که به هیچ وجه به الزامات خاص FR کمک نمی کنند، اتفاق می افتد. در تعریف SL-A به این معنی است که منطقه خاص برخی از الزامات SL 1 را برای آن FR خاص برآورده نمی کند.

#### SL 1: محافظت در برابر تخلفات اتفاقی یا تصادفی

نقض تصادفی یا تصادفی امنیت معمولاً از طریق اعمال سهل‌انگیز سیاست‌های امنیتی صورت می‌گیرد. اینها می تواند توسط کارمندان خوش نیت به همان راحتی که توسط یک تهدید خارجی ایجاد شود، ایجاد شود. بسیاری از این تخلفات مربوط به برنامه های امنیتی خواهد بود و با اجرای سیاست ها و رویه ها رسیدگی می شود.

با استفاده از شکل A.1، یک مثال ساده می تواند یک اپراتور باشد که می تواند یک نقطه تنظیم در ایستگاه مهندسی در منطقه BPCS را به مقداری خارج از شرایط خاص تعیین شده توسط کارکنان مهندسی تغییر دهد. سیستم احراز هویت مناسب و استفاده از محدودیت‌های کنترلی را برای عدم اجازه تغییر توسط اپراتور اعمال نکرده است. همچنین با استفاده از شکل A.1، یک مثال دیگر می تواند رمز عبوری است که به صورت متنی واضح بر روی مجرای بین منطقه BPCS و منطقه DMZ ارسال می شود و به مهندس شبکه اجازه می دهد تا رمز عبور را هنگام عیب یابی سیستم مشاهده کند. سیستم محرمانه بودن داده ها را برای محافظت از رمز عبور اعمال نکرده است. با استفاده از

Provided by : www.spic.ir

شکل A.2، مثال سوم یک مهندس است که به معنای دسترسی به PLC در شبکه صنعتی شماره 1 است اما در واقع به PLC در شبکه صنعتی شماره 2 دسترسی دارد. این سیستم محدودیت مناسبی را برای جریان داده اعمال نکرده و از دسترسی مهندس به سیستم اشتباه جلوگیری می کند.

#### SL 2: محافظت در برابر تخلف عمدی با استفاده از وسایل ساده با منابع کم، مهارت های عمومی و انگیزه کم

وسایل ساده نیازی به دانش زیادی از طرف مهاجم ندارد. مهاجم نیازی به دانش دقیق از امنیت، دامنه یا سیستم خاص مورد حمله ندارد. این بردارهای حمله به خوبی شناخته شده اند و ممکن است ابزارهای خودکار برای کمک به مهاجم وجود داشته باشد. آنها همچنین برای حمله به طیف گسترده ای از سیستم ها به جای هدف قرار دادن یک سیستم خاص طراحی شده اند، بنابراین یک مهاجم به سطح قابل توجهی از انگیزه یا منابع در دسترس نیاز ندارد.

با استفاده از شکل A.1، یک مثال می تواند ویروسی باشد که ایستگاه کاری تعمیر و نگهداری را در منطقه Plant DMZ آلوده می کند و به ایستگاه کاری مهندسی BPCS گسترش می یابد زیرا هر دو از یک سیستم عامل با هدف عمومی استفاده می کنند. با استفاده از شکل A.2، یک مثال دیگر می تواند حمله کننده ای باشد که یک وب سرور در شبکه سازمانی را توسط یک اکسپلویت دانلود شده از اینترنت برای یک آسیب پذیری شناخته شده عمومی در سیستم عامل عمومی وب سرور به خطر می اندازد. مهاجم از وب سرور به عنوان نقطه محوری در حمله به سیستم های دیگر در شبکه سازمانی و همچنین شبکه صنعتی استفاده می کند. همچنین با استفاده از شکل A.2، مثال سوم اپراتوری است که وب سایتی را در HMI واقع در شبکه صنعتی شماره 1 مشاهده می کند که تروجانی را دانلود می کند که سوراخی را در روترها و فایروال ها به اینترنت باز می کند.

#### SL 3: محافظت در برابر تخلف عمدی با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع متوسط، مهارت های خاص IACS و انگیزه متوسط

ابزارهای پیچیده به دانش امنیتی پیشرفته، دانش پیشرفته دامنه، دانش پیشرفته سیستم هدف یا هر ترکیبی از اینها نیاز دارند. مهاجمی که دنبال سیستم SL 3 می رود احتمالاً از بردارهای حمله استفاده می کند که برای سیستم هدف خاص سفارشی شده اند. مهاجم ممکن است از اکسپلویت‌هایی در سیستم‌عامل‌هایی استفاده کند که به خوبی شناخته نشده‌اند، ضعف‌هایی در پروتکل‌های صنعتی، اطلاعات خاص در مورد یک هدف خاص برای نقض امنیت سیستم یا ابزارهای دیگری که نیاز به انگیزه و همچنین مهارت و دانش بیشتری نسبت به SL 1 یا 2 دارند.

نمونه ای از ابزارهای پیچیده می تواند ابزارهای رمز عبور یا شکستن کلید بر اساس جداول هش باشد. این ابزارها برای دانلود در دسترس هستند، اما استفاده از آنها نیاز به دانش سیستم دارد (مانند هش رمز عبور برای شکستن). با استفاده از شکل A.1، مثال دیگری می تواند مهاجمی باشد که پس از دسترسی به PLC کنترلی از طریق یک آسیب پذیری در کنترلر اترنت، از طریق مجرای سریال به FS-PLC دسترسی پیدا می کند. با استفاده از شکل A.2، مثال سوم مهاجمی است که با استفاده از یک حمله brute force از طریق فایروال DMZ صنعتی/سازمانی که از شبکه بی سیم سازمانی آغاز شده است، به تاریخ نگار داده دسترسی پیدا می کند.

#### SL 4: محافظت در برابر تخلف عمدی با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع گسترده، مهارت های خاص IACS و انگیزه بالا

SL 3 و SL 4 بسیار شبیه به هم هستند زیرا هر دو شامل ابزارهای پیچیده ای هستند که برای نقض الزامات امنیتی سیستم استفاده می شوند. تفاوت این است که مهاجم انگیزه بیشتری دارد و منابع گسترده‌تری در اختیار دارد. اینها ممکن است شامل منابع محاسباتی با کارایی بالا، تعداد زیادی کامپیوتر یا دوره های زمانی طولانی باشد.

یک مثال از ابزارهای پیچیده با منابع گسترده، استفاده از ابر رایانه‌ها یا خوشه‌های رایانه‌ای برای انجام شکستن سریع رمز عبور با استفاده از جداول هش بزرگ است. مثال دیگر یک بات نت است که برای حمله به یک سیستم با استفاده از چندین بردار حمله به طور همزمان استفاده می شود. مثال سوم می تواند یک سازمان جرایم سازمان یافته باشد که انگیزه و منابع لازم را دارد تا هفته ها را صرف تجزیه و تحلیل یک سیستم و توسعه بهره برداری های سفارشی "روز صفر" کند.

Provided by : www.spic.ir

#### فرمت برداری SL

یک بردار می تواند برای توصیف الزامات امنیتی برای یک منطقه، مجرا، جزء یا سیستم بهتر از یک عدد استفاده شود. این بردار ممکن است شامل یک نیاز خاص SL یا یک مقدار صفر برای هر یک از الزامات اساسی باشد (به A.3.1 مراجعه کنید).

FORMAT → SL-?([FR,]domain) = { IAC UC SI DC RDF TRE RA }

کجا

SL-؟ = (الزامی) نوع SL (به A.2.2 مراجعه کنید). فرمت های ممکن عبارتند از:

- SL-T = هدف SL

- SL-A = SL به دست آمده است

- SL-C = قابلیت های SL

[FR،] = (اختیاری) فیلدی که FR را نشان می دهد که مقدار SL اعمال می شود. FR ها به جای عددی به صورت اختصاری نوشته می شوند تا به خوانایی کمک کنند.

domain = (لازم) دامنه قابل اجرا که SL اعمال می کند. دامنه ها می توانند به مناطق، سیستم های کنترل، زیرسیستم ها یا اجزاء اشاره داشته باشند. برخی از نمونه‌های دامنه‌های مختلف از شکل A.1 عبارتند از: ناحیه SIS، منطقه BPCS، BPCS HMI، کنترل‌کننده دامنه DMZ کارخانه، مجرای مرکز کنترل Plant DMZ و مجرای سریال SIS به BPCS. در این استاندارد خاص، همه الزامات به یک سیستم کنترل اشاره دارد، بنابراین اصطلاح دامنه مانند سایر اسناد در سری IEC 62443 استفاده نمی شود.

مثال 1 → SL-T(BPCS Zone) = { 2 2 0 1 3 1 3 }

مثال 2 → SL-C (ایستگاه کاری مهندسی SIS) = { 3 3 2 3 0 0 1 }

مثال 3 → SL-C(RA، FS-PLC) = 4

نکته آخرین مثال فقط جزء RA یک SL-C 7 بعدی را مشخص می کند.

Provided by : www.spic.ir

# پیوست B

(آموزنده)

# نگاشت SR و RE به سطوح FR SL 1-4

### نمای کلی

این ضمیمه به منظور ارائه راهنمایی کلی به خواننده در مورد نحوه تمایز سطوح SL 0 تا 4 بر اساس FR به FR از طریق SRهای تعریف شده و REهای مرتبط با آنها است.

### جدول نقشه برداری SL

جدول B.1 نشان می دهد که الزامات سطح سیستم برای کدام FR ها برای یک قابلیت سیستم معین SL - SL-C (xx، سیستم کنترل) اعمال می شود. برای یک FR معین، الزامات سطح سیستم مورد نیاز برای برآورده کردن یک SL-C معین با یک علامت علامت نشان داده می شود. بنابراین، به عنوان مثال، قابلیت های امنیتی سیستم SL=1 برای FR 5 (یا SL-C(RDF، سیستم کنترل)=1)، شامل الزامات پایه هر چهار SR تعریف شده می شود. سیستمی که نتواند هر چهار مورد از این SR ها را برآورده کند، دارای یک SL-C(RDF، سیستم کنترل)=0 خواهد بود. برای برآوردن SL-C(RDF، سیستم کنترل)=2، یک سیستم باید از چهار مورد نیاز پایه SR به اضافه RE(1) SR 5.1 و SR 5.2 پشتیبانی کند. به عنوان مثال دیگر، فقط نیاز پایه SR 6.1 برای برآورده کردن SL-C(TRE، سیستم کنترل)=1 مورد نیاز است، اما هر دو SR تعریف شده برای برآورده کردن SL-C(TRE، سیستم کنترل)=2 مورد نیاز هستند. برای اینکه چگونه یک بردار SL کامل نشان داده می شود، به A.3.3 مراجعه کنید.

#### جدول B.1 - نگاشت SRها و REها به سطوح FR SL 1-4 (1 از 4)

|  |  | SRها و REها |  | SL 1 | SL 2 | SL 3 | SL 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR 1 - کنترل شناسایی و احراز هویت (IAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| SR 1.1 - شناسایی و احراز هویت کاربر انسانی |  |  | 5.3 |  |  |  |  |
| SR 1.1 RE 1 - شناسایی و احراز هویت منحصر به فرد |  |  | 5.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 1.1 RE 2 – احراز هویت چند عاملی برای شبکه های غیرقابل اعتماد |  |  | 5.3.3.2 |  |  |  |  |
| SR 1.1 RE 3 – احراز هویت چند عاملی برای همه شبکه ها |  |  | 5.3.3.3 |  |  |  |  |
| SR 1.2 - فرآیند نرم افزار و شناسایی و احراز هویت دستگاه |  |  | 5.4 |  |  |  |  |
| SR 1.2 RE 1 - شناسایی و احراز هویت منحصر به فرد |  |  | 5.4.3.1 |  |  |  |  |
| SR 1.3 - مدیریت حساب |  |  | 5.5 |  |  |  |  |
| SR 1.3 RE 1 - مدیریت حساب یکپارچه |  |  | 5.5.3.1 |  |  |  |  |
| SR 1.4 - مدیریت شناسه |  |  | 5.6 |  |  |  |  |
| SR 1.5 - مدیریت احراز هویت |  |  | 5.7 |  |  |  |  |
| SR 1.5 RE 1 - امنیت سخت افزاری برای مدارک هویت فرآیند نرم افزار |  |  | 5.7.3.1 |  |  |  |  |
| SR | 1.6 | – مدیریت دسترسی بی سیم | 5.8 |  |  |  |  |
| SR 1.6 RE 1 - شناسایی و احراز هویت منحصر به فرد |  |  | 5.8.3.1 |  |  |  |  |
| SR 1.7 - قدرت احراز هویت مبتنی بر رمز عبور |  |  | 5.9 |  |  |  |  |
| SR 1.7 RE 1 - تولید رمز عبور و محدودیت های طول عمر برای کاربران انسانی |  |  | 5.9.3.1 |  |  |  |  |

Provided by : www.spic.ir

جدول B.1 (2 از 4)

| SRها و REها |  | SL 1 | SL 2 | SL 3 | SL 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR 1.7 RE 2 - محدودیت طول عمر رمز عبور برای همه کاربران | 5.9.3.2 |  |  |  |  |
| SR 1.8 - گواهینامه های زیرساخت کلید عمومی | 5.10 |  |  |  |  |
| SR 1.9 - قدرت احراز هویت کلید عمومی | 5.11 |  |  |  |  |
| SR 1.9 RE 1 - امنیت سخت افزار برای احراز هویت کلید عمومی | 5.11.3.1 |  |  |  |  |
| SR 1.10 - بازخورد احراز هویت | 5.12 |  |  |  |  |
| SR 1.11 - تلاش های ناموفق برای ورود به سیستم | 5.13 |  |  |  |  |
| SR 1.12 - اعلان استفاده از سیستم | 5.14 |  |  |  |  |
| SR 1.13 - دسترسی از طریق شبکه های غیرقابل اعتماد | 5.15 |  |  |  |  |
| SR 1.13 RE 1 - تأیید صریح درخواست دسترسی | 5.15.3.1 |  |  |  |  |
| FR 2 - استفاده از کنترل (UC) |  |  |  |  |  |
| SR 2.1 - اجرای مجوز | 6.3 |  |  |  |  |
| SR 2.1 RE 1 - اجرای مجوز برای همه کاربران | 6.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.1 RE 2 - نگاشت مجوز به نقش ها | 6.3.3.2 |  |  |  |  |
| SR 2.1 RE 3 - نادیده گرفتن سرپرست | 6.3.3.3 |  |  |  |  |
| SR 2.1 RE 4 - تاییدیه دوگانه | 6.3.3.4 |  |  |  |  |
| SR 2.2 - کنترل استفاده از بی سیم | 6.4 |  |  |  |  |
| SR 2.2 RE 1 - دستگاه های بی سیم غیرمجاز را شناسایی و گزارش کنید | 6.4.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.3 - از کنترل برای دستگاه های قابل حمل و موبایل استفاده کنید | 6.5 |  |  |  |  |
| SR 2.3 RE 1 - اجرای وضعیت امنیتی دستگاه های قابل حمل و موبایل | 6.5.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.4 – کد موبایل | 6.6 |  |  |  |  |
| SR 2.4 RE 1 - بررسی یکپارچگی کد تلفن همراه | 6.6.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.5 - قفل جلسه | 6.7 |  |  |  |  |
| SR 2.6 - خاتمه جلسه از راه دور | 6.8 |  |  |  |  |
| SR 2.7 - کنترل جلسه همزمان | 6.9 |  |  |  |  |
| SR 2.8 - رویدادهای قابل حسابرسی | 6.10 |  |  |  |  |
| SR 2.8 RE 1 - دنباله حسابرسی با مدیریت مرکزی، در کل سیستم | 6.10.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.9 - ظرفیت ذخیره سازی حسابرسی | 6.11 |  |  |  |  |
| SR 2.9 RE 1 - هنگامی که به آستانه ظرفیت ذخیره سازی رکورد ممیزی رسید، هشدار دهید | 6.11.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.10 - پاسخ به شکست های پردازش حسابرسی | 6.12 |  |  |  |  |
| SR 2.11 - مهر زمانی | 6.13 |  |  |  |  |
| SR 2.11 RE 1 - همگام سازی زمان داخلی | 6.13.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.11 RE 2 - حفاظت از یکپارچگی منبع زمان | 6.13.3.2 |  |  |  |  |
| SR 2.12 - عدم انکار | 6.14 |  |  |  |  |
| SR 2.12 RE 1 - عدم انکار برای همه کاربران | 6.14.3.1 |  |  |  |  |

Provided by : www.spic.ir

جدول B.1 (3 از 4)

| SR و RES SL 1 SL 2 SL 3 SL 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR 3 - یکپارچگی سیستم (SI) |  |  |  |  |  |
| SR 3.1 - یکپارچگی ارتباط | 7.3 |  |  |  |  |
| SR 3.1 RE 1 - حفاظت از یکپارچگی رمزنگاری | 7.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 3.2 - حفاظت از کدهای مخرب | 7.4 |  |  |  |  |
| SR 3.2 RE 1 - حفاظت از کدهای مخرب در نقاط ورود و خروج | 7.4.3.1 |  |  |  |  |
| SR 3.2 RE 2 - مدیریت مرکزی و گزارش برای حفاظت از کدهای مخرب | 7.4.3.2 |  |  |  |  |
| SR 3.3 - تأیید عملکرد امنیتی | 7.5 |  |  |  |  |
| SR 3.3 RE 1 - مکانیزم های خودکار برای تأیید عملکرد امنیتی | 7.5.3.1 |  |  |  |  |
| SR 3.3 RE 2 - تأیید عملکرد امنیتی در طول عملیات عادی | 7.5.3.2 |  |  |  |  |
| SR 3.4 - نرم افزار و یکپارچگی اطلاعات | 7.6 |  |  |  |  |
| SR 3.4 RE 1 - اطلاع رسانی خودکار در مورد نقض یکپارچگی | 7.6.3.1 |  |  |  |  |
| SR 3.5 - اعتبار سنجی ورودی | 7.7 |  |  |  |  |
| SR 3.6 - خروجی قطعی | 7.8 |  |  |  |  |
| SR 3.7 - رسیدگی به خطا | 7.9 |  |  |  |  |
| SR 3.8 - یکپارچگی جلسه | 7.10 |  |  |  |  |
| SR 3.8 RE 1 - باطل شدن شناسه های جلسه پس از پایان جلسه | 7.10.3.1 |  |  |  |  |
| SR 3.8 RE 2 - تولید شناسه جلسه منحصر به فرد | 7.10.3.2 |  |  |  |  |
| SR 3.8 RE 3 - تصادفی بودن شناسه های جلسه | 7.10.3.3 |  |  |  |  |
| SR 3.9 - حفاظت از اطلاعات حسابرسی | 7.11 |  |  |  |  |
| SR 3.9 RE 1 - سوابق ممیزی در رسانه های یک بار نوشتن | 7.11.3.1 |  |  |  |  |
| FR 4 - محرمانه بودن داده ها (DC) |  |  |  |  |  |
| SR 4.1 - محرمانه بودن اطلاعات | 8.3 |  |  |  |  |
| SR 4.1 RE 1 - حفاظت از محرمانه بودن در حالت استراحت یا در حال انتقال از طریق شبکه های غیرقابل اعتماد | 8.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 4.1 RE 2 - حفاظت از محرمانه بودن در سراسر مرزهای منطقه | 8.3.3.2 |  |  |  |  |
| SR 4.2 - ماندگاری اطلاعات | 8.4 |  |  |  |  |
| SR 4.2 RE 1 - پاکسازی منابع حافظه مشترک | 8.4.3.1 |  |  |  |  |
| SR 4.3 - استفاده از رمزنگاری | 8.5 |  |  |  |  |
| FR 5 - جریان داده محدود (RDF) |  |  |  |  |  |
| SR 5.1 - تقسیم بندی شبکه | 9.3 |  |  |  |  |
| SR 5.1 RE 1 - تقسیم بندی فیزیکی شبکه | 9.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 5.1 RE 2 - استقلال از شبکه های سیستم غیر کنترلی | 9.3.3.2 |  |  |  |  |
| SR 5.1 RE 3 - جداسازی منطقی و فیزیکی شبکه های بحرانی | 9.3.3.3 |  |  |  |  |

Provided by : www.spic.ir

جدول B.1 (4 از 4)

| SRها و REها |  | SL 1 | SL 2 | SL 3 | SL 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR 5.2 - حفاظت از مرز منطقه | 9.4 |  |  |  |  |
| SR 5.2 RE 1 - به طور پیش‌فرض رد کنید، با استثنا اجازه دهید | 9.4.3.1 |  |  |  |  |
| SR 5.2 RE 2 – حالت جزیره ای | 9.4.3.2 |  |  |  |  |
| SR 5.2 RE 3 – Fail close | 9.4.3.3 |  |  |  |  |
| SR 5.3 - محدودیت های ارتباط فرد به فرد با هدف عمومی | 9.5 |  |  |  |  |
| SR 5.3 RE 1 - تمام ارتباطات فرد به فرد با هدف عمومی را ممنوع کنید | 9.5.3.1 |  |  |  |  |
| SR 5.4 - پارتیشن بندی برنامه | 9.6 |  |  |  |  |
| FR 6 - پاسخ به موقع به رویدادها (TRE) |  |  |  |  |  |
| SR 6.1 - دسترسی به گزارش حسابرسی | 10.3 |  |  |  |  |
| SR 6.1 RE 1 - دسترسی برنامه‌ای به گزارش‌های حسابرسی | 10.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 6.2 - نظارت مستمر | 10.4 |  |  |  |  |
| FR 7 - در دسترس بودن منابع (RA) |  |  |  |  |  |
| SR 7.1 - حفاظت از انکار خدمات | 11.3 |  |  |  |  |
| SR 7.1 RE 1 - بارهای ارتباطی را مدیریت کنید | 11.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 7.1 RE 2 - اثرات DoS را به سیستم ها یا شبکه های دیگر محدود کنید | 11.3.3.2 |  |  |  |  |
| SR 7.2 - مدیریت منابع | 11.4 |  |  |  |  |
| SR 7.3 - پشتیبان گیری سیستم را کنترل کنید | 11.5 |  |  |  |  |
| SR 7.3 RE 1 - تأیید پشتیبان | 11.5.3.1 |  |  |  |  |
| SR 7.3 RE 2 – اتوماسیون پشتیبان | 11.5.3.2 |  |  |  |  |
| SR 7.4 - بازیابی و بازسازی سیستم را کنترل کنید | 11.6 |  |  |  |  |
| SR 7.5 - برق اضطراری | 11.7 |  |  |  |  |
| SR 7.6 - تنظیمات پیکربندی شبکه و امنیت | 11.8 |  |  |  |  |
| SR 7.6 RE 1 - گزارش تنظیمات امنیتی فعلی قابل خواندن توسط ماشین | 11.8.3.1 |  |  |  |  |
| SR 7.7 - کمترین قابلیت | 11.9 |  |  |  |  |
| SR 7.8 - کنترل موجودی اجزای سیستم | 11.10 |  |  |  |  |

Provided by : www.spic.ir

کتابشناسی

یادداشت 1 این کتابشناسی شامل ارجاعاتی به منابع مورد استفاده در ایجاد این استاندارد و همچنین ارجاعاتی به منابعی است که ممکن است به خواننده در ایجاد درک بیشتر از امنیت سایبری به عنوان یک کل و فرآیند توسعه یک سیستم مدیریت امنیت سایبری کمک کند. همه منابع موجود در این کتابشناسی در سراسر متن این استاندارد ذکر نشده است. منابع بر اساس منبعشان در دسته های مختلفی دسته بندی شده اند.

#### ارجاع به بخش‌های دیگر، چه موجود و چه در حال پیشرفت، سری IEC 62443:

یادداشت 2 این مراجع همه اسناد منتشر شده نیستند. برخی از آنها در حال توسعه هستند. آنها برای کامل بودن قطعات مجاز فعلی سری IEC 62443 در اینجا فهرست شده اند.

- IEC/TR 62443-1-2، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - قسمت 1-2: واژه نامه اصلی اصطلاحات و اختصارات 3

- IEC/TS 62443-1-3، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - قسمت 1-3: معیارهای انطباق امنیت سیستم 4

- IEC/TR 62443-1-4، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - قسمت 1-4: چرخه حیات امنیت IACS و مورد استفاده 5

- IEC/TR 62443-2-2، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - قسمت 2-2: راهنمای پیاده سازی برای سیستم مدیریت امنیت IACS 6

- IEC/TR 62443-2-3، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - قسمت 2-3: مدیریت وصله در محیط IACS 7

- IEC 62443-2-4، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم -

بخش 2-4: الزامات نصب و نگهداری برای تامین کنندگان IACS 8

- IEC/TR 62443-3-1، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - قسمت 3-1: فناوری های امنیتی برای اتوماسیون صنعتی و سیستم های کنترل

- IEC 62443-3-2، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم -

بخش 3-2: سطوح امنیتی برای مناطق و مجاری 9

- IEC 62443-4-1، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم -

بخش 4-1: الزامات توسعه محصول 10

- IEC 62443-4-2، شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - قسمت 4-2: الزامات امنیتی فنی برای اجزای IACS 11

- در حال بررسی

- منتشر شود.

- در حال بررسی

- در حال بررسی

- در حال بررسی

- منتشر شود.

- در حال بررسی

- در حال بررسی

- در حال بررسی

Provided by : www.spic.ir

#### سایر مراجع استاندارد:

- دستورالعمل های ISO/IEC، قسمت 2:2011، قوانین ساختار و تدوین استانداردهای بین المللی

- ISO/IEC 19790، فناوری اطلاعات - تکنیک های امنیتی - الزامات امنیتی برای ماژول های رمزنگاری

- ISO/IEC 27002، فناوری اطلاعات – تکنیک‌های امنیتی – آیین‌نامه عملکرد مدیریت امنیت اطلاعات

- NERC CIP-002، امنیت سایبری - شناسایی دارایی سایبری حیاتی

- NERC CIP-003، امنیت سایبری – کنترل‌های مدیریت امنیت

- NERC CIP-004، امنیت سایبری – پرسنل و آموزش

- NERC CIP-005، امنیت سایبری – محیط(های) امنیت الکترونیکی

- NERC CIP-006، امنیت سایبری – امنیت فیزیکی دارایی‌های سایبری حیاتی

- NERC CIP-007، امنیت سایبری – مدیریت امنیت سیستم ها

- NERC CIP-008، امنیت سایبری - گزارش رویداد و برنامه ریزی پاسخ

- NERC CIP-009، امنیت سایبری - طرح‌های بازیابی برای دارایی‌های سایبری حیاتی

- NIST FIPS 199، استانداردهای طبقه بندی امنیتی سیستم های اطلاعات و اطلاعات فدرال

- NIST SP800-52، دستورالعمل‌هایی برای انتخاب و استفاده از پیاده‌سازی‌های امنیت لایه حمل و نقل (TLS)

- NIST SP800-53 Rev. 3، کنترل های امنیتی توصیه شده برای سیستم ها و سازمان های اطلاعات فدرال

- NIST SP800-57، توصیه ای برای مدیریت کلید

- NIST SP800-82، راهنمای امنیت سیستم های کنترل صنعتی (ICS).

- NIST SP800-92، راهنمای مدیریت گزارش امنیت رایانه

#### سایر اسناد و منابع منتشر شده:

- Gilsinn, J.D., Schierholz, R., Security Assurance Levels: A Vector Approach to Describing Security Requirements, NIST Publication 906330, 20 اکتبر 2010.

- IETF RFC 3647، اینترنت X.509 زیرساخت کلید عمومی، خط مشی صدور گواهینامه و چارچوب اقدامات صدور گواهینامه

- پروژه Digital Bond Bandolier، موجود در http://www.digitalbond.com/tools/bandolier/

- پروژه امنیتی برنامه وب باز (OWASP)، موجود در http://www.owasp.org/

ارائه شده توسط: www.spic.ir

Provided by : www.spic.ir

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی

3، خیابان د وارمبه صندوق پستی 131

CH-1211 ژنو 20 سوئیس

تلفن: + 41 22 919 02 11

فکس: + 41 22 919 03 00

info@iec.ch www.iec.ch