Provided by : www.spic.ir

IEC 62443-3-3:2013(E)

IEC 62443-3-3

®

نسخه 1.0	2013-08

# استاندارد بین المللی

رنگداخل

# شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - بخش 3-3: الزامات امنیت سیستم و سطوح امنیتی

THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2013 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester.

If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

IEC Central Office 3, rue de Varembé CH-1211 Geneva 20 Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11

Fax: +41 22 919 03 00

info@iec.ch www.iec.ch

#### درباره را IEC

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی (IEC) سازمان جهانی پیشرو است که استانداردهای بین المللی را برای کلیه فناوری های الکتریکی، الکترونیکی و مرتبط تهیه و منتشر می کند.

#### درباره IEC انتشارات

محتوای فنی نشریات IEC توسط IEC به طور مداوم مورد بررسی قرار می گیرد. لطفاً مطمئن شوید که آخرین ویرایش را دارید، اصلاحیه یا اصلاحیه ممکن است منتشر شده باشد.

مفیدپیوندها:

Provided by : www.spic.ir

IEC انتشارات جستجو کنید - www.iec.ch/searchpub

جستجوی پیشرفته شما را قادر می سازد تا انتشارات IEC را بر اساس معیارهای مختلف (شماره مرجع، متن، کمیته فنی، ...) پیدا کنید.

همچنین اطلاعاتی در مورد پروژه ها، انتشارات جایگزین و حذف شده ارائه می دهد.

IEC فقط منتشر شد - webstore.iec.ch/justpublished

در مورد تمام انتشارات جدید IEC به روز باشید. فقط منتشر شده جزئیات همه انتشارات جدید منتشر شده است. به صورت آنلاین و همچنین یک بار در ماه از طریق ایمیل در دسترس است.

الکتروپدیا - www.electropedia.org

فرهنگ لغت آنلاین پیشرو در جهان از اصطلاحات الکترونیکی و الکتریکی حاوی بیش از 30000 اصطلاح و تعاریف به زبان های انگلیسی و فرانسوی، با اصطلاحات معادل در زبان های دیگر. همچنین به عنوان واژگان بین المللی الکتروتکنیکال (IEV) به صورت آنلاین شناخته می شود.

مشتری خدمات مرکز - webstore.iec.ch/csc

csc@iec.ch.اگر می‌خواهید بازخورد خود را درباره این نشریه به ما بدهید یا به کمک بیشتری نیاز دارید، لطفاً با مرکز خدمات مشتری تماس بگیرید: csc@iec.ch.

رنگداخل

# شبکه های ارتباطی صنعتی - امنیت شبکه و سیستم - بخش 3-3: الزامات امنیت سیستم و سطوح امنیتی

کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی

ICS 25.040.40; 35.110

PRICE کد	XC

شابک 978-2-8322-1036-9

Provided by : www.spic.ir

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.

® ثبت شده است علامت تجاری از را بین المللی الکتروتکنیکی کمیسیون

Provided by : www.spic.ir

مطالب

FOREWORD	9

- Introduction	11

  - Overview	11

  - Purpose and intended audience	12

  - Usage within other parts of the IEC 62443 series	12

- Scope	14

- Normative references	14

- Terms, definitions, abbreviated terms, acronyms, and conventions	14

  - Terms and definitions	14

  - Abbreviated terms and acronyms	20

  - Conventions	22

- Common control system security constraints	22

  - Overview	22

  - Support of essential functions	23

  - Compensating countermeasures	23

  - Least privilege	24

- FR 1 – Identification and authentication control	24

  - Purpose and SL-C(IAC) descriptions	24

  - Rationale	24

  - SR 1.1 – Human user identification and authentication	24

    - Requirement	24

    - Rationale and supplemental guidance	24

    - Requirement enhancements	25

    - Security levels	25

  - SR 1.2 – Software process and device identification and authentication	26

    - Requirement	26

    - Rationale and supplemental guidance	26

    - Requirement enhancements	26

    - Security levels	27

  - SR 1.3 – Account management	27

    - Requirement	27

    - Rationale and supplemental guidance	27

    - Requirement enhancements	27

    - Security levels	27

  - SR 1.4 – Identifier management	28

    - Requirement	28

    - Rationale and supplemental guidance	28

    - Requirement enhancements	28

    - Security levels	28

  - SR 1.5 – Authenticator management	28

    - Requirement	28

    - Rationale and supplemental guidance	28

    - Requirement enhancements	29

    - Security levels	29

  - SR 1.6 – Wireless access management	30

    - Requirement	30

Provided by : www.spic.ir

Rationale and supplemental guidance	30

    - Requirement enhancements	30

    - Security levels	30

  - SR 1.7 – Strength of password-based authentication	30

    - Requirement	30

    - Rationale and supplemental guidance	30

    - Requirement enhancements	31

    - Security levels	31

  - SR 1.8 – Public key infrastructure (PKI) certificates	31

    - Requirement	31

    - Rationale and supplemental guidance	31

    - Requirement enhancements	32

    - Security levels	32

  - SR 1.9 – Strength of public key authentication	32

    - Requirement	32

    - Rationale and supplemental guidance	32

    - Requirement enhancements	33

    - Security levels	33

  - SR 1.10 – Authenticator feedback	33

    - Requirement	33

    - Rationale and supplemental guidance	33

    - Requirement enhancements	33

    - Security levels	33

  - SR 1.11 – Unsuccessful login attempts	34

    - Requirement	34

    - Rationale and supplemental guidance	34

    - Requirement enhancements	34

    - Security levels	34

  - SR 1.12 – System use notification	34

    - Requirement	34

    - Rationale and supplemental guidance	34

    - Requirement enhancements	35

    - Security levels	35

  - SR 1.13 – Access via untrusted networks	35

    - Requirement	35

    - Rationale and supplemental guidance	35

    - Requirement enhancements	35

    - Security levels	35

- FR 2 – Use control	36

  - Purpose and SL-C(UC) descriptions	36

  - Rationale	36

  - SR 2.1 – Authorization enforcement	36

    - Requirement	36

    - Rationale and supplemental guidance	36

    - Requirement enhancements	37

    - Security levels	37

  - SR 2.2 – Wireless use control	37

    - Requirement	37

    - Rationale and supplemental guidance	38

Provided by : www.spic.ir

Requirement enhancements	38

    - Security levels	38

  - SR 2.3 – Use control for portable and mobile devices	38

    - Requirement	38

    - Rationale and supplemental guidance	38

    - Requirement enhancements	39

    - Security levels	39

  - SR 2.4 – Mobile code	39

    - Requirement	39

    - Rationale and supplemental guidance	39

    - Requirement enhancements	39

    - Security levels	39

  - SR 2.5 – Session lock	40

    - Requirement	40

    - Rationale and supplemental guidance	40

    - Requirement enhancements	40

    - Security levels	40

  - SR 2.6 – Remote session termination	40

    - Requirement	40

    - Rationale and supplemental guidance	40

    - Requirement enhancements	40

    - Security levels	41

  - SR 2.7 – Concurrent session control	41

    - Requirement	41

    - Rationale and supplemental guidance	41

    - Requirement enhancements	41

    - Security levels	41

  - SR 2.8 – Auditable events	41

    - Requirement	41

    - Rationale and supplemental guidance	41

    - Requirement enhancements	42

    - Security levels	42

  - SR 2.9 – Audit storage capacity	42

    - Requirement	42

    - Rationale and supplemental guidance	42

    - Requirement enhancements	42

    - Security levels	43

  - SR 2.10 – Response to audit processing failures	43

    - Requirement	43

    - Rationale and supplemental guidance	43

    - Requirement enhancements	43

    - Security levels	43

  - SR 2.11 – Timestamps	43

    - Requirement	43

    - Rationale and supplemental guidance	43

    - Requirement enhancements	44

    - Security levels	44

  - SR 2.12 – Non-repudiation	44

    - Requirement	44

Provided by : www.spic.ir

Rationale and supplemental guidance	44

    - Requirement enhancements	44

    - Security levels	44

- FR 3 – System integrity	45

  - Purpose and SL-C(SI) descriptions	45

  - Rationale	45

  - SR 3.1 – Communication integrity	45

    - Requirement	45

    - Rationale and supplemental guidance	45

    - Requirement enhancements	46

    - Security levels	46

  - SR 3.2 – Malicious code protection	46

    - Requirement	46

    - Rationale and supplemental guidance	46

    - Requirement enhancements	47

    - Security levels	47

  - SR 3.3 – Security functionality verification	47

    - Requirement	47

    - Rationale and supplemental guidance	47

    - Requirement enhancements	48

    - Security levels	48

  - SR 3.4 – Software and information integrity	48

    - Requirement	48

    - Rationale and supplemental guidance	48

    - Requirement enhancements	49

    - Security levels	49

  - SR 3.5 – Input validation	49

    - Requirement	49

    - Rationale and supplemental guidance	49

    - Requirement enhancements	49

    - Security levels	49

  - SR 3.6 – Deterministic output	50

    - Requirement	50

    - Rationale and supplemental guidance	50

    - Requirement enhancements	50

    - Security levels	50

  - SR 3.7 – Error handling	50

    - Requirement	50

    - Rationale and supplemental guidance	50

    - Requirement enhancements	50

    - Security levels	51

  - SR 3.8 – Session integrity	51

    - Requirement	51

    - Rationale and supplemental guidance	51

    - Requirement enhancements	51

    - Security levels	51

  - SR 3.9 – Protection of audit information	52

    - Requirement	52

    - Rationale and supplemental guidance	52

Provided by : www.spic.ir

Requirement enhancements	52

    - Security levels	52

- FR 4 – Data confidentiality	52

  - Purpose and SL-C(DC) descriptions	52

  - Rationale	52

  - SR 4.1 – Information confidentiality	53

    - Requirement	53

    - Rationale and supplemental guidance	53

    - Requirement enhancements	53

    - Security levels	53

  - SR 4.2 – Information persistence	54

    - Requirement	54

    - Rationale and supplemental guidance	54

    - Requirement enhancements	54

    - Security levels	54

  - SR 4.3 – Use of cryptography	54

    - Requirement	54

    - Rationale and supplemental guidance	55

    - Requirement enhancements	55

    - Security levels	55

- FR 5 – Restricted data flow	55

  - Purpose and SL-C(RDF) descriptions	55

  - Rationale	55

  - SR 5.1 – Network segmentation	56

    - Requirement	56

    - Rationale and supplemental guidance	56

    - Requirement enhancements	56

    - Security levels	57

  - SR 5.2 – Zone boundary protection	57

    - Requirement	57

    - Rationale and supplemental guidance	57

    - Requirement enhancements	57

    - Security levels	58

  - SR 5.3 – General purpose person-to-person communication restrictions	58

    - Requirement	58

    - Rationale and supplemental guidance	58

    - Requirement enhancements	58

    - Security levels	59

  - SR 5.4 – Application partitioning	59

    - Requirement	59

    - Rationale and supplemental guidance	59

    - Requirement enhancements	59

    - Security levels	59

- FR 6 – Timely response to events	59

  - Purpose and SL-C(TRE) descriptions	59

  - Rationale	60

  - SR 6.1 – Audit log accessibility	60

    - Requirement	60

    - Rationale and supplemental guidance	60

Provided by : www.spic.ir

Requirement enhancements	60

    - Security levels	60

  - SR 6.2 – Continuous monitoring	60

    - Requirement	60

    - Rationale and supplemental guidance	60

    - Requirement enhancements	61

    - Security levels	61

- FR 7 – Resource availability	61

  - Purpose and SL-C(RA) descriptions	61

  - Rationale	61

  - SR 7.1 – Denial of service protection	62

    - Requirement	62

    - Rationale and supplemental guidance	62

    - Requirement enhancements	62

    - Security levels	62

  - SR 7.2 – Resource management	62

    - Requirement	62

    - Rationale and supplemental guidance	62

    - Requirement enhancements	62

    - Security levels	63

  - SR 7.3 – Control system backup	63

    - Requirement	63

    - Rationale and supplemental guidance	63

    - Requirement enhancements	63

    - Security levels	63

  - SR 7.4 – Control system recovery and reconstitution	63

    - Requirement	63

    - Rationale and supplemental guidance	63

    - Requirement enhancements	64

    - Security levels	64

  - SR 7.5 – Emergency power	64

    - Requirement	64

    - Rationale and supplemental guidance	64

    - Requirement enhancements	64

    - Security levels	64

  - SR 7.6 – Network and security configuration settings	64

    - Requirement	64

    - Rationale and supplemental guidance	64

    - Requirement enhancements	65

    - Security levels	65

  - SR 7.7 – Least functionality	65

    - Requirement	65

    - Rationale and supplemental guidance	65

    - Requirement enhancements	65

    - Security levels	65

  - SR 7.8 – Control system component inventory	66

    - Requirement	66

    - Rationale and supplemental guidance	66

    - Requirement enhancements	66

Provided by : www.spic.ir

امنیت سطوح	66

ضمیمه الف (آموزنده)  بحث از را SL بردار	67

ضمیمه ب (آموزنده)  نقشه برداری از SR ها و REs به FR SL سطوح 1-4	75

کتابشناسی	79

شکل 1 – ساختار از را IEC 62443 سری	13

شکل الف.1 – سطح بالا فرآیند-صنعت مثال نشان دادن مناطق و لوله ها	69

شکل الف.2 – سطح بالا تولید مثال نشان دادن مناطق و لوله ها	70

شکل الف.3 – شماتیک از همبستگی از را استفاده کنید از متفاوت است SL انواع	71

جدول ب.1 – نقشه برداری از SR ها و REs به FR SL سطوح 1-4 (1 از 4)	75

Provided by : www.spic.ir

بین المللی الکتروتکنیکی کمیسیون

# شبکه های ارتباطی صنعتی - شبکه و سیستم امنیت –

قسمت 3-3: سیستم امنیت الزامات و امنیت سطوح

## پیشگفتار

- کمیسیون بین المللی الکتروتکنیکی (IEC) یک سازمان جهانی برای استانداردسازی است که شامل تمام کمیته های ملی الکتروتکنیکی (IEC National Committees) می شود. هدف IEC ارتقای همکاری بین المللی در مورد تمام مسائل مربوط به استانداردسازی در زمینه های الکتریکی و الکترونیکی است. برای این منظور و علاوه بر فعالیت‌های دیگر، IEC استانداردهای بین‌المللی، مشخصات فنی، گزارش‌های فنی، مشخصات عمومی در دسترس (PAS) و راهنماها را منتشر می‌کند (از این پس «انتشار(های) IEC» نامیده می‌شود). آماده سازی آنها به کمیته های فنی سپرده شده است. هر کمیته ملی IEC علاقه مند به موضوع مورد بررسی می تواند در این کار مقدماتی شرکت کند. سازمان های بین المللی، دولتی و غیر دولتی که با کمیسیون مستقل انتخابات در ارتباط هستند نیز در این آماده سازی شرکت می کنند. IEC با سازمان بین المللی استاندارد (ISO) مطابق با شرایط تعیین شده توسط توافق بین دو سازمان همکاری نزدیک دارد.

- تصمیمات یا موافقت‌نامه‌های رسمی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد مسائل فنی، تا حد امکان بیانگر یک اجماع بین‌المللی در مورد موضوعات مربوطه است، زیرا هر کمیته فنی دارای نمایندگی از تمام کمیته‌های ملی ذی‌نفع کمیسیون مستقل انتخابات است.

- انتشارات IEC شکل توصیه هایی برای استفاده بین المللی دارد و از این نظر توسط کمیته های ملی IEC پذیرفته می شود. در حالی که تمام تلاش‌های منطقی برای اطمینان از صحت محتوای فنی انتشارات IEC انجام می‌شود، IEC نمی‌تواند در قبال نحوه استفاده از آنها یا هرگونه تفسیر نادرست توسط هر کاربر نهایی مسئولیت پذیر باشد.

- به منظور ارتقای یکنواختی بین‌المللی، کمیته‌های ملی کمیسیون مستقل انتخابات متعهد می‌شوند که انتشارات IEC را تا حد امکان در نشریات ملی و منطقه‌ای خود به‌طور شفاف اعمال کنند. هر گونه اختلاف بین هر نشریه IEC و نشریه ملی یا منطقه ای مربوطه باید به وضوح در مورد دوم نشان داده شود.

- IEC خود هیچ گونه گواهی انطباق ارائه نمی کند. نهادهای مستقل صدور گواهینامه خدمات ارزیابی انطباق و در برخی مناطق دسترسی به علائم انطباق IEC را ارائه می دهند. IEC در قبال خدماتی که توسط نهادهای صدور گواهی مستقل انجام می شود، مسئولیتی ندارد.

- همه کاربران باید اطمینان حاصل شود که آنها دارند را آخرین نسخه از این انتشار.

- هیچ گونه مسئولیتی برای IEC یا مدیران، کارمندان، خادمان یا کارگزاران آن از جمله کارشناسان فردی و اعضای کمیته های فنی آن و کمیته های ملی IEC در قبال صدمات شخصی، آسیب مالی یا سایر آسیب ها از هر ماهیت، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، یا در قبال هزینه ها (از جمله هزینه های قانونی) و هزینه های ناشی از انتشار، استفاده، یا اتکا به هر نشریه IEC یا هر نشریه دیگر IEC.

- توجه به مراجع هنجاری ذکر شده در این نشریه جلب شده است. استفاده از انتشارات ارجاع شده برای استفاده صحیح از این نشریه ضروری است.

- توجه به این امکان جلب می شود که برخی از عناصر این انتشارات IEC ممکن است موضوع حقوق ثبت اختراع باشد. IEC مسئولیتی در قبال شناسایی هیچ یک یا همه این حقوق ثبت اختراع نخواهد داشت.

استاندارد بین المللی IEC 62443-3-3 توسط کمیته فنی 65 IEC تهیه شده است: اندازه گیری، کنترل و اتوماسیون فرآیندهای صنعتی.

را متن از این استاندارد است مبتنی بر در را دنبال کردن اسناد:

| FDIS | گزارش دهید در رای دادن |
| --- | --- |
| 65/531/FDIS | 65/540/RVD |

اطلاعات کامل در مورد رای گیری برای تصویب این استاندارد را می توان در گزارش مربوط به رای گیری در جدول بالا یافت.

این نشریه مطابق با بخش 2 دستورالعمل ISO/IEC تهیه شده است.

Provided by : www.spic.ir

لیستی از تمام قطعات در سری IEC 62443 که تحت عنوان کلی شبکه های ارتباطی صنعتی – امنیت شبکه و سیستم منتشر شده است را می توانید در وب سایت IEC بیابید.

http://webstore.iec.ch"کمیته تصمیم گرفته است که محتویات این نشریه تا تاریخ پایداری که در وب سایت IEC در زیر "http://webstore.iec.ch" در داده های مربوط به نشریه خاص مشخص شده است، بدون تغییر باقی بماند. در این تاریخ، انتشار خواهد بود

- تایید مجدد،

- پس گرفته شده،

- جایگزین شده است توسط الف تجدید نظر شده است نسخه، یا

- اصلاح شد.

الف دو زبانه نسخه از این انتشار می باشد صادر شده است در الف بعدا تاریخ

را مطالب از را تصحیح از آوریل 2014 دارند بوده است گنجانده شده است در این کپی کنید.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

#### با استفاده از SL ها

هنگام طراحی یک سیستم جدید (میدان سبز) یا تجدید نظر در امنیت یک سیستم موجود (میدان قهوه ای)، اولین گام این است که سیستم را به مناطق مختلف تقسیم کنید و مجراهایی را برای اتصال این مناطق در صورت لزوم تعریف کنید. جزئیات نحوه انجام این کار در IEC 62443-3-2 آورده شده است. هنگامی که یک مدل منطقه از سیستم ایجاد شد، به هر منطقه و مجرای یک SL هدف اختصاص داده می شود، بر اساس تجزیه و تحلیل پیامد، که امنیت مورد نظر را برای منطقه یا مجرای مربوطه توصیف می کند. در طول این تحلیل منطقه و مجرای اولیه، نیازی به تکمیل طراحی سیستم دقیق نیست. توصیف عملکردی که باید توسط دارایی ها در یک منطقه و ارتباطات بین مناطق به منظور دستیابی به اهداف امنیتی ارائه شود، کافی است.

Figure A.1Figure A.2Figure A.1شکل A.1 و شکل A.2 نمونه‌های سطح بالایی از سیستم‌هایی را نشان می‌دهند که به مناطقی که توسط مجرای متصل شده‌اند تقسیم شده‌اند. شکل A.1 یک نمایش گرافیکی از یک سیستم کنترل برای ایستگاه بارگیری کامیون کلر است. مورد استفاده کامل همراه با این شکل در IEC/TR 62443-1-4 مورد بحث قرار خواهد گرفت. دارای پنج منطقه نشان داده شده است: سیستم کنترل فرآیند اولیه (BPCS)، SIS، مرکز کنترل، کارخانه DMZ، و شرکت. BPCS و SIS هر دو از PLC برای کار با جنبه های مختلف ایستگاه بارگیری با SIS با استفاده از PLC ایمنی عملکردی ویژه (FS-PLC) که برای استفاده در سیستم های ایمنی رتبه بندی شده است، استفاده می کنند. دو PLC از طریق یک اتصال سریال غیر قابل مسیریابی یا اترنت با استفاده از یک دستگاه حفاظت مرزی به هم متصل می شوند. هر یک از PLC ها به یک سوئیچ محلی با یک ایستگاه کاری مهندسی برای برنامه نویسی و HMI برای کار متصل است. مناطق BPCS و SIS همچنین دارای یک سیستم مدیریت دارایی ابزار (IAMS) برای اندازه گیری و آزمایش ابزارها هستند. یک مرکز کنترل شامل چندین ایستگاه کاری و BPCS هر دو به کارخانه DMZ متصل هستند. گیاه DMZ می تواند انواع مختلفی را در خود جای دهد

Provided by : www.spic.ir

اجزا و سیستم ها، به عنوان مثال یک تاریخ نگار داده و یک ایستگاه کاری تعمیر و نگهداری همانطور که در شکل نشان داده شده است. کارخانه DMZ متصل به سیستم های سازمانی نشان داده شده است که شامل شبکه محلی بی سیم شرکتی (WLAN) و وب سرور است. کنترل‌کننده‌های دامنه متعدد و دستگاه‌های حفاظت مرزی در شکل نشان داده شده‌اند تا برخی از اقدامات متقابلی را که ممکن است برای بهبود امنیت اعمال شوند، نشان می‌دهند.

IEC 2032/13

#### شکل الف.1 – سطح بالا فرآیند-صنعت مثال نشان دادن مناطق و لوله ها

Figure A.2شکل A.2 یک نمایش گرافیکی از یک کارخانه تولیدی است. دارای چهار منطقه تعریف شده است: شبکه سازمانی، DMZ صنعتی/سازمانی و دو شبکه صنعتی. زیرساخت سازمانی دارای WLAN و اتصال به اینترنت است. بسیاری از شرکت ها از یک DMZ بین بخش های مهم سیستم های خود برای جداسازی ترافیک شبکه استفاده می کنند. در این مثال خاص، هر شبکه صنعتی نسبتاً مستقل از یکدیگر با PLC، دستگاه های میدانی و HMI خود عمل می کند.

Provided by : www.spic.ir

IEC 2033/13

#### شکل الف.2 – سطح بالا تولید مثال نشان دادن مناطق و لوله ها

[10]پس از تعیین SLهای هدف، سیستم را می توان طراحی کرد (میدان سبز) یا دوباره طراحی کرد (میدان قهوه ای) تا سعی کند آن SLهای هدف را برآورده کند. فرآیند طراحی معمولاً یک رویکرد تکراری است که در آن طراحی سیستم چندین بار در طول فرآیند در برابر هدف بررسی می شود. بخش‌های متعدد سری IEC 62443 حاوی راهنمایی در مورد جنبه‌های مختلف الزامات برنامه‌ای و فنی است که در فرآیند طراحی وجود دارد. IEC 62443-2-1 راهنمایی در مورد جنبه های برنامه نویسی فرآیند طراحی ارائه می دهد در حالی که IEC 62443-3-3 (این استاندارد) و IEC 62443-4-2 [10] الزامات امنیتی فنی در سطح سیستم و جزء را تعریف کرده و آنها را با قابلیت های مختلف SL مرتبط می کند.

در طول فرآیند طراحی برای یک سیستم، ارزیابی قابلیت های امنیتی اجزا و زیرسیستم های مختلف ضروری است. تأمین‌کنندگان محصول باید با مقایسه ویژگی‌ها و قابلیت‌ها با الزامات تعریف‌شده در سری IEC 62443 برای SL‌های با قابلیت‌های مختلف، اینها را به‌عنوان SL‌های قابلیت برای اجزا یا سیستم‌های خود ارائه کنند. این SLهای قابلیت را می توان برای تعیین اینکه آیا یک جزء یا سیستم معین قادر به برآوردن SL هدف برای سیستم است یا خیر استفاده می شود. تأمین‌کننده محصول یا یکپارچه‌کننده سیستم همچنین باید راهنمایی‌هایی در مورد نحوه پیکربندی مؤلفه یا سیستم برای مطابقت با SLهای ادعا شده ارائه دهد.

این احتمال وجود دارد که در یک طراحی خاص، اجزا یا سیستم هایی وجود داشته باشند که نتوانند به طور کامل SL هدف را برآورده کنند. در جایی که قابلیت SL یک جزء یا سیستم کمتر از SL هدف است، باید اقدامات متقابل جبرانی برای برآوردن SL هدف مورد نظر در نظر گرفته شود. اقدامات متقابل جبرانی ممکن است شامل تغییر طراحی جزء یا سیستم برای افزایش قابلیت‌های آن، انتخاب جزء یا سیستم دیگری برای رسیدن به SL هدف یا افزودن اجزا یا سیستم‌های اضافی برای برآورده کردن SL هدف باشد. پس از هر بار تکرار در فرآیند طراحی، SL های به دست آمده طراحی سیستم باید دوباره ارزیابی شوند تا ببینیم چگونه با SL های هدف برای سیستم مقایسه می شوند.

هنگامی که طراحی سیستم تایید و اجرا شد، سیستم باید برای جلوگیری یا کاهش بدتر شدن سطح امنیتی سیستم مورد ارزیابی قرار گیرد. باید در طول یا بعد از تغییرات سیستم و بر اساس یک برنامه منظم ارزیابی شود. IEC 62443-2-1 راهنمایی در مورد مراحل لازم برای اجرای برنامه امنیتی و نحوه ارزیابی اثربخشی آن ارائه می دهد. پس از تعیین SL های به دست آمده، ارزیابی اینکه آیا سیستم همچنان SL های هدف اصلی را برآورده می کند (به عنوان مثال، با استفاده از نیازهای سیستم) ضروری است.

Provided by : www.spic.ir

از IEC 62443-3-3). اگر سیستم آن الزامات را برآورده نمی کند، ممکن است دلایل متعددی از جمله عدم نگهداری برنامه یا نیاز به طراحی مجدد بخش هایی از سیستم وجود داشته باشد.

Figure A.3)در اصل، قابلیت‌های امنیتی سیستم کنترل مستقل از یک زمینه استفاده معین تعیین می‌شوند، اما در یک زمینه معین به منظور دستیابی به SL هدف معماری سیستم، مناطق و/یا مجراهای مربوطه استفاده می‌شوند (شکل A.3 را ببینید).

IEC 2034/13

شکل الف.3 – شماتیک از همبستگی از را استفاده کنید از متفاوت است SL انواع

### SL بردار

#### بنیادی الزامات

SL ها هستند مبتنی بر در را هفت FRs برای امنیت به عنوان تعریف شده است در IEC 62443-1-1:

- شناسایی و احراز هویت کنترل کنید (IAC)

- استفاده کنید کنترل کنید (UC)،

- سیستم یکپارچگی (SI)

- داده ها محرمانه بودن (دی سی)،

- محدود شده است داده ها جریان (RDF)

- به موقع پاسخ به رویدادها (TRE) و

- منبع در دسترس بودن (RA).

Provided by : www.spic.ir

به جای فشرده سازی SL ها به یک عدد واحد، می توان از بردار SL ها استفاده کرد که از هفت FR بالا به جای یک ضریب حفاظتی استفاده می کند. این بردار از SL ها امکان جداسازی قابل تعریف بین SL ها را برای FR های مختلف با استفاده از زبان فراهم می کند. این زبان می تواند بر اساس پیامدهای اضافی مرتبط با سیستم های امنیتی یا حملات مختلف علیه اهداف امنیتی مورد توجه FR ها باشد. زبان مورد استفاده در تعاریف SL می تواند حاوی توضیحات عملی در مورد اینکه چگونه یک سیستم نسبت به سیستم دیگر امن تر است بدون نیاز به ربط دادن همه چیز به پیامدهای HSE باشد.

#### سطح تعاریف

      - نمای کلی

سری IEC 62443 SLها را برحسب پنج سطح مختلف (0، 1، 2، 3 و 4) تعریف می‌کند که هر کدام سطح امنیتی فزاینده‌ای دارند. مدل فعلی برای تعریف SL ها به محافظت از یک تهدید پیچیده تر بستگی دارد و بسته به نوع SL که اعمال می شود کمی متفاوت است. برای SL-C، این بدان معناست که یک جزء یا سیستم خاص می‌تواند توسط مالک دارایی یا یکپارچه‌کننده سیستم پیکربندی شود تا در برابر یک نوع تهدید پیچیده‌تر محافظت کند. برای SL-T، این بدان معناست که مالک دارایی یا یکپارچه‌کننده سیستم از طریق ارزیابی ریسک تعیین کرده است که باید از این منطقه، سیستم یا جزء خاص در برابر این سطح از تهدید محافظت کند. برای SL-A، این بدان معناست که مالک دارایی، یکپارچه‌کننده سیستم، تامین‌کننده محصول و/یا هر ترکیبی از اینها، منطقه، سیستم یا جزء را برای برآورده کردن الزامات امنیتی خاص تعریف‌شده برای آن SL پیکربندی کرده‌اند.

زبان مورد استفاده برای هر یک از SL ها از عباراتی مانند گاه به گاه، تصادفی، ساده، پیچیده و گسترده استفاده می کند. این زبان عمدا مبهم است تا امکان استفاده از همان زبان اصلی برای همه اسناد سری IEC 62443 را فراهم کند. هر یک از اسناد مجزا در این سری، الزامات SL را که برای هدف خاص آنها اعمال می شود، تعریف می کند.

در حالی که الزامات هر یک از SL ها در سرتاسر سری IEC 62443 متفاوت خواهد بود، باید درک کلی از آنچه هر یک از SL ها باید در برابر چه چیزی محافظت کنند وجود داشته باشد. بخش های زیر راهنمایی هایی در مورد نحوه تمایز بین SL ها ارائه می دهد.

#### SL 0: خیر خاص الزامات یا امنیت حفاظت لازم است

SL 0 بسته به موقعیتی که در آن اعمال می شود معانی متعددی دارد. در تعریف SL-C به این معنی است که جزء یا سیستم برخی از الزامات SL 1 را برای آن FR خاص برآورده نمی کند. این به احتمال زیاد برای اجزا یا سیستم هایی است که بخشی از یک منطقه بزرگتر هستند که در آن اجزا یا سیستم های دیگر اقدامات متقابل جبرانی را ارائه می دهند. در تعریف SL-T برای یک منطقه خاص به این معنی است که مالک دارایی تشخیص داده است که نتایج تجزیه و تحلیل ریسک آنها نشان می دهد که کمتر از الزامات خاص SL 1 کامل برای آن FR خاص در آن جزء یا سیستم لازم است. این به احتمال زیاد برای اجزای منفرد در یک سیستم یا منطقه ای که به هیچ وجه به الزامات خاص FR کمک نمی کنند، اتفاق می افتد. در تعریف SL-A به این معنی است که منطقه خاص برخی از الزامات SL 1 را برای آن FR خاص برآورده نمی کند.

#### SL 1: حفاظت علیه گاه به گاه یا تصادفی نقض

نقض تصادفی یا تصادفی امنیت معمولاً از طریق اعمال سهل‌انگیز سیاست‌های امنیتی صورت می‌گیرد. اینها می تواند توسط کارمندان خوش نیت به همان راحتی که توسط یک تهدید خارجی ایجاد شود، ایجاد شود. بسیاری از این تخلفات مربوط به برنامه های امنیتی خواهد بود و با اجرای سیاست ها و رویه ها رسیدگی می شود.

Figure A.1,Figure A.1,با استفاده از شکل A.1، یک مثال ساده می تواند یک اپراتور باشد که می تواند یک نقطه تنظیم در ایستگاه مهندسی در منطقه BPCS را به مقداری خارج از شرایط خاص تعیین شده توسط کارکنان مهندسی تغییر دهد. سیستم احراز هویت مناسب و استفاده از محدودیت‌های کنترلی را برای عدم اجازه تغییر توسط اپراتور اعمال نکرده است. همچنین با استفاده از شکل A.1، یک مثال دیگر می تواند رمز عبوری است که به صورت متنی واضح بر روی مجرای بین منطقه BPCS و منطقه DMZ ارسال می شود و به مهندس شبکه اجازه می دهد تا رمز عبور را هنگام عیب یابی سیستم مشاهده کند. سیستم محرمانه بودن داده ها را برای محافظت از رمز عبور اعمال نکرده است. با استفاده از

Provided by : www.spic.ir

Figure A.2,شکل A.2، مثال سوم یک مهندس است که به معنای دسترسی به PLC در شبکه صنعتی شماره 1 است اما در واقع به PLC در شبکه صنعتی شماره 2 دسترسی دارد. این سیستم محدودیت مناسبی را برای جریان داده اعمال نکرده و از دسترسی مهندس به سیستم اشتباه جلوگیری می کند.

#### SL 2: محافظت در برابر تخلف عمدی با استفاده از وسایل ساده با منابع کم، مهارت های عمومی و انگیزه کم

وسایل ساده نیازی به دانش زیادی از طرف مهاجم ندارد. مهاجم نیازی به دانش دقیق از امنیت، دامنه یا سیستم خاص مورد حمله ندارد. این بردارهای حمله به خوبی شناخته شده اند و ممکن است ابزارهای خودکار برای کمک به مهاجم وجود داشته باشد. آنها همچنین برای حمله به طیف گسترده ای از سیستم ها به جای هدف قرار دادن یک سیستم خاص طراحی شده اند، بنابراین یک مهاجم به سطح قابل توجهی از انگیزه یا منابع در دسترس نیاز ندارد.

Figure A.1,Figure A.2,Figure A.2,با استفاده از شکل A.1، یک مثال می تواند ویروسی باشد که ایستگاه کاری تعمیر و نگهداری را در منطقه Plant DMZ آلوده می کند و به ایستگاه کاری مهندسی BPCS گسترش می یابد زیرا هر دو از یک سیستم عامل با هدف عمومی استفاده می کنند. با استفاده از شکل A.2، یک مثال دیگر می تواند حمله کننده ای باشد که یک وب سرور در شبکه سازمانی را توسط یک اکسپلویت دانلود شده از اینترنت برای یک آسیب پذیری شناخته شده عمومی در سیستم عامل عمومی وب سرور به خطر می اندازد. مهاجم از وب سرور به عنوان نقطه محوری در حمله به سیستم های دیگر در شبکه سازمانی و همچنین شبکه صنعتی استفاده می کند. همچنین با استفاده از شکل A.2، مثال سوم اپراتوری است که وب سایتی را در HMI واقع در شبکه صنعتی شماره 1 مشاهده می کند که تروجانی را دانلود می کند که سوراخی را در روترها و فایروال ها به اینترنت باز می کند.

#### SL 3: محافظت در برابر تخلف عمدی با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع متوسط، مهارت های خاص IACS و انگیزه متوسط

ابزارهای پیچیده به دانش امنیتی پیشرفته، دانش پیشرفته دامنه، دانش پیشرفته سیستم هدف یا هر ترکیبی از اینها نیاز دارند. مهاجمی که دنبال سیستم SL 3 می رود احتمالاً از بردارهای حمله استفاده می کند که برای سیستم هدف خاص سفارشی شده اند. مهاجم ممکن است از اکسپلویت‌هایی در سیستم‌عامل‌هایی استفاده کند که به خوبی شناخته نشده‌اند، ضعف‌هایی در پروتکل‌های صنعتی، اطلاعات خاص در مورد یک هدف خاص برای نقض امنیت سیستم یا ابزارهای دیگری که نیاز به انگیزه و همچنین مهارت و دانش بیشتری نسبت به SL 1 یا 2 دارند.

Figure A.1,Figure A.2,نمونه ای از ابزارهای پیچیده می تواند ابزارهای رمز عبور یا شکستن کلید بر اساس جداول هش باشد. این ابزارها برای دانلود در دسترس هستند، اما استفاده از آنها نیاز به دانش سیستم دارد (مانند هش رمز عبور برای شکستن). با استفاده از شکل A.1، مثال دیگری می تواند مهاجمی باشد که پس از دسترسی به PLC کنترلی از طریق یک آسیب پذیری در کنترلر اترنت، از طریق مجرای سریال به FS-PLC دسترسی پیدا می کند. با استفاده از شکل A.2، مثال سوم مهاجمی است که با استفاده از یک حمله brute force از طریق فایروال DMZ صنعتی/سازمانی که از شبکه بی سیم سازمانی آغاز شده است، به تاریخ نگار داده دسترسی پیدا می کند.

#### SL 4: محافظت در برابر تخلف عمدی با استفاده از ابزارهای پیچیده با منابع گسترده، مهارت های خاص IACS و انگیزه بالا

SL 3 و SL 4 بسیار شبیه به هم هستند زیرا هر دو شامل ابزارهای پیچیده ای هستند که برای نقض الزامات امنیتی سیستم استفاده می شوند. تفاوت این است که مهاجم انگیزه بیشتری دارد و منابع گسترده‌تری در اختیار دارد. اینها ممکن است شامل منابع محاسباتی با کارایی بالا، تعداد زیادی کامپیوتر یا دوره های زمانی طولانی باشد.

یک مثال از ابزارهای پیچیده با منابع گسترده، استفاده از ابر رایانه‌ها یا خوشه‌های رایانه‌ای برای انجام شکستن سریع رمز عبور با استفاده از جداول هش بزرگ است. مثال دیگر یک بات نت است که برای حمله به یک سیستم با استفاده از چندین بردار حمله به طور همزمان استفاده می شود. مثال سوم می تواند یک سازمان جرایم سازمان یافته باشد که انگیزه و منابع لازم را دارد تا هفته ها را صرف تجزیه و تحلیل یک سیستم و توسعه بهره برداری های سفارشی "روز صفر" کند.

Provided by : www.spic.ir

#### SL بردار قالب

A.3.1یک بردار می تواند برای توصیف الزامات امنیتی برای یک منطقه، مجرا، جزء یا سیستم بهتر از یک عدد استفاده شود. این بردار ممکن است شامل یک نیاز خاص SL یا یک مقدار صفر برای هر یک از الزامات اساسی باشد (به A.3.1 مراجعه کنید).

فرمت → SL-؟([FR,] دامنه) = { IAC  UC  SI  دی سی  RDF  TRE  RA }

کجا

SL-؟ = (الزامی) را SL نوع (نگاه کنید به A.2.2). را ممکن است فرمت ها عبارتند از:

- SL-T = هدف SL

- SL-A = به دست آورد SL

- SL-C = قابلیت ها SL

[FR،] = (اختیاری) فیلدی که FR را نشان می دهد که مقدار SL اعمال می شود. FR ها به جای عددی به صورت اختصاری نوشته می شوند تا به خوانایی کمک کنند.

Figure A.1domain = (لازم) دامنه قابل اجرا که SL اعمال می کند. دامنه ها می توانند به مناطق، سیستم های کنترل، زیرسیستم ها یا اجزاء اشاره داشته باشند. برخی از نمونه‌های دامنه‌های مختلف از شکل A.1 عبارتند از: ناحیه SIS، منطقه BPCS، BPCS HMI، کنترل‌کننده دامنه DMZ کارخانه، مجرای مرکز کنترل Plant DMZ و مجرای سریال SIS به BPCS. در این استاندارد خاص، همه الزامات به یک سیستم کنترل اشاره دارد، بنابراین اصطلاح دامنه مانند سایر اسناد در سری IEC 62443 استفاده نمی شود.

مثال 1 → SL-T(BPCS منطقه) = { 2  2  0  1  3  1  3 }

مثال 2 → SL-ج(SIS مهندسی ایستگاه کاری) = { 3  3  2  3  0  0  1 }

مثال 3 → SL-ج(RA، FS-PLC) = 4

توجه  را آخرین مثال مشخص می کند فقط را RA جزء از الف 7 بعدی SL-سی.

Provided by : www.spic.ir

# ضمیمه ب

(آموزنده)

# نقشه برداری از SR ها و REs به FR SL سطوح 1-4

### نمای کلی

این ضمیمه به منظور ارائه راهنمایی کلی به خواننده در مورد نحوه تمایز سطوح SL 0 تا 4 بر اساس FR به FR از طریق SRهای تعریف شده و REهای مرتبط با آنها است.

### SL نقشه برداری جدول

Table B.1A.3.3جدول B.1 نشان می دهد که الزامات سطح سیستم برای کدام FR ها برای یک قابلیت سیستم معین SL - SL-C (xx، سیستم کنترل) اعمال می شود. برای یک FR معین، الزامات سطح سیستم مورد نیاز برای برآورده کردن یک SL-C معین با یک علامت علامت نشان داده می شود. بنابراین، به عنوان مثال، قابلیت های امنیتی سیستم SL=1 برای FR 5 (یا SL-C(RDF، سیستم کنترل)=1)، شامل الزامات پایه هر چهار SR تعریف شده می شود. سیستمی که نتواند هر چهار مورد از این SR ها را برآورده کند، دارای یک SL-C(RDF، سیستم کنترل)=0 خواهد بود. برای برآوردن SL-C(RDF، سیستم کنترل)=2، یک سیستم باید از چهار مورد نیاز پایه SR به اضافه RE(1) SR 5.1 و SR 5.2 پشتیبانی کند. به عنوان مثال دیگر، فقط نیاز پایه SR 6.1 برای برآورده کردن SL-C(TRE، سیستم کنترل)=1 مورد نیاز است، اما هر دو SR تعریف شده برای برآورده کردن SL-C(TRE، سیستم کنترل)=2 مورد نیاز هستند. برای اینکه چگونه یک بردار SL کامل نشان داده می شود، به A.3.3 مراجعه کنید.

#### جدول ب.1 – نقشه برداری از SR ها و REs به FR SL سطوح 1-4 (1 از 4)

|  |  | SR ها و REs |  | SL 1 | SL 2 | SL 3 | SL 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR 1 – Identification and authentication control (IAC) |  |  |  |  |  |  |  |
| SR 1.1 – Human user identification and authentication |  |  | 5.3 |  |  |  |  |
| SR 1.1 RE 1 – Unique identification and authentication |  |  | 5.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 1.1 RE 2 – Multifactor authentication for untrusted networks |  |  | 5.3.3.2 |  |  |  |  |
| SR 1.1 RE 3 – Multifactor authentication for all networks |  |  | 5.3.3.3 |  |  |  |  |
| SR 1.2 – Software process and device identification and authentication |  |  | 5.4 |  |  |  |  |
| SR 1.2 RE 1 – Unique identification and authentication |  |  | 5.4.3.1 |  |  |  |  |
| SR 1.3 – Account management |  |  | 5.5 |  |  |  |  |
| SR 1.3 RE 1 – Unified account management |  |  | 5.5.3.1 |  |  |  |  |
| SR 1.4 – Identifier management |  |  | 5.6 |  |  |  |  |
| SR 1.5 – Authenticator management |  |  | 5.7 |  |  |  |  |
| SR 1.5 RE 1 – Hardware security for software process identity credentials |  |  | 5.7.3.1 |  |  |  |  |
| SR | 1.6 | – Wireless access management | 5.8 |  |  |  |  |
| SR 1.6 RE 1 – Unique identification and authentication |  |  | 5.8.3.1 |  |  |  |  |
| SR 1.7 – Strength of password-based authentication |  |  | 5.9 |  |  |  |  |
| SR 1.7 RE 1 – Password generation and lifetime restrictions for human users |  |  | 5.9.3.1 |  |  |  |  |

Provided by : www.spic.ir

Table B.1 (2 از 4)

| SR ها و REs |  | SL 1 | SL 2 | SL 3 | SL 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR 1.7 RE 2 – Password lifetime restrictions for all users | 5.9.3.2 |  |  |  |  |
| SR 1.8 – Public key infrastructure certificates | 5.10 |  |  |  |  |
| SR 1.9 – Strength of public key authentication | 5.11 |  |  |  |  |
| SR 1.9 RE 1 – Hardware security for public key authentication | 5.11.3.1 |  |  |  |  |
| SR 1.10 – Authenticator feedback | 5.12 |  |  |  |  |
| SR 1.11 – Unsuccessful login attempts | 5.13 |  |  |  |  |
| SR 1.12 – System use notification | 5.14 |  |  |  |  |
| SR 1.13 – Access via untrusted networks | 5.15 |  |  |  |  |
| SR 1.13 RE 1 – Explicit access request approval | 5.15.3.1 |  |  |  |  |
| FR 2 – Use control (UC) |  |  |  |  |  |
| SR 2.1 – Authorization enforcement | 6.3 |  |  |  |  |
| SR 2.1 RE 1 – Authorization enforcement for all users | 6.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.1 RE 2 – Permission mapping to roles | 6.3.3.2 |  |  |  |  |
| SR 2.1 RE 3 – Supervisor override | 6.3.3.3 |  |  |  |  |
| SR 2.1 RE 4 – Dual approval | 6.3.3.4 |  |  |  |  |
| SR 2.2 – Wireless use control | 6.4 |  |  |  |  |
| SR 2.2 RE 1 – Identify and report unauthorized wireless devices | 6.4.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.3 – Use control for portable and mobile devices | 6.5 |  |  |  |  |
| SR 2.3 RE 1 – Enforcement of security status of portable and mobile devices | 6.5.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.4 – Mobile code | 6.6 |  |  |  |  |
| SR 2.4 RE 1 – Mobile code integrity check | 6.6.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.5 – Session lock | 6.7 |  |  |  |  |
| SR 2.6 – Remote session termination | 6.8 |  |  |  |  |
| SR 2.7 – Concurrent session control | 6.9 |  |  |  |  |
| SR 2.8 – Auditable events | 6.10 |  |  |  |  |
| SR 2.8 RE 1 – Centrally managed, system-wide audit trail | 6.10.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.9 – Audit storage capacity | 6.11 |  |  |  |  |
| SR 2.9 RE 1 – Warn when audit record storage capacity threshold reached | 6.11.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.10 – Response to audit processing failures | 6.12 |  |  |  |  |
| SR 2.11 – Timestamps | 6.13 |  |  |  |  |
| SR 2.11 RE 1 – Internal time synchronization | 6.13.3.1 |  |  |  |  |
| SR 2.11 RE 2 – Protection of time source integrity | 6.13.3.2 |  |  |  |  |
| SR 2.12 – Non-repudiation | 6.14 |  |  |  |  |
| SR 2.12 RE 1 – Non-repudiation for all users | 6.14.3.1 |  |  |  |  |

Provided by : www.spic.ir

Table B.1 (3 از 4)

| SR ها و REsSL 1SL 2SL 3SL 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR 3 – System integrity (SI) |  |  |  |  |  |
| SR 3.1 – Communication integrity | 7.3 |  |  |  |  |
| SR 3.1 RE 1 – Cryptographic integrity protection | 7.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 3.2 – Malicious code protection | 7.4 |  |  |  |  |
| SR 3.2 RE 1 – Malicious code protection on entry and exit points | 7.4.3.1 |  |  |  |  |
| SR 3.2 RE 2 – Central management and reporting for malicious code protection | 7.4.3.2 |  |  |  |  |
| SR 3.3 – Security functionality verification | 7.5 |  |  |  |  |
| SR 3.3 RE 1 – Automated mechanisms for security functionality verification | 7.5.3.1 |  |  |  |  |
| SR 3.3 RE 2 – Security functionality verification during normal operation | 7.5.3.2 |  |  |  |  |
| SR 3.4 – Software and information integrity | 7.6 |  |  |  |  |
| SR 3.4 RE 1 – Automated notification about integrity violations | 7.6.3.1 |  |  |  |  |
| SR 3.5 – Input validation | 7.7 |  |  |  |  |
| SR 3.6 – Deterministic output | 7.8 |  |  |  |  |
| SR 3.7 – Error handling | 7.9 |  |  |  |  |
| SR 3.8 – Session integrity | 7.10 |  |  |  |  |
| SR 3.8 RE 1 – Invalidation of session IDs after session termination | 7.10.3.1 |  |  |  |  |
| SR 3.8 RE 2 – Unique session ID generation | 7.10.3.2 |  |  |  |  |
| SR 3.8 RE 3 – Randomness of session IDs | 7.10.3.3 |  |  |  |  |
| SR 3.9 – Protection of audit information | 7.11 |  |  |  |  |
| SR 3.9 RE 1 – Audit records on write-once media | 7.11.3.1 |  |  |  |  |
| FR 4 – Data confidentiality (DC) |  |  |  |  |  |
| SR 4.1 – Information confidentiality | 8.3 |  |  |  |  |
| SR 4.1 RE 1 – Protection of confidentiality at rest or in transit via untrusted networks | 8.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 4.1 RE 2 – Protection of confidentiality across zone boundaries | 8.3.3.2 |  |  |  |  |
| SR 4.2 – Information persistence | 8.4 |  |  |  |  |
| SR 4.2 RE 1 – Purging of shared memory resources | 8.4.3.1 |  |  |  |  |
| SR 4.3 – Use of cryptography | 8.5 |  |  |  |  |
| FR 5 – Restricted data flow (RDF) |  |  |  |  |  |
| SR 5.1 – Network segmentation | 9.3 |  |  |  |  |
| SR 5.1 RE 1 – Physical network segmentation | 9.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 5.1 RE 2 – Independence from non-control system networks | 9.3.3.2 |  |  |  |  |
| SR 5.1 RE 3 – Logical and physical isolation of critical networks | 9.3.3.3 |  |  |  |  |

Provided by : www.spic.ir

Table B.1 (4 از 4)

| SR ها و REs |  | SL 1 | SL 2 | SL 3 | SL 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SR 5.2 – Zone boundary protection | 9.4 |  |  |  |  |
| SR 5.2 RE 1 – Deny by default, allow by exception | 9.4.3.1 |  |  |  |  |
| SR 5.2 RE 2 – Island mode | 9.4.3.2 |  |  |  |  |
| SR 5.2 RE 3 – Fail close | 9.4.3.3 |  |  |  |  |
| SR 5.3 – General purpose person-to-person communication restrictions | 9.5 |  |  |  |  |
| SR 5.3 RE 1 – Prohibit all general purpose person- to-person communications | 9.5.3.1 |  |  |  |  |
| SR 5.4 – Application partitioning | 9.6 |  |  |  |  |
| FR 6 – Timely response to eventس (TRE) |  |  |  |  |  |
| SR 6.1 – Audit log accessibility | 10.3 |  |  |  |  |
| SR 6.1 RE 1 – Programmatic access to audit logs | 10.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 6.2 – Continuous monitoring | 10.4 |  |  |  |  |
| FR 7 – Resource availability (RA) |  |  |  |  |  |
| SR 7.1 – Denial of service protection | 11.3 |  |  |  |  |
| SR 7.1 RE 1 – Manage communication loads | 11.3.3.1 |  |  |  |  |
| SR 7.1 RE 2 – Limit DoS effects to other systems or networks | 11.3.3.2 |  |  |  |  |
| SR 7.2 – Resource management | 11.4 |  |  |  |  |
| SR 7.3 – Control system backup | 11.5 |  |  |  |  |
| SR 7.3 RE 1 – Backup verification | 11.5.3.1 |  |  |  |  |
| SR 7.3 RE 2 – Backup automation | 11.5.3.2 |  |  |  |  |
| SR 7.4 – Control system recovery and reconstitution | 11.6 |  |  |  |  |
| SR 7.5 – Emergency power | 11.7 |  |  |  |  |
| SR 7.6 – Network and security configuration settings | 11.8 |  |  |  |  |
| SR 7.6 RE 1 – Machine-readable reporting of current security settings | 11.8.3.1 |  |  |  |  |
| SR 7.7 – Least functionality | 11.9 |  |  |  |  |
| SR 7.8 – Control system component inventory | 11.10 |  |  |  |  |

Provided by : www.spic.ir

Provided by : www.spic.ir